内镜纯水机挂网参数

1 进水：市政自来水，水质符合GB 5749-2016《生活饮用水卫生标准》要求

2进水压力	0.3-0.4MPa

3进水流量	≥600L/H

4 进水硬度	≤8 mmol/L

5 进水温度	5～40℃

6 纯水产量	≥300L/H  （25℃）

7 纯水水质	符合新版WS507-2016 内镜清洗消毒技术规范，确保细菌总数≤10CFU/100ml

8设备电源	AC220V，50Hz   具有良好的接地保护

9设备功率	2KW

10设备工作环境  温度5-40℃，湿度小于80%RH，

11设备细菌内毒素去除率≥99%

12设备水利用率≥70%

13控制方式：全自动程序控制

14设备外观：采用一体式不锈钢机架