基本参数

| 品牌型号 | 雷旺达780铝合金公务艇 |
| --- | --- |
| 材质 | 海洋级铝 5083H116 |
| 艇长 | 7.80 米 |
| 艇宽 | 2.80 米 |
| 型深 | 1.28 米 |
| 吃水 | 0.45 米 |
| 满载排水量 | 3.40 吨 |
| 航速 | 25 节 |
| 油箱 | 150L |
| 乘员 | 8 人 |
| 发动机 | 美国水星 150hp 四冲汽油舷外机*1 台 |

标准配置清单

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一、船体部分 |  |  |
| 铝合金船体 | 铝镁合金 5083H116 | 1条 |
| 定制驾驶舱 | 铝镁合金 5083H116 | 1套 |
| 二、主机部分 |  |  |
| 主机 | 美国水星 150hp 汽油舷外机 | 1台 |
| 液压方向系统 |  | 1套 |
| 仪表盘 | 标配仪表 | 1套 |
| 三、舾装部分 |  |  |
| 驾驶台 | 定制 | 1套 |
| 仪表盘 | 定制 | 1套 |
| 驾驶员座椅 | 定制 | 2套 |
| 船员座椅 | 定制 | 6套 |
| 船尾后发动机保护框架 | 铝合金 | 1套 |
| 全船栏杆扶手 | 铝合金 | 1套 |
| 全船玻璃 | 定制玻璃 | 1套 |
| 系泊系缆桩 | 铝合金 | 1套 |
| 燃油箱 | 150L 铝合金 | 1套 |
| 排水口 | 铝合金 | 3个 |
| 加油口 | 不锈钢 | 1个 |
| 排气口 | 不锈钢 | 1个 |
| 检查口 | 8 寸 | 2个 |
| 两侧实心护舷 | 定制 EVA 实心护舷 | 1套 |
| 旗杆 | 旗杆和底座 | 1套 |
| 燃油管 | φ16 | 1批 |
| 锚 | 12 公斤不锈钢 | 1件 |
| 绳索 | 75m 锚绳 | 1套 |
| 名称 | 规格 | 数量 |
| 四、电气部分 |  |  |
| 航行灯 | 红绿左右舷导航灯 | 2件 |
| 内部舱室照明 | 舱室照明 | 1套 |
| 锚灯 | 白色 | 1件 |
| 环照灯(停泊灯) | 白色 | 1个 |
| 主机蓄电池 | 100A | 2块 |
| 电笛 | 喇叭式 | 1个 |
| 磁罗经 | CCS 认证 | 1个 |
| 甚高频无线电话 |  | 1台 |
| 甚高频无线电话天线 |  | 1套 |
| 船用扬声器 |  | 2件 |
| 音响播放器 | 高档防水 | 1台 |
| 电动舱底泵 | 自动 12V | 4套 |
| 油量表&油位传感器 |  | 1套 |
| 电缆线 |  | 1套 |
| 五、救生信号设备 |  |  |
| 纤维系索 | ф16 锦纶三股绳 | 2根 |
| 救生衣 | 带自亮灯 | 8件 |
| 救生圈 | 配救生浮索 | 1件 |
| 降落伞信号弹 |  | 4支 |
| 手提式干粉灭火器 | 6kg | 4只 |
| 消防水桶 | 半圆形 带 5 米绳 | 1个 |
| 六、其他事项要求 |  |  |
| 公务艇必须办理ZC证；2025年6月20日前必须保证船送到指定地点、调试完成。 |  |  |