人体成分分析仪

设备详细用途及要求(参数)

1 工作原理;多频率生物电阻抗测试

2 测试部位;右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢。

3 测量方法;多点（不低于8点）接触式电极，多频率生物电阻抗测量方法（BIA）；

4 测量频率：5，50，250 kHz；

5 标配上位机软件，支持对接医院 HIS 系统、健康体检系统。

6 显示屏;≥7 寸液晶触摸屏，分辨率不低于 800*480 PPI；

7 测量全程提供语音提示；

8 输出报告;A4 图文报告，内置运动处方、营养处方。

9 输出值;总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、肌肉量、去脂体重、体重、骨骼肌肉量、身体质量指数、脂肪百分比、腰臀比、内脏脂肪面积、目标体重、肌肉控制、基础代谢量、脂肪控制、体重控制、运动处方、营养处方、阶段肌肉分析、身体总评分、体型判定、肌肉评估、营养评估、身体年龄、结论分析、预估腰围、阻抗值输出、四肢骨骼肌指数等：

10 标配微信扫码接口

11 测量时间：≤60秒；

12 测量电流：≤200μA。

13 阻抗测量范围：100Ω～750Ω：

14 体重测量显示范围≥：5Kg～250Kg；体重显示精度≤0.1KG；

15 身高输入范围：90cm-220cm；

16 年龄输入范围：5-99岁；

18 储存环境;内存≥500M，硬盘≥2G；

20 参考数据库;健康中国人数据，男性＞3500 例，女性＞3300 例：

21 配置清单至少包含：1 人体成分分析仪主机1台 ， 2 电源适配,1个， 3 电源线1根 ，4 激光打印机 1台

- 使用期限8年以上，6个月内产品，原厂质保期不少于4年。