富蕴县人民医院污水检测及服务内容

检测项目及服务内容：

| 序号 | 监 测 项 目 类 型 | 监测点 | 监测因子 | 监测点 数 (点) | 监测频 次 (天) | 监测频 次 (次) | 每年监 测次数 (次) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 组 织废气 废 气 | 污水处 理站周 界 | 甲烷 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1次/季度 |
|  |  |  | 氯 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1次/季度 |
|  |  |  | 氨 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1次/季度 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1次/季度 |
|  |  |  | 硫化氢 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1次/季度 |
| 2 | 废 水 | 污水总 排口 | 悬浮物 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1次/月 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1次/季度 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1次/季度 |
|  |  |  | 石油类 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1次/季度 |
|  |  |  | 动植物油 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1次/季度 |
|  |  |  | 挥发酚 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1次/季度 |
|  |  |  | 水温 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1次/半年 |
|  |  |  | 总氰化物 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1次/半年 |
|  |  |  | 沙门氏菌 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1次/季度 |
|  |  |  | 志贺氏菌 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1次/半年 |
| 3 | 废 水 比 对 | 污水总 排口 | p H 值 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1次/季度 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1次/季度 |
|  |  |  | 氨氮 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1次/季度 |
|  |  |  | 总余氯 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1次/季度 |
|  |  |  | 流量 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1次/季度 |
| 4 | 噪 声 | 厂界四 周 | 昼间噪声 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1次/季度 |
|  |  |  | 夜间噪声 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1次/季度 |

服务期限内乙方负责协助甲方完成全国排污许可管理平台执行报告(包含每季度汇总计算的污染源数据填报每年四次、年底的污染物水气声固废汇总计算填报 一 次)、污染源监测数据管理与信息共享系统填报(每月的因子进行月填报，季度的监测因子按季度填表)、生态环境统计业务系统等平台等的 一 系列的填报服务。