儿童心电监护仪

参数：

1、监测患者类型为小儿、新生儿，含儿童，所有监测参数适用于新生儿，标配新生儿专用附件。

2、内置锂电池，锂电池支持监护仪工作时间≥4 小时。

3、配置 3/5 导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测；心电监护支持心率，ST 段测量，心律失常分析，和对应报警功能，适用于新生儿。

4、提供新生儿专用心电电缆 。

5、心电波形扫描速度支持 6.25mm/s、15 mm/s、25 mm/s 和 50 mm/s。

6、支持不低于21 种心律失常分析,适用于新生儿及儿童。

7、支持升级提供过去 24 小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果。

8、提供 SpO2,PR 和灌注指数(PI)参数的实时监测，适用于儿童和新生儿。

9、提供新生儿专用可重复使用血氧探头一个，防水等级 IPX7。

10、配置无创血压测量，适用于儿童和新生儿。

11、提供手动，自动，连续和序列 4 种测量模式，并提供 24 小时血压统计结果。

12、无创血压小儿测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg，平均压15~215mmHg；

无创血压新生儿测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg，平均压 15~125mmHg；

13、提供新生儿专用血压测量袖带一套，包括>=3 个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的监测

14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

15、可升级 12 导联心电监测，支持儿童、新生儿监测。

16、动态趋势界面可支持统计 1-24 小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超

限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

17、设备质保期 ：不少于5年。

18、增配新生儿血压袖带 4套，儿童血压袖带4套，血氧饱和度探头4 套。

19、必须为当年生产的产品，有效期不少于8年。