和田公路管理局2024年日常养护材料（贴缝带）

采购项目在线询价公告

在线询价单位：和田公路管理局

一、项目概况：

1.采购数量：贴缝带6万米（60000m）。

2.规格和技术要求：

(1)贴缝带规格和技术要求

| 一、规格要求 |  |
| --- | --- |
| 4cm宽、2.5-3mm厚，无胎基布。 |  |
| 二、性能要求 |  |
| 1、符合国家交通运输部发布的现行《路面裂缝贴缝胶》（JT/T969）的低温型（-20℃）的规定，要求材料具有较好的低温环境下仍能保持良好的柔韧性、粘性和附着力和耐候性、抗老化性、抗水性等。 |  |
| 2、执行弹性体改性沥青防水卷材GB18242-2008标准，材料性能达到该标准Ⅱ类指标要求； 3、SBS防水卷材为聚酯胎，单位面积质量≥4.3kg/㎡，平均厚度≥2.50mm，负公差≤0.3mm； 4、不透水性：水压力>0.3Mpa、不渗水性保持时间>30min； 5、最大峰拉力时延伸率≥40%；可溶物含量≥2900 g/㎡; 6、低温柔性：摄氏-25℃以上无裂缝； 7、耐热性:摄氏105℃试验环境下无流淌、滴落； 8、热老化：按照GB18242-2008标准第6条进行试验，拉力保持率≥90%，延伸保持率≥80%，尺寸变化率≤0.7%，质量损失≤1.0%。 |  |
| 三、指标符合现行《路面裂缝贴缝胶》（JT/T969）规范要求 |  |
| 性能指标 | 技术要求 |
| 锥人度（0.1mm) | ≥30 |
| 软化点(℃) | ≥75 |
| 转弯翘曲率(％) | ≤50 |
| 碾压后的厚度(mm) | ≤2.7 |
| 黏结强度a(MPa) | ≥0.2 |
| 低温拉伸量b(mm) | ≥5 |
| -20℃低温柔性 | Φ30mm,无裂纹 |

二、验收、质量保证及售后服务

（一）验收

必须符合国家相关标准，同时必须满足本次采购的要求。

1、供应商响应产品须取得权威机构或者国家授权、许可产品检验检测机构出具的产品有效的检测报告、鉴定报告、出厂合格证等证明产品合格的材料，且报告结论数据满足产品技术规范要求。（产品出厂时间为2024年1月以后）

2、供货商供货时，对每批产品须提供生产厂家合格证、检测报告原件（扫描件或复印件无效）。

3、每批货到达指定地点后、供应商和采购方双方对货物随机取样，由采购方派人送到有资质的检测机构，对货物的质量进行实验检测，实验检测合格后对货物进行验收，否则不给予验收。

4、实验检测后因质量不合格造成退货问题，由供应商承担退货造成的所有费用。

（二）质量保证及售后服务

1、质量保证期：一年及以上。

2、供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、产品自身质量问题中标人需无条件进行更换。

（三）、报价说明

1、费用

供应商报价包括：为完成本在线询价文件确定的工作内容所需的全部费用（包括但不限于税费、运费、货物保险费、过磅费、停车费等货物的运输、装卸等验收过程中产生的一切费用）。

三、交货地点及时间

（一）交货地点：按照业主实际需求，在业主指定位置交货。

1.收货地点：和田公路管理分局玉龙喀什养护站,详细地址：和田地区和田市玉龙喀什路10号,供货量：1万米。

2.收货地点：和田公路管理局墨玉分局应急保障基地,详细地址：和田地区和田县英阿瓦提乡吾亚乐艾日克村，国道315方A-096（国道315线K2462+850左边）,供货量：1万米。

3.收货地点：皮山公路管理分局沙按养护站,详细地址：和田地区皮山县固玛镇萨干村41-2号,供货量：1万米。

4.收货地点：洛浦分局,详细地址：和田地区洛浦县多鲁路92号洛浦公路管理分局,供货量：1万米。

5.收货地点：于田分局于田应急保障基地,详细地址：和田地区于田县315国道南50米（G315线K2270+800处）,供货量：1万米。

6.收货地点：民丰公路管理分局,详细地址：和田地区民丰县博斯坦路1号,供货量：1万米。

（二）交货时间：1.根据业主要求供货，接到业主供货需求后，一周之内完成供货。

四、付款方式

1.付款比例：按业主要求供货且验收合格、第三方检测合格后30日内支付该批次供货的全部货款。

2.支付方式：

（1）成交供应商按采购合同要求完成交货后，采购人出具材料验收单。

（2）成交供应商向采购人开具全额发票。

（3）采购人对付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付采购资金。

- 五、对供应商的竞价要求

1、供应商必须是独立的法人，持有效的营业执照。

2、竞争人必须具有生产或销售贴缝带等相关材料（或养护材料或化工材料等）经营范围。

3、供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明。

4、本次采购不接受联合体形式投标，不允许转包和分包。

5、资质要求：供货商经营范围必须含沥青制品销售，否则无效报价处理。

- 六、必须提供上传的文件资料

- 响应时，以下要求的上传文件资料上供应商盖公章，高清扫描件在平台上上传、如果供应商扫描文件资料上未盖章、扫描文件资料模糊、不清楚、资料内容不符合采购方采购要求的，视为竞价无效，采购方有权取消供应商的竞价结果。

- 公司营业执照。

- 开户许可证或基本存款账户信息证明。

- 未被列入失信被执行人名证明（“信用中国”）。

- 未被列入严重违法行为证明（国家企业信用信息公示系统）。

- 货物质量保证书（内容里面必须写清楚货物的名称、品牌、型号、质量保证的内容，如果以上核心内容不齐全，或漏项，按无效报价处理）。

- 商业贿赂承诺书。

- 不分包不转包承诺书。

- 8）提供授权委托书或资格证明。

- 备注：竞价成功签订合同时，供应商必须提供以上上传资料的原件。

附件1

和田公路管理局2024年日常养护材料（贴缝带）采购分项报价表

| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 单价投标报价（元） | 投标合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贴缝带 | 60000 | 米 | 5.5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

竞争单位：           （盖单位公章）

法定代表人：            （签字）

年    月    日

附件2

### 参与报价供应商的基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |
|  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 开 户 银 行 | 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |

投标人：               （盖单位公章）

法定代表人：             （签字）

年    月    日

### 附件3

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞争单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	 年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （竞争单位名称）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证复印件）

竞争单位： 	（盖单位公章）

年   月   日