精密空调维保项目建设方案

- 一、项目预算：15台精密空调，维保期1年，项目预算为30万元。保障空调主机的日常维护及正常运转。

- 二、空调维保需求

（一）维保空调型号、数量：

精密空调共有15台，其中：世图兹精密空调7台（型号：ASD221A 2台、ASU391A 1台、ASD171A 1台、ASU611A 3台）、欧科精密空调5台（型号：EKCU50）、多联机空调2台（型号：格力一拖四GMV-PD300W/NaB-N1、欧科一拖六EKRV220ER1）、尤利精密空调1台（型号：NUCT2056）。

（二）精密空调维护服务内容

1）维保期限内免费更换设备故障备件；

2）维保期限内厂家专业工程师定期上门进行预防性维护保养巡检服务，每月对设备进行1次巡检，巡检完毕出书面巡检报告；

3）维保期限内提供 7*24 小时厂家专业工程师现场维修服务；

4）维保期限内提供 7*24 小时厂家技术专家电话技术支持；

5）维保期限内收到维保设备故障现象的通知（信件、电报、电传或电话）后，响应时间不超过0.5小时，并立即派合格的厂家工程师 1小时内到现场去排除故障；

6）精密空调维修保养内容：

A. 检查设备的运行状况；

B. 对需要进行清扫的机器进行除尘清扫；

C. 运行参数的校正；

D. 机组高低压测试；

E. 风机皮带的调整；

F. 对设备内主要部件进行动态测试；

G. 检测机内易损单元；

H. 检查设备的联接端子是否牢固；

I. 恢复设备运行, 检测设备的主要性能指标；

J. 空调内的空调备件损坏更换；

K. 维护保养完成后，将提供专业的维护报告给客户，提供专业的建议，保证设备的可靠运行。

7）每年对空调室外机除尘清洗2次。

三、项目维保期及付款方式

15台精密空调维保期1年，维保费支付方式为：合同签订后支付30%维保费，合同到期后，且经甲方验收合格，甲方向乙方支付剩余70%维保费。