电动多功能理疗床（三段）  数量4套

一、技术参数：

1、床面尺寸：≤200×70cm

2、框架材质：铁框架加表面喷塑处理

*3、承重：≥200kg

4、电压：220V~50HZ

5、升降高度：50-100cm

6、调节需要时间：≤30秒±5%

7、第一段长度≥40cm，可调节角度：≥-60°到45°

8、第二段长度≥50cm，可调节角度：≥120°

9、第三段长度≥90cm，可调节角度≥0°-70°

10、具备头部气杆控制角度的调整

11、抗菌高弹力皮革，抗菌耐磨

12、具备专业医用阻燃标准PVC（检测报告）

13、透气孔加孔塞设计

14、具备窗体固定踏板，可实现固定和移动，方便床身移动

15、专业静音电机 6000N

16、具备360°环形碰触式升降调节开关

17、配备PT凳4把

电动康复训练床  数量2套

一、招标参数：

1、床面尺寸：≥190×120cm

2、框架材质：铁框架加表面喷塑处理

*3、承重：≥200kg

4、电压：220V~50HZ

5、升降高度：40-90cm

6、调节需要时间：≤30秒±5%

7、第一段长度≥65cm，可调节角度：≥0°到65°

8、第二段长度≥120cm，

9、具备头部气杆控制角度调整

10、≥5cm 高密度海绵

11、具备专业医用阻燃标准PVC（检测报告）

12、透气孔加孔塞设计

13、具备伸缩脚轮设计，方便床身移动

14、专业静音电机 ≥8000N

15、具备360°环形碰触式升降调节开关

16、具备医用承压轮

17、具备四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性

18、配备PT凳2把

资质要求：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）

商务要求：

1、质保期：自验收合格之日起整机（包含附件，如探头、台车等）：≥3 年，（中标方提供设备生产厂家承诺质保年限并盖章的证明文件）

2、所投产品，中标方提供自治区计量测试研究院出具的计量检定证书，检定费用由中标方承担（无需计量检定的不需要提供）

3、确保售后质量，要求2小时内响应，24小时内到达现场给予解决方案,保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

4、提供：详细配置清单（主要配置必须符合标书）

5、投标供应商提供近三年（2022年1月1日）类似项目案例及业绩证明，需提供项目合同或中标通知书，合同包括以下内容：合同名称、合同金额、合同关键页等并加盖企业公章或合同章。

6、其余未尽事宜，具体以实际签订合同为准。