# 一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）智能柜体系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能柜1 | 8寸触摸屏；1800mm*1000mm*500mm； 定制(电联招标方）。 | 1 | 台 |  |  | 详见“主要技术参数” |  |
| 2 | 智能柜1 | 8寸触摸屏；1800mm*1000mm*500mm； 定制(电联招标方）。 | 1 | 台 |  |  | 详见“主要技术参数” |  |
| 3 | 智能柜2 | 8寸触摸屏；1800mm*1000mm*500mm； 内置4层层板(电联招标方） | 1 | 台 |  |  | 详见“主要技术参数” |  |
| （二）综合管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合管理平台系统 | / | 1 | 套 |  |  |  | 详见“主要技术参数” |
| （三）智能门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能库门 | 8寸触摸屏； 2000mm*930mm*250mm | 1 | 樘 |  |  |  | 详见“主要技术参数” |

- 二、主要技术参数

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、智能柜体系统 |  |  |
| 1-2 | 智能 柜1 | - 1、规格：W1000mm*D500mm*H1800mm（定制）； 2、柜内存放数量：2个柜体内存放物位置大小需根据招标方实际具体要求进行定制。 3、专用柜外表面和柜体内部均应进行表面处理（不锈钢除外），表面处理包括电镀、喷涂、配置装饰性防腐材料等；使用的各种易锈蚀零件，均应进行防腐处理，如电镀、喷涂等。焊接部分的焊渣应在表面处理前进行清除，焊接点不应有尖角和锐边。 4、柜体采用优质低碳合金高强度结构钢板，门板料厚≥10mm，柜体料厚≥6mm，钢板的抗拉强度应大于或等于345MPa，防破坏等级达到I级以上。 - 5、智能柜底部具有4个高度可调装置，可根据地面平整度，微调高度，高度可调装置可承重450KG以上。 6、柜体配置：柜门：柜门框应该有止口或类似结构。配置2把机械防盗锁(应急锁)采用联动互锁双开门（不是简单的主门压住副门边，而是主门锁栓和副门天地锁栓互锁）；柜体主门≧7点门锁栓(锁栓直径≥Ф30mm,必须有天地锁栓）。 锁具：电子防盗锁具应符合《GA 1051-2013》中5.4.2的要求；电控防盗锁具应符合《GA 1051-2013》中5.5.9的要求；机械密码锁芯轴、号码盘被破坏以后应保持锁定位置，机械锁头应符合GA/T73-2015中C级要求。 附带1套智能柜1嵌入式控制系统，8寸电容式触摸屏，控制系统防黑、防毒能力强，反应速度快，采用工业级ARM嵌入式控制板，ARM主板CPU采用1.8GHZ八核芯片，操作系统采用定制linux系统。触摸屏面板集成指纹识别模块、语音提示模块、能识别身份的非吹气式酒精识别模块。 7、系统上配置指纹识别、人脸识别等多生物识别技术，当指纹识别失效时，能用人脸识别开锁，互为备用，杜绝使用IC卡或密码备用开门，保证系统安全。采用指纹生物识别技术，每人可预存≤10枚指纹特征用指纹识别，本地容量≥1000枚。指纹信息存放在柜体系统中，同时备份存放于服务器上，两者要实现同步。其他生物识别符合国家相关标准。 - ▲8、指纹模块应能登录、删除用户指纹信息；应能与计算机通过通讯接口进行指令传输与应答；支持1：N和1:1比对；在接收到采集指纹的指令后采集指纹，系统做出反馈的时间≤1S；指纹测试中，认假率应≤0.0005%；拒真率应≤1.2%。（提供国家级相关的公安部检测机构出具的符合功能描述的检测报告作为佐证材料。(提供复印件加盖公章，且需提供制造商出具的加盖制造商公章的授权书)） - ▲9、人脸库人脸图像数量应≥100000张。在同一设定阈值条件下，设备的错误接受率（FAR）小于或等于0.05%时，错误拒绝率(FRR) 小于或等于5%。（提供国家级相关的公安部检测机构出具的符合功能描述的检测报告作为佐证材料。(提供复印件加盖公章，且需提供制造商出具的加盖制造商公章的授权书)） - ▲10、人脸图像获取功能：应在视频图像中待识别的人脸数据符合两眼间距不小于60像素、水平转动角度不超过±45°、俯仰角不超过±45°、倾斜角度不超过±45°，且无遮挡脸部主要区域的饰物时，检测到人脸位置并获取人脸图像，并在视频图像中标记出人脸图像。（提供国家级相关的公安部检测机构出具的符合功能描述的检测报告作为佐证材料。(提供复印件加盖公章，且需提供制造商出具的加盖制造商公章的授权书)） - ▲11、人脸关键点应能定位包括眉、眼、口、鼻及脸颊轮廓的72个关键点、144个特征值。从画面中出现人脸到显示检出人脸框时间应≤100ms。（提供国家级相关的公安部检测机构出具的符合功能描述的检测报告作为佐证材料。(提供复印件加盖公章，且需提供制造商出具的加盖制造商公章的授权书)） - ▲12、酒精检测模块采样时的最小呼气量为1.2L。当呼气量小于 1.2L 时，应不采样及分析。4h内，零点漂移量应不大于6mg/100mL。（提供国家级相关的公安部检测机构出具的符合功能描述的检测报告作为佐证材料。(提供复印件加盖公章，且需提供制造商出具的加盖制造商公章的授权书)） - ▲13、酒精检测模块在基础值0mg/100mL 时，采用浓度为 109.0 mg/m3乙醇标准气体进行采样分析，采样时间3s，仪器的相对误差应不超过±5%。（提供国家级相关的公安部检测机构出具的符合功能描述的检测报告作为佐证材料。(提供复印件加盖公章，且需提供制造商出具的加盖制造商公章的授权书)） - 14、待机唤醒功能：当触摸式液晶显示屏处于待机黑屏状态时，可通过点击屏幕唤醒显示屏。 15、人机界面显示功能： a.具备人机显示界面，人机显示界面应能实时显示日期、时间、温湿度、酒精浓度、电源状态、网络连接状态、数据下载状态等。 b.人机界面应能显示状态查看、取还物品、记录查询、常用设置、系统管理等操作选项。 16、柜体嵌入软件提供领取、归还、在位状态等功能： a.领取功能：可选择领用事由，支持远程审批或现场审批。 b.归还功能：支持远程审批或现场审批，支持代还功能，同一操作流程中归还的多个物品，管理平台报表在同一条日志下进行显示。 c.在位状态：显示存放物在位、领出、异常的数据。 17、物品领用查看功能：可通过智能柜（架）查看每个物品单独的使用记录，包括使用人员、审批人员、领用时间和归还时间。 - 18、信息上传显示功能：可在服务器上给智能柜处于在线/离线的状态指示，并能在服务器上将智能柜上传的物品/领取/归还信息、物品在位总数、总数、报警信息等进行显示。 - 19、断网续传功能：将智能柜与服务器之间连接的网线断开，智能柜可将日志记录信息存储至本机中。当网络恢复正常后，可将断网期间产生的报警记录、物品领取/归还记录等日志记录信息上传至服务器平台软件。 20、下列情况发生时,智能柜应能及时报警： a.当非正常开启时； b.非正常领取存放物品； c.存放物品未按时归还； d.柜门超时未锁闭； e.智能柜断电； f.备用方式开启柜门。 网络连接状态下应具备远程报警功能；应仅允许具备权限的管理人员解除报警。 - 21、胁迫指纹报警：可以录入胁迫指纹，通过胁迫指纹开启验证，智能柜控制器会自动将报警信息传送至服务器。 22、报警抓拍图片功能：领用物品或有报警产生后，智能柜内置摄像头应能自动进行抓拍图片，查看日志记录时可显示相应的抓拍图片。 23、联网功能：应具备远程联网能力；智能柜联网运行时，应能上传运行信息（操作信息、异常信息等）和物品状态信息到联网管理平台。 24、校时要求检验：未联网运行的智能柜应具备手动校时功能；联网运行的智能柜应具备自动校时功能，时钟与北京时间的偏差应小于或等于10s。 - 25、电源要求：具备交流电源和备用电源互备供电模式，交流电源断电时，备用电源支持连续工作8h时段内能支持8次的正常操作。 - 26、应急开启要求：在紧急情况下，应能由两人通过特定授权指令一次性开启所有电控锁具。 - 27、实时对讲功能：可以在智能柜控制系统主界面点击对讲按钮与管理平台进行实时对讲，支持视频和音频同步对讲。 - 28、柜体内部自带语音提示模块，在操作过程中提供全程语音提示。 - 29、可在触摸屏上对智能柜的IP地址、子网掩码、网关等参数进行设置，智能柜与服务器的IP地址设置为同一网段时，智能柜与服务器之间应能正常通信，并通过网络将智能柜的操作信息、报警信息及采集的视频图像上传至服务器。 - ▲30、柜内锁位经360000次启闭循环后应能正常使用。输入开锁控制信号后，锁体应自动开启；物品放置到位后，锁舌被压下，锁钩应自动伸出锁定物品扣，遇有障碍物或位置有偏差情况下，锁钩自动回弹。锁环在断电情况下机械钥匙开启应记录开启次数及时间。锁由输入开锁控制信号至执行开锁工作的响应时间应不大于0.5s。锁钩正向承受200N的拉力10分钟，停止受力后锁钩仍可正常运转。盐雾测试连续喷雾12h表面无腐蚀点。（提供国家级相关的公安部检测机构出具的符合功能描述的检测报告作为佐证材料。(提供复印件加盖公章，且需提供制造商出具的加盖制造商公章的授权书)） - 31、申请数量功能：智能柜可申请领取权限内单个、多个或全部数量的物品。 - 32、符合公安部《GA1051-2013》专用保险柜标准。 |
| 2 | 智能 柜2 | - 1、规格：W1000mm*D500mm*H1800mm（定制）； 2、柜内规格：内置不少于4层隔板，内置8个抽屉； 3、专用柜外表面和柜体内部均应进行表面处理（不锈钢除外），表面处理包括电镀、喷涂、配置装饰性防腐材料等；使用的各种易锈蚀零件，均应进行防腐处理，如电镀、喷涂等。焊接部分的焊渣应在表面处理前进行清除，焊接点不应有尖角和锐边。 4、柜体采用优质低碳合金高强度结构钢板，门板料厚≥10mm，柜体料厚≥6mm（定制），钢板的抗拉强度应大于或等于345MPa，防破坏等级达到I级以上。 ▲5、柜上配置的机械防盗锁具： a.应符合GA/T 73-2015中 C级锁对锁头的技术要求 ，锁头结构为叶片结构； b.差异量：以长度变化为差异的，其差异量应不小于 0.6mm; 以角度变化为差异的，其差异量应不小于 15°； c.实际可用密钥量：插芯式、外装式机械防盗锁应不大于理论密钥量的 40%;密码式机械防盗锁应不大于理论密钥量的 60%。 d.配置2把机械防盗锁(应急锁)采用联动互锁双开门（不是简单的主门压住副门边，而是主门锁栓和副门天地锁栓互锁）；柜体主门≧7点门锁栓(锁栓直径≥Ф30mm,必须有天地锁栓）。 6、柜内搁板应能承受30g/㎠的均布载荷放置10min,搁板及相应设施不应有损坏和明显的变形。柜体内相对湿度应保持在70%RH以下。 - 7、智能柜底部具有4个高度可调装置，可根据地面平整度，微调高度，高度可调装置可承重400KG以上。 8、柜体配置：柜门配置2把机械防盗锁(应急锁)和1套智能柜柜嵌入式控制系统，电容式触摸屏≥8寸，控制系统防黑、防毒能力强，反应速度快，采用工业级ARM嵌入式控制板，ARM主板CPU采用1.2GHZ四核，操作系统采用定制linux系统。触摸屏面板集成电容指纹、微型摄像头、语音提示模块、酒精识别模块。 9、系统上配置指纹识别、人脸识别、虹膜识别等多生物识别技术，指纹仪使用电容指纹仪，当指纹识别失效时，能用人脸识别开锁，互为备用，杜绝使用IC卡或密码备用开门，保证系统安全。采用指纹生物识别技术，每人可预存≤10枚指纹特征用指纹识别，本地容量≥1500枚。指纹信息存放在柜体系统中，同时备份存放于服务器上，两者要实现同步。其他生物识别符合国家相关标准。 - 10、待机唤醒功能：当触摸式液晶显示屏处于待机黑屏状态时，可通过点击屏幕唤醒显示屏，或通过指纹/人脸验证通过后唤醒显示屏，并直接进入物品领取界面。 11、人机界面显示功能 a.具备人机显示界面，人机显示界面应能实时显示日期、时间、温湿度、酒精浓度、电源状态、网络连接状态、数据下载状态等。 b.人机界面应能显示状态查看、取还物品、记录查询、常用设置、系统管理等操作选项。 ▲12、指纹模块具备如下功能：指纹登录、删除功能检查：应能登录、删除用户指纹信息；信息保存功能检查：指纹模块应能与计算机通过通讯接口进行指令传输与应答；指纹匹配功能检查：应能将采样的图像与注册的模板进行1：N和1:1比对；指令反馈时间检查：在接收到采集指纹的指令后采集指纹，系统做出反馈的时间≤1S；指纹测试中，认假率应≤0.0005%；拒真率应≤1.2%。 - ▲13.人脸识别摄像头具备如下功能： # a.人脸库管理功能：人脸库人脸图像数量应≥100000张。 # b.人脸图像获取功能：应在视频图像中待识别的人脸数据符合两眼间距不小于60像素、水平转动角度不超过±45°、俯仰角不超过±45°、倾斜角度不超过±45°，且无遮挡脸部主要区域的饰物时，检测到人脸位置并获取人脸图像，并在视频图像中标记出人脸图像。 # c.人脸关键点定位功能：应能定位包括眉、眼、口、鼻及脸颊轮廓的72个关键点、144个特征值。 # d.人脸检测时间：从画面中出现人脸到显示检出人脸框时间应≤100ms。 # e.错误接受率和错误拒绝率试验：在同一设定阈值条件下，设备的错误接受率（FAR）小于或等于0.05%时，错误拒绝率(FRR) 小于或等于5%。 14、人脸识别功能：支持离线人脸识别，支持在3米外无感识别用户，支持防伪检测，支持近距离特定动作识别，支持表情识别。 15、柜体内部自带语音提示模块，在操作过程中提供全程语音提示。 16、酒精检测：吹气检测饮酒情况的功能，吹气时长应达到3至5秒深度呼气要求，酒精检测装置应带有气体压力感应装置。呼气时，显示屏读取压力感应装置数值，应以进度条方式显示。在检测出饮酒情况后能够立即终止当前操作流程返回主界面，并发出报警提示。 17、柜体嵌入软件提供领取、归还、在位状态等功能。 a.领取功能：可选择领用事由，支持远程审批或现场审批； b.归还功能：支持远程审批或现场审批，支持代还功能，同一操作流程中归还的多个物品，管理平台报表在同一条日志下进行显示； c.在位状态：显示物品在位、领出、异常的数据； - 18、物品领用轨迹查看功能：可通过智能柜（架）查看每个物品单独的使用记录，包括使用人员、审批人员、领用时间和归还时间。 19、信息上传显示功能：可在服务器上给智能柜处于在线/离线的状态指示，并能在服务器上将智能柜上传的物品领取/归还信息、物品在位总数、物品总数、报警信息等进行显示。 20、断网续传功能：将智能柜与服务器之间连接的网线断开，智能柜可将日志记录信息存储至本机中。当网络恢复正常后，可将断网期间产生的报警记录、物品领取/归还记录等日志记录信息上传至服务器平台软件。 21、下列情况发生时,智能柜应能及时报警 a.当非正常开启时； b.非正常领取物品； c.物品未按时归还； d.柜门超时未锁闭； e.智能柜断电； f.备用方式开启柜门。 智能柜报警时应能启动现场声光报警器。网络连接状态下应具备远程报警功能；现场报警器启动后，应仅允许具备权限的管理人员解除报警。 ▲22、振动报警器具备如下功能： - a.灵敏度设置功能：在控制软件设置界面可以设置报警等级，最多可以设置 12 个等级，并且可以自定义设置每个报警等级对应的灵敏度，可设置范围0~12g。 - b.耐久性：振动探测器在额定电压下进行报警和复位，循环 80 次应无电的或机械的故障,也不应有器件损伤和触点失常。 - c.警戒状态恢复：引起报警状态的入侵活动停止后，应在3s 内恢复到警戒状态。 - d.锤击试验：将振动探测器固定安装在保险柜内侧顶部、侧面、正面或底部，布防后，用 1kg钢制小球从 1m 高落下击中保险柜顶部，实验中可调整灵敏度，应能产生报警。 - 23、指纹验证错误报警功能：当使用未授权的指纹在5min内连续验证3次且均不通过时，应能给出报警提示，同时应自动进入指纹模块无效输入状态，且无效输入状态应至少保持90s。 24、报警抓拍图片功能：领用物品或有报警产生后，智能柜内置摄像头应能自动进行抓拍图片，查看日志记录时可显示相应的抓拍图片，抓拍图片分辨率(像素数)为1920X1080。 25、联网功能：应具备远程联网能力；智能柜联网运行时，应能上传运行信息（操作信息、异常信息等）和物品状态信息到联网管理平台。 26、校时要求检验：未联网运行的智能柜应具备手动校时功能；联网运行的智能柜应具备自动校时功能，时钟与北京时间的偏差应小于或等于10s。 - 27、电源要求：具备交流电源和备用电源互备供电模式，交流电源断电时，备用电源支持连续工作8h时段内能支持8次的正常操作。 28、电控防盗锁具 28.1、智能柜上配置的电控防盗锁具应符合下列要求： a.锁具电源电压不大于DC24V； b.启闭瞬间冲击电流不大于5A、持续通电电流不大于500mA； c.开锁响应时间不大于2s； d.连续通电7s不应损坏； e.外壳温度不大于65℃。 28.2、电控防盗锁具在断电时应保持锁闭状态； 28.3、电控防盗锁具的锁体不能直接接触物品，应有隔离措施； 28.4、智能柜上配置的所有电控防盗锁具应有各自独立的备用开启方式。 29、应急开启要求：在紧急情况下，应能由两人通过特定授权指令一次性开启所有电控锁具。 30、实时对讲功能：可以在智能柜控制系统主界面点击对讲按钮与管理平台进行实时对讲，支持视频和音频同步对讲。 31、可在触摸屏上对智能柜的IP地址、子网掩码、网关等参数进行设置，智能柜与服务器的IP地址设置为同一网段时，智能柜与服务器之间应能正常通信，并通过网络将智能柜的操作信息、报警信息及采集的视频图像上传至服务器，智能柜内不应设有路由器或网络交换机。 - 注“▲”技术参数须提供国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心或公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心出具的检测报告；且在报告和证明材料中必须有功能检测合格的描述。(提供复印件加盖公章，且需提供制造商出具的加盖制造商公章的授权书)。 |
| - 二、综合管理平台 |  |  |
| 1 | 综合管理平台系统 | 1、智能柜管理系统具有完整的网络管理模式，支持与全国相应信息管理系统等系统对接，联网运行时，应能将指定信息上传。联网要求符合GA1051-2013标准。 2、登录功能：用户通过分配的用户名和密码登录管理平台。 3、密码管理功能：支持密码重置。 4、管理平台支持组织管理、角色管理、人员管理等功能；支持柜体内部设置、系统升级，存放物领用申请和审批，存放物归还申请和审批，报警处理等功能。 5、用户管理功能：可在平台端上添加、删除、修改用户，并能将用户信息下发至智能柜；也可在智能柜上添加、删除、修改用户，并能将用户信息上传至服务器，可手动调整用户信息的显示顺序；支持分级权限管理功能。 6、组织机构管理：可在平台新增机构，修改机构，删除机构，机构名称树形展现。 7、人员权限管理：能以树状图形式清晰地展现出各用户之间的上下级从属关系，上一级部门的管理员可以查看和修改下一级的部门，下一级部门的人员不可以逆向访问上一级。 8、终端管理功能：可在平台添加、删除和修改所属机构的终端，针对在线终端，可以通过管理平台查看该终端当前状态，如CPU、内存、终端控制软件版本等。 a.支持维护所属终端的柜子添加、删除和修改操作。 b.支持维护所属柜体的存放位，添加、删除和修改操作，及录入存放物信息。 9、远程升级功能：可以在管理平台选择需要升级的终端设备和升级版本进行一键升级操作，并可添加、删除升级文件。 10、对柜端的报警（如：震动等）设定是否进行设防，当有特殊或突发情况发生时，管理平台产生联动报警。 11、当管理平台监测到柜体发生震动等报警、存放物未在指定时间内归还报警时，弹出提示窗口通知到监管人。 12、可通过平台软件对各种报警信息进行统计，并以柱状图、饼状图形显示统计结果。 13、报警弹窗提示功能：根据报警类型，可配置在页面右下角小弹框或在整体页面居中弹窗提示报警，可以勾选不再弹出。 14、远程授权功能：可对柜终端发起的领用审批进行同意还是拒绝授权，授权后可开启柜子领取物品。 15、具有存放物终端所有的日志类型，所有日志均以列表形式展示基本信息，可以查看详情；支持按时间段、物品编号、领用人等关键字查询管辖范围内的存放物使用情况，包括存放物的取还信息，领导授权信息，现场拍摄的图片信息和报警信息等；支持经授权后可导出excel和pdf格式。 16、可在管理平台按关键字查询存放物维护、入柜、出柜等操作日志。 17、远程封柜功能：可在管理平台对柜体远程设置一键封柜，此状态下柜端不允许任何操作。 18、身份验证灵活配置：身份验证可以灵活配置，不同操作可以配置不同的身份验证方式，可以通过控制系统和管理平台修改某个操作的身份验证方式。 19、存放物基础信息维护功能：支持具体存放物名称、类型、所属部门、所属库室等基本信息。 - 20、存放物情况查询功能：支持以图文形式展开单位下各个库室的全部物品在位情况、离位情况。 |
| 三、智能门禁系统 |  |  |
| 1 | 智能库门 | 产品规格：2000mm*930mm*250mm（定制）。 1）柜体采用优质碳素钢钢板制作，门板厚度不小于10mm（定制），符合《GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件》和相关技术规范要求。 2）防护级别：库门具有防火、防盗、防烟、防暴（防火焰切割、防钻、防冲击）等功能，全钢材料，防护级别达到《金库门通用技术条件GA/T143-1996》中规定的要求。其防破坏极限时间达到30分钟、耐火极限时间达到4个小时。 3）库门外观：库门表面磷化防锈、静电喷塑处理；使用的各种易锈蚀零件，均应进行防腐处理，如电镀、喷涂等。焊接部分的焊渣应在表面处理前进行擦除，焊接点不应有尖角和锐边。 4）库门结构 1、库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；金库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用Ф30mm实心门栓,左右两侧面各4个门栓，上、下面各2个门栓，伸出长度为40mm,门铰链全钢门铰链。 2、门扇结构由外至内依次为：10mm厚的优质钢板+锁定机构+1.2mm厚钢板，触摸屏背面有10mm厚钢板方防护。锁具部位有5mm厚钢板加强防护。门框采用10mm钢板焊接制作。 3、机械锁传动具有四向锁栓，采用不锈钢实心圆盘。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。 4、门体内部有止口，框体在门体板厚的基础上采用加强结构。 5、安装后门整体结实牢固，横平竖直，门页任意开启角度无滑动。 6、控制系统：系统上配置不小于8英寸触摸屏控制器，配置指纹识别、人脸识别等多生物识别技术，指纹仪使用电容指纹仪，当指纹识别失效时，能用人脸识别开锁，杜绝使用IC卡或固定密码方式开锁，保证系统安全。 7、下列情况发生时，智能库门应能及时报警：非正常开启库门时、库门开启超时、库门超时未锁闭、备用方式开启库门、受到异常震动时、市电断供、网络连接断开、温湿度异常。并支持将报警信息实时上报管理平台，管理平台应对报警事件进行记录。应仅允许具备权限的管理人员解除报警。 8、在紧急情况下，应能由两人通过特定授权指令开启库门，或者通过备用方式开启库门。 9、温湿度检测及显示：库门应自带温湿度检测模块，并可在界面上显示相应的温湿度值。 10、具备人机显示界面，人机显示界面应能实时显示日期、时间、电源状态、网络连接状态、数据下载状态等。 11、用户信息查看：应支持查看终端用户基本信息及生物特征信息同步情况。 12、语音提示：在关键步骤中使用语音的方式提示相关操作及结果。 # 13、开门模式自定义设置功能：具有权限用户可自定义设置开门模式，支持单人、双人和三人验证模式切换。 # 14、可视对讲功能：可在库门控制器人机交互界面与远程管理平台进行双向视频对讲；可以在库门控制系统主界面点击对讲按钮与管理平台进行实时对讲，支持视频和音频同步对讲。 15、远程封门：支持在管理平台进行远程封门操作，封门后无法通过智能库门进行开启操作，解除封门后方可进行开门操作。 16、远程授权：支持相应权限人员对提交上来的开门申请通过管理平台进行远程审批，审批通过后任务发送至库门，申请人即可在智能库门终端开启库门。 17、时钟同步：支持在连接管理平台后可以自动与平台所在服务器进行效时并同步时间，确保与管理平台所在服务器的时间误差小于2秒。 18、断网续传功能：将库门与服务器之间连接的网线断开，库门可将日志记录信息存储至本机中。当网络恢复正常后，可将断网期间产生的报警记录、开启库门记录等日志记录信息上传至服务器平台软件。 19、日志记录：所有操作及开门验证均有日志记录，同时自动进行抓拍，日志记录支持本地存储和上传管理平台，本地存储数量不少于100000 条，并可在本地或管理平台查看抓拍照片。 20、数据同步：支持数据同步，在连接管理平台后可以 自动从平台同步接收相关数据，并具备信息 定时校验机制，保持相关数据信息始终与平台一致。需要同步的信息至少包括用户信息 （包含姓名等基本信息以及指纹、人脸等生物特征信息）。 21、记录上传：终端在联网的情况下，自动将本地存储的未上传记录上传至管理平台。 22、远程升级：控制终端应能进行远程升级操作，升级的内容包括操作系统、应用软件两方面。 23、图像抓拍功能：开启库门时能对操作人员进行图像抓拍，抓拍图片存储数量不少于10000张。 24、胁迫指纹报警：可以录入胁迫指纹，通过胁迫指纹开启验证，库门控制器会自动将报警信息传送至服务器。 25、报警处理：管理员可在平台上对报警进行处理。可查看报警时的图片信息。 26、电源：电源要求：具备交流电源和备用电源互备供电模式，交流电源断电时，备用电源支持连续工作8h时段内能支持8次的正常操作。 27、可在触摸屏上对库门的IP地址、子网掩码、网关等参数进行设置，库门与服务器的IP地址设置为同一网段时，库门与服务器之间应能正常通信，并通过网络将库门的操作信息、报警信息及采集的视频图像上传至服务器。 ▲28、振动探测器在控制软件设置界面可以设置报警等级，最多可以设置 12 个等级，并且可以自定义设置每个报警等级对应的灵敏度，可设置范围0~12g。振动探测器在额定电压下进行报警和复位，循环 80 次应无电的或机械的故障,也不应有器件损伤和触点失常。（提供国家级相关的公安部检测机构出具的符合功能描述的检测报告作为佐证材料。(提供复印件加盖公章，且需提供制造商出具的加盖制造商公章的授权书)） ▲29、振动探测器警戒状态恢复：引起报警状态的入侵活动停止后，应在3s 内恢复到警戒状态。将振动探测器固定安装在保险柜内侧顶部、侧面、正面或底部，布防后，用 1kg钢制小球从 1m 高落下击中保险柜顶部，实验中可调整灵敏度，应能产生报警。（提供国家级相关的公安部检测机构出具的符合功能描述的检测报告作为佐证材料。(提供复印件加盖公章，且需提供制造商出具的加盖制造商公章的授权书)） |