城市绿化三级养护质量标准

1、整体要求：绿化养护技术措施基本完善，植物配置基本合理，裸露土地不明显。

2.园林植物：生长正常。新建绿地各种植物4年内达到正常形态。

3、整形修剪：园林树木树冠基本正常，修剪及时，无明显枯枝死叉。树穴大小合理、完整统一。分枝点合适，枝条粗壮，行道树缺株率不超过1%，绿地内无死树。

4、生长势：落叶树新梢生长基本正常，叶片大小、颜色正常。正常条件下，黄叶、焦叶、卷叶和带虫粪、虫网叶片的株数不得超过10%，正常叶片保存率在85%以上。针叶树针叶宿存1年以上，结果枝条不超过50%。

5、花坛、花带：轮廓基本清晰、整齐美观、无残缺。

6、草坪及地被：植物整齐一致，地面平整，无明显坑洼、孔洞，覆盖率90%以上。除缀花草坪外，草坪内杂草率不得超过5%。草坪绿色期：冷季型草不得少于240天，暖季型草不得少于160天。草坪生长高度控制在10cm左右，草坪外沿与围档均匀相距10cm。

7、.病虫害防治：病虫害控制比较及时。园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过3%；园林树木主干、主枝上平均每100c㎡介壳虫的活虫数不得超过3头，较细枝条上平均每30cm不得超过8头，且平均被害株数不得超过5%。虫孔、虫网、虫茧、虫食叶片每株不得超过8%。

8、垂直绿化：能根据不同植物的攀援特点，采取相应的技术措施，视攀援植物生长习性，覆盖率不得低于70%。开花的攀援植物能适时开花。

9、绿地保洁：绿地基本整洁，无明显杂挂物。绿化生产垃圾(如树枝、树叶、草屑等)、绿地内水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。10、设施维修：栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和标识牌等园林设施基本完整，能进行维护。

11、绿地：绿地基本完整，无明显堆物、堆料、搭棚、树干无钉、拴、刻、划等现象。行道树下距树干2米范围内无明显的堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。

12.成活率：当年新植补植苗木成活率达90%以上，保存率达95%以上，行道树新补植苗木与原有树种要同种同规格，保持一致。新植苗木支护美观、整齐、牢固。

13.冬季防寒防风设施，单一道路、绿地色彩统一，美观坚固

绿化管网设施维护、树木修剪、病虫害防治。绿地内卫生保洁。养护质量标准按8000平方/人