师范生实训室项目运行维护服务及改造招标参数

一、服务内容概述

本项目为新疆师范大学师范生实训室提供运行维护服务及空间改造服务，具体包括线路布线优化、设备安装调试、空间布局改造等，确保实训室设备高效运行，满足教学需求。

二、具体招标参数

1. 线路布线要求

符合国家《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）及行业相关标准。

2. 线材选型

网络线缆：采用六类及以上屏蔽双绞线（CAT6），支持千兆网络传输。

音视频线缆：使用高清 HDMI 2.0 或 SDI 线缆，确保无信号衰减。

电源线：符合国标（GB/T 5023），线径需满足设备功率需求，预留 20% 余量。

3. 布线工艺

线路需隐蔽铺设，采用桥架或埋管方式，避免明线暴露。

强弱电分离，间距不小于 30cm，防止信号干扰。

所有接口模块需标注清晰，便于后期维护。

接地电阻≤4Ω，防雷措施符合 GB 50057 标准。

- 空间改造要求

- 根据学校需求调整线路或设备布局，提供改造方案及施工图（CAD 格式）。

根据设备功能分区（如录播区、互动教学区、音频处理区），优化空间布局，确保教师与学生动线流畅。

拆除或新增隔断需采用防火材料（耐火等级≥B1级），符合消防规范。

照明系统：安装防眩光 LED 灯具，照度≥300lux，色温 4000K-5000K。

旧设备拆除需保护性处理，避免损坏原有设施。

5. 设备安装

触控一体机、摄像机等设备需固定牢固，安装高度符合人体工学（如触控屏中心距地 1.5m）。

黑板与互动电视安装位置需避免反光，视角覆盖全体学生。

三、其他要求

自合同签订之日起10日内完成全部改造及调试。