一、项目背景及概述：

对自治区网信办办公区域进行灯光、窗帘、空调等智能化控制及人脸识别门禁的安装建设，提升办公环境的智能化控制比例，达到现阶段使用需求，预算为19.72万元。

二、项目建设目标：

1、办公区域智能化灯控：通过对开关执行器等设备元器件的布设安装，实现办公区域灯光开关控制。

2、办公区域窗帘遮阳智能化控制：通过对窗帘智能电机的控制，实现不同需求下窗帘起落的控制，达到不同程度遮阳遮光的需求。

3、空调控制：通过控制网关安装，可对空调开关，温度，模式等进行控制，实现远程操作。

4、智能化控制及交互系统部署：通过中控屏控制灯光、窗帘、空调等现有设备，提升智能化程度。

5、为智能化控制部署局域网络：通过自研子母路由器设备，为只能设备提供WiFi网络。

6、人脸识别门禁的部署：为办公区域进出口配备人脸识别门禁设备，实现密码、人脸识别、手机NFC等方式的进入验证，实现人员进如验证的要求。

7、操作台工位布局变更：根据需求，调整现有操作台布局。

- 方案设计：

经过需求分析，暂定方案设计如下：

1、灯光部分配置：

保留现有灯具，只做开关控制，考虑到每路继电器的负载，一路继电器负载为500W，需要做到分区控制，增加6*8=48回路，保证回路充裕。

2、窗帘：采用卷帘电机，加聚酯纤维卷帘面料，耐磨、抗晒、不易褪色，现有上下两层供8个窗户，只进行第一层4个窗户的窗帘及电机的更换，一个窗户约5平方，共计20平方。可实现场景联动（例如：下班一键关灯关窗帘等），中控屏控制。

3、主机设备/滤波器：设备通过强电线通讯，为保证设备间通讯无杂质，无干扰，需要用滤波器过滤设备回路电信号杂波。

4、终端交互设备：10.4寸中控屏＋充电底座/场景面板：提供墙面及桌面多个位置的终端控制交互，使办公区域人员再不同位置实现开灯、关灯、开关窗帘、温度控制等功能。

5、空调控制：配置485协议暖通网关，现场为工程类水机空调，搭配FC1模块使用，可接入暖通系统，实现集中控制，远程控制，语音控制。

6、网路覆盖：整个大厅WiFi覆盖/无缝漫游，给智能主机及中控屏/平板供网，实现控制平板对个智能化设备的无线控制。

- 三、实施方案

- 智能化部分实施

- 现场灯具线路需要分控改造，现在所有线路直连配电箱，需要在顶部分线加控制模块；现场灯具实施位置高，需要搭可移动脚手架；

- 配电箱加滤波器做微改动；

- 电动窗帘位置布置电源，更换原有窗帘及电机；

- 为空调安装配置485协议暖通网关。

- 控制主机、墙面控制屏、桌面控制屏、智能开关、智能控制面板等其他设备按指定位置安装调试。

- 操作台工位重新布局实施说明

（一）、前期准备

1、确认新布局图纸，标记需拆除/保留的工位（左侧/右侧改八字型，中间改口字型）

2、清点需搬离的冗余桌椅（宽松排列后，预计会有工位减少）

3、准备拆装工具包（含电动螺丝刀、水平仪、防静电手套等）

（二）、拆解阶段

1、断开连接

①切断所有工位电源，拆除操作台间连接螺栓（每工位约4个固定点）

②移除地面固定膨胀螺丝（需标记原始位置以便恢复）

2、分区拆运

按左/中/右三区同步拆卸，拆下的模块按新布局分类堆放

（三）、新布局安装

1、主体定位

①以办公区域大屏为基准，先定位中间"口字型"会议桌位置（允许少许误差）

②左右侧按30°斜角摆"八字型"，间距保持1.2米过道

2、固定连接

①使用L型连接件加固相邻操作台（每接口至少2个螺栓）

②地面重新打孔固定

（四）、收尾验收

①完成地板下线缆定位布设

②水平校准所有工位台面

③用户方测试每个工位电源/网络连通性

- 设备清单

| 智能设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能中控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 位置 | 功能描述 |
| 1 | 智能中控系统 | 智能主机 银灰色 | 工作电源：AC 220V，DC 16~24V 规格尺寸：151.1*69*43.6mm（备注：受产品配置和制造工艺影响，实际机身尺寸或有差异，请以实物为准） 支持PLC子设备节点数：128个 | 1 | 台 | 设备间 | 全屋智能主机，128个 PLC 设备 × 1 组；含底盒。 |
| 2 | 滤波器 | 智能 单相PLC隔离器 16A 白色 | 1. 工作电源：AC 220V 2. 规格尺寸：90 mm (L) * 36 mm (W) * 64 mm (H) 3. 重量：约46g 4. 工作湿度：5% ~ 95% 5. 工作温度：-10℃ ~ +40℃ 6. 安装方式：电力线串联，接在干扰源终端前面 | 3 | 个 | 强电箱 | 滤除电源干扰，额定电流：16A |
| 三、智控面板 中控交互子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 面板 | 智能面板 6键 AG 玄武灰 | 规格： PLC版 工作电源 AC 220V 颜色 ：玄武灰 材质 AG玻璃按键 通信方式 PLC BLE\WiFi 额定负载 阻性负载 总功率不超过2200W 容性负载 最大200w/路 阻性负载 L1 ≤ 400W，3路总和≤1600W 容性负载最大200w/路 传感器 支持 温湿度传感器 DTOF传感器、光照传感器、 支持DTOF传感器、光照传感器 规格尺寸 86*86*43.7mm 86.0*86.0*36.7mm 安装方式 安装70mm深以上86底盒 安装50mm深以上86底盒 | 3 | 个 | / | 6键智能面板 带3路继电器，支持3个照明回路，场景/温控面板 玄关/ |
| 2 | 中控屏 | 智能中控屏10.4英寸黑色 | 规格尺寸： 284.5mm（L）*151mm（W）*9.9mm（H） CPU：710A，8核（4*A73+4*A53） 内存：运行内存4GB+机身内存32GB WIFI：2.4G&5G双频，2*2MIMO，802.11a/b/g/n/ac 蓝牙：BT5.1 显示屏：分辨率1920*1200，PPI 224，支持AF防指纹，极窄边框 MIC&喇叭：6MIC线阵，远场拾音；2*2W喇叭 NFC：支持 摄像头：120万像素，大视场角，磁吸隐私遮挡 传感器：支持温湿度传感、环境光色温传感和靠近检测传感 工作电源： DC 12V/1A 安装方式：嵌墙安装（需搭配轻主机机身或通用机身使用） | 4 | 台 | / | 智能中控屏S2 作为全屋智能设备的各空间智能操作交互中心，可安装在玄关、客厅和卧室等多个空间。为用户提供场景选择、单设备控制、个性化定制操作体验。 |
| 3 |  | 智能中控屏墙面Dock(充电版)白色 | 输入电源：220V;墙装；连接方式：磁吸/86面板； | 1 | 个 | / | 中控固定电 源 |
| 4 |  | 智能中控屏桌面Dock | 桌面Dock是全屋智能 智能中控屏S2 的电源输入模块，根据点位设计按需装配 | 3 | 个 | / |  |
| 5 | 智能开关 | 智能开关 1键 AG 玄武灰 | 工作电源 AC 220V 颜色 玄武灰 材质 AG玻璃按键 通信方式 PLC 额定负载 阻性负载 总功率不超过2200W 容性负载 最大200w/路 阻性负载 总功率不超过1600W 容性负载 最大200w/路 规格尺寸 86*86*43.7mm 86.0*86.0*36.7mm 安装方式 安装70mm深以上86底盒 安装50mm深以上86 | 9 | 个 | / | 1键智能开关 带1路继电器，支持单击和长按 |
| 6 |  | 智能开关 2键 AG 玄武灰 | 工作电源 AC 220V 颜色 玄武灰 材质 AG玻璃按键 通信方式 PLC 额定负载 阻性负载 总功率不超过2200W 容性负载 最大200w/路 阻性负载 总功率不超过1600W 容性负载 最大200w/路 规格尺寸 86*86*43.7mm 86.0*86.0*36.7mm 安装方式 安装70mm深以上86底盒 安装50mm深以上86 | 3 | 个 | / | 2键智能开关 带2路继电器，支持单击和长按 |
| 7 |  | 智能开关 3键 AG 玄武灰 | 工作电源 AC 220V 颜色 玄武灰 材质 AG玻璃按键 通信方式 PLC 额定负载 阻性负载 总功率不超过2200W 容性负载 最大200w/路 阻性负载 总功率不超过1600W 容性负载 最大200w/路 规格尺寸 86*86*43.7mm 86.0*86.0*36.7mm 安装方式 安装70mm深以上86底盒 安装50mm深以上86 | 3 | 个 | / | 3键智能开关 带3路继电器，支持单击和长按 |
| 三、冷暖子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 暖通 | MC3PULS+FC1mini模块 | 内置 8 路独立继电器，支持 8 路灯光打开和关闭，可拓展 PLC 输出转干接点的设备的控制。 | 5 | 个 | 空调主机 |  |
| 四、遮阳子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 遮阳 | 智能卷帘 2平米 | 1. 安装方式：支持顶装和侧装2. 通信方式：PLC 3. 工作温度： -10°C ~60°C. 相对湿度： 0 - 95%RH，无冷凝 5. 无线频率：433.92 MHz6. 规格尺寸：H＜350cm；82cm≤W≤220cm7. 电机噪音设计：≤30dB@1m8. 防护等级： IP44 9. 额定转速： 20RPM10. 材质：聚酯纤维 11. 颜色：灰 1. 棕线：接PLC火线; 蓝线：接PLC零线 | 4 | 套 | / | 智能卷帘 2平米 （聚酯纤维50mm白色半遮光） （布料平米数按照实际测量） |
| 2 | 面料 | 布料 | 1. 透光率：半遮光2%开孔 2. 简约时尚，易于清洁，实现多角度采集自然光，支持场景联动 3. 建议空间：客厅、阳台、卧室、书房、茶室、卫生间、厨房 | 12 | 平米 | / | 遮阳面料 1平米面料+35mm+白色 |
| 五、网络子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络 | 全屋智能WiFi 路由 网线版（1母3子套装） | M1 | 4 | 套 | 墙面网络插口 |  |
| 六、操作台拆装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作台拆装 | 操作台拆装 | 操作台重新布局，拆装实施 | 1 | 项 |  |  |
| 七、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁设备 | 身份信息识别产品 | 智能门禁一体机 屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC）、密码认证方式； 人脸验证：采用深度学习算法，支持人脸比对功能；支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持6000人脸库、1万张卡，5万条事件记录； 通信方式及网络协议：有线网络； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等。 尺寸：7英寸 分辨率：600×1024 类型：LCD 操作方式：触摸 镜头数量：2个 像素：200W FOV：对角视场角=72°；水平视场角=39°；垂直视场角=65° 有线网络：10/100Mbps自适应 网口：1个 门锁输出：1个 开门按钮：1个 门磁输入：1个 IO输入：2个 IO输出：1个 RS-485：1个 韦根：1个 USB：1个 电源接口：1个 防拆：支持 用户容量：6000 人脸容量：6000 卡片容量：10000 事件容量：50000 密码容量：6000 读卡类型：M1卡;CPU卡序列号 通信频率：13.56 MHz 使用环境：室内 补光灯：红外补光 功耗：17W 电源：DC12V/2A 工作温度：-10℃~50℃ 工作湿度：0~90% 按键类型：触摸按键 防暴等级：IK04 重量：净重：0.35kg 毛重：0.55kg 外观尺寸：113.2mm×214.2mm×18.1mm 安装方式：壁挂安装;通道安装;立式安装 | 1 | 台 | / |  |
| 2 | 门禁设备 | 门禁电源适配器 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：3.33A； 输出功率：40W； 工作温度：-10℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； 尺寸：106*46*30mm； | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 门禁设备 | 电子锁 | 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 断电开锁，满足消防要求； 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) 工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 防残磁设计，选用防磨损材料； 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 注意：左右两个进线孔都要使用 | 1 | 把 |  |  |
| 4 | 门禁设备 | 安装支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷砂 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：1kg L型支架尺寸：长500*宽46*厚30(mm) Z型支架尺寸：长180*宽47*厚47(mm) | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 门禁设备 | 开门按钮 | 黑色 触摸开关 接口：NC/NO/COM 亚克力面板，明装 待机状态：红灯；触发状态：绿灯； 尺寸(长宽厚)：86*86*12 mm 最大耐用电流1A@12VDC 材质：亚克力 | 1 | 台 |  |  |