采购单位：奎屯公路管理局克拉玛依分局

采购项目：克拉玛依分局2024年G217线路面裂缝贴缝带补充处治外包工程

采购目的：供应商提供材料及贴缝服务，贴缝长度共45000延米，每延米贴缝不超过3.4元。服务方提供商品自带合格证和质量检验报告的同时支付我单位抽检商品检测费用，第三方检测单位由我单位定。

材料参数要求:规格要求:宽度:4cm,厚度:平均值4.0mm最小单值:4.0 mm不透水性:保持时间30min不透水压力 0.8MPa人工气候加速老3化 90% 弹性恢复(%) ≥15 最大位移量≥20mm 软化点≥90℃无滴落，无滑落 粘附性N/mm≧4.0或粘合面无断裂低温柔度-30℃无裂纹 无裂纹、无胎、国标。

施工要求：关于路面施工工艺、材料要求及质量检查标准，符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）标准及技术规范要求。严格遵守《道路交通标志和标线第四部分：作业区》（GB5768.4-2017)及《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）标准和规程规定，确保安全生产和施工质量，承担施工过程中的所有责任。

材料送达限时：三天，一批次供货。

服务时间：2024年7月30日之前贴缝完毕。

服务方规模要求：-

服务方资质要求：公路养护（能提供专业服务）。

服务方基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

服务方地点：新疆维吾尔自治区克拉玛依市本地供应商（因时间紧，首先考虑本市供应商）