剪叉式电动液压升降平台商务需求

高空检测平台技术参数

| 名称 |  |  | 型号 |  | 台面mm | 升高m | 载重kg | 外形尺寸mm | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 升降作业平台 |  |  |  |  | 2100*830 | 6.8 | 500 | 2250*950*1200 | 约970 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 产品质保期叁年(部分配件除外)。叁年内免费上门维修（易损件及人为因素除外）；质保期满，收取成本费。 |  |  |  |  |  |  |
| 材料及配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台面 |  |  | 3mm平板折弯 |  |  |  |  |  |
| 2 | 剪叉支杆 |  |  | 120*60*3.75mm Q235 |  |  |  |  |  |
| 3 | 底架 |  |  | 100*50*3.75mm Q235 |  |  |  |  |  |
| 4 | 道轨 |  |  | 5mm平板折弯做道轨，使用尼龙滑块做导轨轮，接触面大，升降平稳，晃动小。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 油缸 |  |  | HSG80/45 1支 ；密封圈，经久耐用，不泄露。 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 液压油管 |  | 2-10-43MPa 双层钢网高压油管 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 泵站 |  | 升降作业平台专用液压泵站。加装应急下降阀，平台断电可手动控制下降；内置溢流阀，可防止上行运动时系统压力过高，起到保护功能 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 功率及电压 |  | 1.1kw/380V/50hz |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 轮胎 |  | 400-8 充气轮胎4条 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 支腿 |  | 100*50*3.75mm Q235 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 配电箱 |  | 推荐德力西品牌 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 控制形式 |  | 上、下控制。控制部分加装安全急停，以最大限度保障财产及人身安全。 各操作部分使用36V安全控制电压 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 行程开关 |  | 推荐德力西品牌 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 轴销 |  | 45# 圆钢配做，镀锌处理。 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 液压油 |  | 32# 长城抗磨液压油 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 升降速度 |  | 4-6米/分钟，下降速度可调 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 除锈处理 |  | 抛丸、喷砂除锈处理；除去钢结构构件表面的锈蚀及飞溅，能使钢构件表面产生一定程度的凹凸不平的效果，增大粉末的附着力 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 喷涂处理 |  | 使用静电粉末喷涂；涂层外观质量优异，附着力及机械强度强，色泽亮度高，经久不褪色。 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 运动方式 |  | 电动升降，电动行走。 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 控制方式 |  | 地面控制及平台高空控制均可实现。 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 工作时间 |  | 满电状态可连续工作10小时。 |  |  |  |  |  |

- 产品配置：平台自锁门、自动刹车系统、紧急下降系统、紧急停止按钮、自动坑洞保护、单向延伸平台、折叠围栏、工作频闪灯、安全检修支撑杆、充电保护系统、免维护电池、负载感应系统、喇叭、倾斜保护系统、电频。

- 参考图片

- 产品参数

- 台面升高       7米

- 台面 （mm）   2200*940

- 载重（KG）   ≥500

- 外形尺寸   2500*1200

- 商务要求

- 1.供应商参与报价前需与我单位联系进行先查勘察，携带现场勘验确认单（注明勘验日期，勘验公司名称，勘验内容及勘验人员姓名）经我单位人员确认后签字，报价时需上传我单位人员签字的现场勘验单（扫描件/图片），未按要求上传现场勘验单的供应商报价无效。

- 2.现场勘察时间在工作日上午10：30至13：00，下午15：30至17：00。

- 4.供应商需根据实地勘验结果制作报价清单及价格明细，报价时加盖公章上传。

- 5.为应对我单位应急响应，成交供应商须承诺遇甲方报修时，1小时抵达现场，3小时内抢修完成。

- ★需提供检测机构出具的检测报告，

- ★质保期：3年

- ★供应商需提供原厂授权及售后服务承诺函成交后5日内送货