安防设施采购参数及商务要求

- 参数要求：

- 金属探测门

1.通过式金属探测门探测速度：0.2M-2/S

■密码保护：2级密码

■防护等级：IP53

■灵敏度等级：99个

■平均无故障时间：>=两万小时

■设计使用寿命：>5年

- 2.自检功能：自诊断功能和故障指示功能

- 3.探测灵敏度：符合《通过式金属探测门通用技术规范》GB15210-2018中探测等级I类的探测类别产品参数

- 4.报警音量和音调：音量10级，音调10个

- 5.工作温度：零下10度至零上60度

- 6.环境湿度：0-95%，无冷凝

7.执行标准：设备需通过公安部检测中心按照GB15210-2018标准检测，并提供公安部2021年之后检验报告证明。

8.探测性能：符合混合类(I类、Ⅱ类、Ⅲ类)标准

9.报警声音：＞130dB。

10.飞物探测功能：安检门具有飞物报警功能，在飞物探测模式下，将1毛钱硬币(直径1.9mm)以不大于1m/s速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示。最低探测高度样机可探测平放置地面上的1毛钱硬币直径≤1.9mm通过安检门中间位置并给出报警指示。

- X射线检测系统

1.传送带速度：0.20 米/秒/

2.最大载荷：160 千克（均匀分布）

▲丝分辨力：40AWG

▲穿透力（钢厚）：40 毫米

▲单次检查剂量:小于 5 微戈瑞

- 3.存储灰度级:65536（16位）/

- 4.显示器：彩色显示器（22寸）

5.图像处理：黑白、反色、高能穿透、低能穿透、有机物剔除无机物剔除、超级增强、可变吸收率、伪彩色等。

6.物质分辨:有机物：橙色 无机物：蓝色 混合物和轻金属：绿色。

7.选区和放大:任意选区，1～64 倍放大，支持连续放大

8.图像回拉:已检查图像回放/

9.图像存储能力:至少 50000 幅图像

10.辅助功能:日期/时间显示，行李计数，用户管理，系统工作计时、射线出束计时，上电自检，图像存储和检索，维护诊断，双向扫描，图像识别培训。

11.可选功能:高密度报警，毒品爆炸物报警，危险品图像插入，网络扩展/

X射线发生器

12.阳极电压:160 千伏（可调）

13.冷却方式 / 运行周期：油冷 / 100%

辐射安全

▲X 射线泄漏剂量率：小于 1 微希沃特/小时（距离外壳 5 厘米处），符合所有国际国内健康安全标准

- 14.胶卷安全：对符合 ASA/ISO1600 标准的胶卷安全/

- 15.储藏温度 / 相对湿度：-40℃～+60℃ / 5%～95% (不结露)

- 16.运行温度 / 相对湿度：0℃～+40℃ / 5%～95% (不结露)/

- 17.电源:交流 220 伏(-15%～+10%)，50 赫兹±3 赫兹，功耗:0.8 千伏安

▲并提供2023年之后的公安部检验报告证明

- 便携式痕量爆炸物毒品探测仪

- 1.工作原理 离子迁移谱技术

- 2.离子源 非放射性电离源

3.检测模式 双模式、爆炸物和毒品模式

4.可探测爆炸物种类(以出厂设置为准)梯思梯、黑索金、黑火药、太安、硝化甘油、硝酸铵、六甲氧胺 特屈儿、熵炸药等可探测毒品种类(以 出厂设置为准)可卡因、海洛因、大麻、冰毒、K粉、摇头丸、盐酸氣胺酮(Ketamine 甲基苯丙胺 (MA)、四氢大麻酚(THC)、盐酸吗啡(Morphine)安非他明(Amphetamine)、芬太尼(Fentany1)等。

5.采样方式 擦式取样、气体采样。

6.灵敏度：皮克级 误报率<1%，分析时间<7秒。

7.清洁时间<10秒

8.预热时间<10分钟

9.数据存储不少于150万条数据并支持通过USB或者以太网备份。

10.电池续航：2块电池支持6小时工作。工作温度零下30度至零上60度。

11.工作湿度0-95%。

12.工作原理：离子迁移谱技术，采用非放射性电离技术安全环保易维护。

13.同步双模式：在不更改设置和不切换模式的前提下，仪器应能在一次检测中同时对样品中包含的不同炸药和毒品进行探测,识别、报警，并指示相对强度。

14.检测方式：仪器应具备吸入采样、擦拭采样等样品采集方式，采样拭纸在不报警时可反复利用。

15.自动内部校准：仪器应具备能进行无需人为干预的自动校准。

16.过负荷恢复时间：分别对梯恩梯和盐酸氯胺酮进行分析，在采样质量为1ug的前提下，过负荷恢复时间应不大于10s。

17.启动时间：仪器冷启动不大于15min;仪器热启动时间不大于1min。

18.报警时间：仪器检测10ngTNT报警时间<2秒。

19.干扰物测试：仪器对乙醇、丙酮、异丙醇、咖啡、淀粉、香烟和草木灰进行检测，应不报警。

20.检测报告要求：提供由2023年之后国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告。

商务要求：1.参与报价供应商需上传公司营业执照、资格证明文件、技术参数证明材料(检验报告)、报价清单、投标确认函、所投设备在新疆区域（海关、机场、边防等)案例5个，投标单位需上传采购合同或中标通知书复印件，加盖厂家公章，并注明中标单位联系人，所上传文件有缺项情况，视为不满足条件，即报价无效;2.报价包含货物到达采购人指定地点并能正常使用的一切费用，包括但不限于安装费、运输费、装卸费、保险费、税费、上门调试费、技术服务费、使用培训费、检测费等所有费用，采购人不再支付额外一切费用;3.设备及配件要求厂家原装，不接受加装配件以满足实际需求，必须提供原厂1年7*24小时售后服务支持，保修期内损坏2小时以内到达本单位进行维修;4.为保证设备功能符合要求，确保正常使用，供应商必须按照附件要求提供相应的佐证材料原件（包括但不限于原厂厂家产品授权、原厂厂家售后服务承诺书、设备检测报告等)。5.不得恶意竞价，不接受联合体投标；6.参与商家营业执照经营范围需具备安防设备销售。7.参与竞价的商家统一于2025年4月29日下午15:00-16:30分到我单位核实信息，携带营业执照原件、原厂授权委托书原件、原厂售后服务函原件、设备检测报告原件、公安部检测报告原件、产品宣传册，本人身份证及无犯罪记录证明。如信息核对无误，我单位将出具投标确认函，商家在竞标时需将此函上传。否则视为缺项，投标无效。