塔城生态环境监测站2024年5月委托采样监测计划

2024年5月委托监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 数据上报时间 | 委托监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 5月1-5日 | 5月15日 | 苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、碘化物、总α浓度、总β浓度、铝、钠 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 5月1-5日 | 5月15日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 5月1-5日 | 5月15日 | 附表1中的35项 |

2024年5月委托采样项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 委托采样项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 5月1-5日 | 附表2中除化学需氧量、生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、石油类外21项。 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 5月1-5日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 5月1-5日 | 附表2中的27项 |

饮用水源地水质委托现场监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 现场监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 水温、pH、浊度、色度、嗅和味、肉眼可见物 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |

附表1 地表水饮用水源地水质委托监测项目

| 序号 | 项目 | 序号 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 19 | 四氯化碳 |
| 2 | 甲苯 | 20 | 三氯乙烯 |
| 3 | 乙苯 | 21 | 阿特拉津 |
| 4 | 二甲苯 | 22 | 苯并（a）芘 |
| 5 | 苯乙烯 | 23 | 钼 |
| 6 | 异丙苯 | 24 | 钴 |
| 7 | 氯苯 | 25 | 铍 |
| 8 | 1,2 －二氯苯 | 26 | 硼 |
| 9 | 1,4 －二氯苯 | 27 | 锑 |
| 10 | 三氯苯 | 28 | 钡 |
| 11 | 硝基苯 | 29 | 钒 |
| 12 | 二硝基苯 | 30 | 铊 |
| 13 | 硝基氯苯 | 31 | 镍 |
| 14 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 32 | 四氯乙烯 |
| 15 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 33 | 甲醛 |
| 16 | 滴滴涕 | 34 | 叶绿素α |
| 17 | 林丹 | 35 | 透明度 |
| 18 | 三氯甲烷 | / | / |

附表2饮用水源地水质委托采样项目

| 序号 | 项目 | 采样容器 | 保存剂 | 采样量（ml） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | G、P |  | 250 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | G |  | 500 |
| 3 | 氨氮 | G、P | H2SO4 pH<2 | 250 |
| 4 | 六价铬 | G、P | NaOH pH=8～9 | 250 |
| 5 | 氰化物 | G、P | 1L水样中加0.5g固体NaOH pH>12 | 250 |
| 6 | 亚硝酸盐氮 | G、P |  | 250 |
| 7 | 挥发酚 | G棕色 | H3PO4 调节pH约4，用0.01g～0.02g抗坏血酸去除余氯 | 1000 |
| 8 | 溶解性总固体、矿化度 | G、P |  | 250 |
| 9 | 氟化物 | P |  | 250 |
| 10 | 汞 | G、P | 1L水样中加农HCL 10ml | 250 |
| 11 | 砷 | G、P | 1L水样中加农HCL 10ml | 250 |
| 12 | 硒 | G、P | 1L水样中加农HCL 2ml | 250 |
| 13 | 硫化物 | G、P棕色 | 1L水样中加入5ml氢氧化钠溶（1mol/L）和4g抗坏血酸，使样品的pH≥11，避光保存 | 250 |
| 14 | 总大肠菌群 | G（灭菌） | 加入硫代硫酸钠至0.2g/L～0.5g/L | 150 |
| 15 | 菌落总数 | G（灭菌） |  | 150 |
| 16 | 阴离子表面活性剂 | G、P | 加甲醛 使甲醛体积浓度为1% | 250 |
| 17 | 硫酸盐 | G、P |  | 250 |
| 18 | 氯化物 | G、P |  | 250 |
| 19 | 硝酸盐氮 | G、P |  | 250 |
| 20 | 铜、锌、铅、镉 | P | 加HNO3 | 250 |
| 21 | 铁、锰 | G、P | 加HNO3 pH≤2 | 250 |
| 22 | 石油类 | G | 加HCL至pH<2 避光保存 | 500 |
| 23 | 化学需氧量 | G、P | H2SO4 pH<2 | 250 |
| 24 | 五日生化需氧量 | G棕色 | 0～5℃ 避光保存 | 1000 |
| 25 | 总磷 | G | H2SO4 pH≤1 0～5℃保存 | 500 |
| 26 | 总氮 | G、P | H2SO4 pH<2 | 250 |
| 27 | 悬浮物 | G |  | 250 |

备注：G为硬质玻璃瓶，P为聚乙烯瓶（桶）