|  | 规格和技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电火花打点计时器 | 由主机一台，重锤一只，弓型固定夹一只，记录纸带一卷，圆形墨粉纸10张，同步释放信号连接线两根组成。单频率：0.02s，火花距离大于10mm，平均电流小于0.5mA，执行JY/T0390-2007标准，工作电压220V/50Hz。 | 30 |
| 钕磁铁（带挂钩、方形、圆形） | 直径30mm，30个；圆柱形钕磁铁10个；长条形钕磁铁10个。 | 50 |
| 楞次定律演示器（铜管+磁球+铁球） | 40cm金属管直径18MM1支+亚克力管1支+磁珠两颗+钢珠两颗 | 5 |
| 双缝干涉实验仪 | 1、双缝采用真空镀铬工艺刻制在玻璃片上，双缝中心距d:一块为0.250±0.003mm，另一块为0.200±0.003mm。2、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹（或暗条纹）不少于7条。3、双缝至光屏（即分划板）之间的距离：当遮光管不加接长管时，L1=600±2mm，当遮光管加上接长管后，L2=700±2mm。4、滤色片为光学玻璃片，厚度为2mm。红色滤色片的峰值波长为655±10nm；绿色滤色片的峰值波长为535±10nm。5、测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读数为0.02mm。6、光源用12V，功率为15—24W单丝灯泡或点光源灯泡。由J1202型或J1202—1型学生电源供电。7、白光干涉零级亮条纹的中心与光轴的偏离；当L1=600mm时不大于2mm，当L2=700mm时不大于3mm。8、测定钠光（589.3mm）波长，相对误差≤3%。 | 30 |
| 平抛运动实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、重锤、接球槽、演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝；2.钢球和直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 30 |