- 采购需求

第一条  在办公楼办公区域内，乙方提供的物业服务包括以下内容：

1.物业共用部位的维修、养护和管理，做好建筑物的检查和维修保养工作，办公区域房屋建筑物部件、地面、墙面、台面、以及吊顶、门窗、楼梯、通风管道等日常养护维修，使建筑物公用部位处于完好状态，防止各种对建筑物的侵蚀、损害行为的发生（乙方承担1000元以下的单个零配件材料费,按维修养护要求，每日、周、月、季度、年巡查）。

2.物业共用设施设备的运行、维修、养护和管理，按照各设备和设施的使用维护规范做好日常养护工作，办公区域内外给排水系统及蓄水池、供水管路、排水管、消火栓等设备设施的日常养护维修，负责供电系统、高低压电器设备、电线电缆、电器照明装置、监控系统等日常管理和养护维修及避雷检测工作（乙方承担1000元以下的单个零配件材料费）;乙方与第三方专业维保公司签订维保协议,按维修养护要求，每日进行巡查。

3.办公楼空调主系统，包括运行水泵、主管道系统、板换系统和主自控系统等公共设备的日常养护维修。室内风机盘管系统和控制系统等维修养护属于有偿维修项目（乙方承担1000元以下的单个零配件材料费）；乙方与第三方专业维保公司签订维保协议,按维修养护要求，每日巡查，每年一次维保。

乙方选聘的第三方维保单位须经甲方书面备案，甲方有权对维保单位服务进行独立评估并要求更换。维保合同须约定甲方作为受益人可直接索赔。

4.物业共用部位和相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及雨、污水管道的疏通；办公区域内大厅、过道、楼道、天台、电梯间、卫生间、会议室、玻璃、公共活动场所、停车场等所有公共场地及“门前三包”区域的日常清洁，办公垃圾等废弃物分类、清理、化粪池清掏、灭虫除害等，乙方承担办公区域内的清洁药具、清洁工具、卫生间洗手液和卫生纸等低值易耗品费用,按保洁服务要求，每日、周、月、季度、年保洁。

5.公共绿化的养护和管理，办公区域室外各类植株进行整形修剪、土壤、水肥管理和病虫害综合治理等日常养护，绿化带的日常清洁和绿化产生垃圾的清运，绿地的养护管理等；冬季道路的积雪清除，乙方承担绿化养护所需的割草机、药剂等材料费,按绿化养护要求，每日、周、月、季度养护。

6.物业档案资料管理，妥善保管和使用本物业档案、物业服务档案资料，及时记载有关变更信息，不得将甲方信息用于物业管理活动之外的其他用途，法律规定的除外。乙方及其全体服务人员负有严格保密义务，不得对外泄露、窃取、滥用或传递甲方的所有信息、数据、文件和内部运营情况。未经甲方书面同意，乙方不得将上述信息用于非本合同目的或向任何第三方披露。

7.装饰装修管理服务，使用方与装饰装修房屋物业使用人应签订书面的装饰装修管理服务协议，就允许施工的时间、废弃物的清运与处置、装修管理服务费用等事项进行约定，并事先告知甲方或物业使用人装饰装修中的禁止行为和注意事项。

8.能源管理，定期做好对电、水、燃气能耗统计、分析工作，在甲方指导下开展节能工作，制定节能措施，提高能源使用效率。

9.消防系统维护保养，消防防灾管理，落实消防工作责任制，做好消防监控值班和巡查及办公区域灭火器与自动报警系统、自动喷淋系统、安全疏散系统及红外线报警器等日常管理养护，注意发现火灾隐患，按要求制定应急预案，并定期开展预案演练，一旦发生火灾配合消防部门扑救；（乙方承担1000元以下的单个零配件材料费）；乙方与第三方专业维保公司签订维保协议,按消防要求，每日巡查，每月、季度维保，每年一次检测。

10.消防监控系统由物业公司负责监管、设施设备的维护维保，乙方与第三方专业维保公司签订维保协议,乙方承担所有费用。并建立24小时值班监控制度,监控记录保持完整，按要求保存时间不应少于90天。

11.会务服务，按甲方要求提供日常会务服务和重要活动、重大会议会务服务。办公区域内发生的会前物品准备、会场清洁、会场布置、会议期间的茶水供应、会议用品保管等，负责办公楼部分指定办公室、会议室的日常卫生保洁和绿植养护工作，乙方承担会务服务的茶叶、纸杯、纸巾、清洁用品等材料费,按会议要求进行准备、服务。

12.电梯维护保养，乙方负责办公区域电梯的年检等运行管路，及对机房设备、井道系统、轿厢设备等的日常运行维护保养工作，承担电梯安全责任，甲方承担电梯中修和大修的费用,（乙方承担1000元以下的单个零配件材料费）；乙方与第三方专业维保公司签订维保协议,按电梯维保要求，每半月进行检查及维保，每年一次专业机构检测。

## 乙方须建立设施设备全生命周期管理档案，对使用满5年的主要设备老化需更换的（电梯、空调机组等）提交更新改造方案。

13.燃气常压锅炉及空调系统的运行养护，办公区域锅炉设备水质检测、各类设备、仪器仪表、水管线路的日常运行和检修维护（锅炉系统是由乙方代为管理，产生的维护保养等费用由甲方承担）；办公区域空调系统运行及水泵、管道系统和各类风口、自控系统等设备的日常养护维修,乙方承担1000元以下的单个零配件材料费,按锅炉维保要求，每年两次全面检查。

14.配电系统由物业公司负责监管、设施设备的维护维保，（乙方承担1000元以下的单个零配件材料费）；乙方与第三方专业维保公司签订维保协议，按供配电维保要求，每日进行检查及年度维保）。

15.其他服务事项包括：办公楼公共卫生间的日常卫生保洁及设备的日常维护保养；办公区域内发生的其他服务根据双方协议另行确定。

| 16.每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损及时向甲方报告，按甲方要求出具维修方案，待甲方同意后按维修方案实施维修。 17.每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损及时向甲方报告，按甲方要求出具维修方案，待甲方同意后按维修方案实施维修。. 18.每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损及时向甲方报告，按甲方要求出具维修方案，待甲方同意后按维修方案实施维修。. 19.每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等发现破损及时向甲方报告，按甲方要求出具维修方案，待甲方同意后按维修方案实施维修。. 20.每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。 21.每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 22.每季度至少开展1次对排水管疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。. 23.每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。. 24.每年至少开展1次系统整体性维修养护，检验1次压力容器、仪表及冷却塔。. 25.每年至少开展1次空气处理机滤网等清洗消毒；每2年至少开展1次风管清洗消毒。. 26.每年至少开展1次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。 27.每年至少开展1次锅炉设备的全面检查。 以上服务范围内造成的维修人员或其他人员的人身和财产损失均由乙方承担全部赔偿责任。 第二条 乙方提供的物业服务应达到物业管理服务政府采购需求标准，具体服务事项和标准由甲、乙双方协商约定；如果乙方服务没有达到以上标准，甲方在向乙方发出通知后，乙方在规定的时间内仍没有进行有效整改，甲方有权解除合同并与其他公司签订物业服务合同，产生的费用由乙方承担。 第三条 在物业管理区域内，乙方接受甲方委托的其他特约性服务，或者单个甲方委托乙方对其物业的专有部分提供维修养护等服务的，服务内容和费用由双方另行商定。. 1.项目基本情况 物业名称; 物业地址. 联合办公楼; 新市区北京南路591号. ## 2.物业服务范围 ### （1）物业管理（建筑物） 名称; 明细; 服务内容及标准. 建筑名称; 联合办公楼. 总面积; 建筑面积（㎡）; 22406.47. 需室内保洁面积（㎡）; 8020; 见“3.4保洁服务”. 门窗; 门窗总数量（个）及总面积（㎡）; 门254个总面积5334平方米，窗382个,总面积3234平方米; 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”. 地面; 地面各材质及总面积（㎡）; 石材总面积6206平方米; 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”. 内墙饰面; 内墙饰面各材质及总面积（㎡）; 面积28500平方米，涂料装饰; 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”. 顶面; 顶面各材质及总面积（㎡）; 6892平方米，涂料装饰; 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”. 外墙; 外墙各材质及总面积（㎡）; 6426平方米，铝塑板和保温一体各一半; 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”. 外墙需清洗面积（㎡）; 3213平方米; 见“3.4保洁服务”. 卫生间; 卫生间数量（个）及总面积（㎡）; 卫生间26间及总面积; 见“3.4保洁服务”. 垃圾存放点; 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）; 各垃圾存放点位置：楼后 面积:10平方米 垃圾桶数量：20个; 见“3.4保洁服务”. 设施设备; 电梯系统; 消防梯2部，客梯2部 消防梯的功率17.5千瓦、不在质保期内 客梯的功率17.5千瓦、不在质保期内; “3.3公用设施设备维护服务”. 空调系统; 中央空调形式：水冷空调系统 总功率：1395千瓦，不在质保期内; “3.3公用设施设备维护服务”. 采暖系统; 采暖系统形式：风机采暖 不在质保期内; “3.3公用设施设备维护服务”. 给排水系统; 给排水系统构成：集水坑2个、排污泵2个; “3.3公用设施设备维护服务”. 消防系统; 消防系统的构成：烟感、温感1800个、喷淋头2200个、消防联动主机1台、消防泵2台，喷淋泵2台，控制柜2个 不在质保期内; “3.3公用设施设备维护服务”. 锅炉设备; 锅炉设备数量：2台2吨常压燃气锅炉 不在质保期内; “3.3公用设施设备维护服务”. 安防系统; 安防系统的构成：消防监控室1间，车禁3个，门禁1个，闸机4台 不在质保期内; “3.3公用设施设备维护服务”. 照明系统; 照明系统的构成：LED照明约3800个 不在质保期内; “3.3公用设施设备维护服务”. 供配电系统; 高压柜2个，功率800千瓦、400千瓦 低压柜1个，功率240千瓦; 见“3.3公用设施设备维护服务”. ### （2）物业管理（室外） 名称; 明细; 服务内容及标准. 室外面积; 9406平方米; “3.6监控服务”. 绿化; 3100平方米; “3.5绿化服务”. 消防栓; 消防栓2个; 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务”. 垃圾箱; 垃圾箱20个; 见“3.4保洁服务”. 监控; 监控9个; 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务”. 指示牌、显示屏; 显示屏1个; 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务”. ## 3.物业管理服务内容及标准 物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、会议服务等。 - 3.1基本服务 序号; 服务内容; 服务标准. 1; 目标与责任; £ （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。. 2; 服务人员要求; £ （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。. £ （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。. £ （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。. £ （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。. £ （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。. 3; 保密和思想 政治教育; £ （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。. £ （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。. £ （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。. £ （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。. 4; 档案管理; £ （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。. £ （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。. £ （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。. £ （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。. 5; 分包供应商管理; £ （1）合理控制外包服务人员数量和流动率。. £ （2）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。. £ （3）明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。. £ （4）开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。. £ （5）根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。. 6; 服务改进; £ （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。. £ （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。. £ （3）需整改问题及时整改完成。. 7; 服务方案及 工作制度; £ （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。. £ （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。. £ （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、会议服务方案等。. 8; 信报服务; £ （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理和防疫卫生检查。. £ （2）及时投送或通知收件人领取。. £ （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。. 9; 服务热线及 紧急维修; £ （1）设置24小时报修服务热线。. £ （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。. - 3.2房屋维护服务 序号; 服务内容; 服务标准. 1; 主体结构、围护 结构、部品部件; £ （1）每季度至少开展1次房屋结构巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。. £ （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。. £ （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。. £ （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。. £ （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。. £ （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。. 2; 其他设施; £ （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。. £ （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。. £ （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。. £ （4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。. 3; 装饰装修监督管理; £ （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。. £ （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。. £ （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。. 4; 标识标牌; £ （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。. £ （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。. ### 3.3公用设施设备维护服务 序号; 服务内容; 服务标准. 1; 基本要求; £ （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。. £ （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。. 2; 设备机房; £ （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。. £ （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。. £ （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。. £ （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。. £ （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。. £ （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。. 3; 给排水系统; £ （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。. £ （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。. £ （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。. £ （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。. £ （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。. £ （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。. 4; 电梯系统; £ （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查及维保。. £ （2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。. £ （3）每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。. £ （4）电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求。. £ （5）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。. £ （6）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。. £ （7）到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。. £ （8）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。. £ （9）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。. £ （10）供应商承担1000元以下的单个/单次零配件材料费用。. 5; 空调系统; £ （1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。. £ （2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。. £ （3）定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。. £ （4）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。. £ （5）每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。. £ （6）每年至少开展1次系统整体性维修养护，检验1次压力容器、仪表及冷却塔。. £ （7）每年至少开展1次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒；每2年至少开展1次风管清洗消毒。. £ （8）每年至少开展1次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。. £ （9）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。. £ （10）发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。. £ （11）供应商承担1000元以下的单个/单次零配件材料费用。. 6; 消防系统; £ （1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。. £ （2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。. £ （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。. £ （4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。. £ （5）自动喷水灭火系统启动正常。. £ （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。. £ （7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。. £ （8）正压送风、防排烟系统运行正常。. £ （9）按月、季度、年度进行维保，每年一次专业机构检测。. £ （10）供应商承担1000元以下的单个/单次零配件材料费用。. 7; 供配电系统; £ （1）建立24小时运行值班监控制度。. £ （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。. £ （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。. £ （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。. £ （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。. £ （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。. £ （7）供应商承担1000元以下的单个/单次零配件材料费用。. 8; 弱电系统; £ （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。. £ （2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。. 9; 照明系统; £ （1）外观整洁无缺损、无松落。. £ （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。. £ （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。. 10; 锅炉设备/热力站; £ （1）建立24小时值班监控制度。. £ （2）每年至少开展2次锅炉设备的全面检查。. £ （3）每年至少开展1次锅炉设备及其辅助设备检测，确保各类设备、仪器仪表、水管线路运行正常。. £ （4）每年至少开展1次燃气报警检测，每月一次燃气设备检查。. £ （5）按锅炉厂家制定的检修规程对锅炉进行维保检修。. £ （6）供应商承担1000元以下的单个/单次零配件材料费用。. 11; 采暖系统; £ （1）定期检查供暖管道、阀门运行情况，确保正常无隐患。. £ （2）负责暖气片、阀门龙头等新装布置及旧装拆除、日常维修更换及管线的跑、冒、滴、漏的维修。. £ （3）做好供暖前检查等相关准备工作。. £ （4）暖气片上水前，提前通知采购人。. £ （5）供暖期间做好日常检查、维护、抢修、登记上报等工作。. £ （6）根据天气情况适时调节供暖设备运行工况，节约能源。. £ （7）供应商承担1000元以下的单个/单次零配件材料费用。. ### 3.4保洁服务 序号; 服务内容; 服务标准. 1; 基本要求; £ （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。. £ （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。. £ （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。. £ （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。. 2; 办公用房区域保洁; £ （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。. £ （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。. £ （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。. £ （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。. £ （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。. £ （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。. £ （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。. £ （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。. £ （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.4.1）. £ （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。. 3; 公共场地区域保洁; £ （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。. £ （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。. £ （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。. £ （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。. £ （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。. £ （6）办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。（各类材质外立面服务标准详见3.4.1）. 4; 垃圾处理; £ （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。. £ （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。. £ （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。. £ （4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。. £ （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。. £ （6）垃圾装袋，日产日清。. £ （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。. £ （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。. £ （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。. 5; 卫生消毒; £ （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。. £ （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。. £ （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。. ### 3.4.1具体清洁要求 序号; 材质; 清洁要求. 1; 瓷砖地面; £ （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。. £ （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。. 2; 石材地面; £ （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。. £ （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。. 3; 地板地面; £ （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。. £ （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。. 4; 地毯地面; £ （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。. £ （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。. 5; 乳胶漆内墙; £有污渍时用半干布擦拭。. 6; 涂料外墙; £定期专业清洗。. 7; 保温一体板外墙; £定期专业清洗。. 8; 铝板外墙; £定期专业清洗。. 9; 玻璃幕墙外墙; £定期专业清洗。. ### 3.5 绿化服务 序号; 服务内容; 服务标准. 1; 基本要求; £ （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。. £ （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。. £ （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。. £ （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。. 2; 室外绿化养护; £ （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。. £ （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。. £ （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。. £ （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。. £ （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。. £ （6）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。. £ （7）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。. £ （8）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。. ### 3.6 监控服务 序号; 服务内容; 服务标准. 1; 监控值守; £ （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。. £ （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。. £ （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。. £ （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。. £ （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。. £ （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。. £ （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警工作人员前往现场进行处理。. 2; 消防安全管理; £ （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。. £ （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。. £ （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。. £ （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。. £ （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。. ### 3.7会议服务 序号; 服务内容; 服务标准. 1; 会议受理; £接受会议预订，记录会议需求。. 2; 会前准备; £根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。. 3; 引导服务; £做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。. 4; 会中服务; £会议期间按要求加水。. 5; 会后整理; £对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。. ## 4.供应商履行合同所需的设备 序号; 用途; 作业设备名称; 数量; 单位. 1; 基本服务; 扫（吹）雪机; 2; 台. 2; 房屋维修服务; 移动登高车; 1; 台. 3; 公用设施设备维护服务; 管道探测仪; 1; 台. 4; 保洁服务; 地毯清洗机; 1; 台. 5; 绿化服务; 绿篱机; 1; 台. 6; 会议服务; 消毒柜; 2; 台. ## 5.物业管理服务人员需求(要求具有相应的资格证书或上岗证书) 部门职能; 岗位; 同时在岗人数; 岗位所需总人数; 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求）. 服务中心; 项目经理; 1; 1; 物业经理上岗证. 基本服务; 主管; 1; 1; /. 客服（24小时服务热线）; 1; 1; /. 房屋维护服务; 主管; 1; 1; /. 综合维修; 3; 3; /. 公用设施设备维护服务; 主管; 1; 1; /. 弱电维修; 1; 1; /. 水电工; 1; 1; 低压电工作业证. 锅炉工; 2; 2; 特种设备作业人员证（锅炉）. 保洁服务; 主管; 1; 1; /. 保洁员; 5; 5; /. 绿化服务; 绿化工; 1; 1; /. 会 服; 会务; 2; 2; 按采购方要求时间. ## 6.商务要求 ## 6.1实施期限 服务期限：三年，合同一年一签，具体以合同签订为准。 【2025年7月1日至2026年6月30日】 ## 6.2付款方式 【按月支付】 ## 7.采购项目需落实的政府采购政策 采购人应当落实政府采购政策，包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。 |  |
| --- | --- |