新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所采购

监控系统清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验记录相机 | - 易操作、性价比高，非常适合中大型应用场景， - 具有CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高最大可输出(2560 × 1440)@25fps - 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 - 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 - 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测， - 非法访问 内置MIC 支持DC12V供电方式 支持IP67防护等级 | - 浙江大华或海康卫视 | 82个点位 |
| 2 | 录像储存设备 | 1、支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 2、支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议 支持最大64路网络视频接入，网络性能接入256Mbps，储存256Mbps，转发256Mbps解码， 3、最大支持16路视频回放 支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出 4、支持16个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式 5、 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 6、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 7、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 ，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 8、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 9、支持人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 | 浙江大华或海康卫视 | 2套 |
| 3 | 无线传输设备 | 1、此设备必须有线接口 10/100/1000Mbps LAN*1 数据速率 867Mbps 2、调制方式 OFDM/256-QAM/64-QAM/16-QAM/QPSK/BPSK IEEE802.11a,IEEE802.11ac,IEEE802.11n,IEEE802.3u,IPoll3，IEEE802.3af IEEE802.3at； 频率范围 5150～5850MHz 功耗 ≤10W 4、电源方案 POE 480.5A RF 功率 @25℃±2dB 802.11ac HT40 MCS 0-5 30±2dBm MCS 6 29±2dBm MCS 7 28±2dBm MCS 8 27±2dBm MCS 9 26±2dBm HT80 MCS 0-229±2dBm MCS 3-4 28±2dBm MCS 5 27±2dBm MCS 6 26±2dBm MCS 7-8 25±2dBm MCS9 24±2dBm 灵敏度 802.11ac HT40 MCS 0 ≤ -95 MCS 9 ≤ -70 HT80 MCS 0 ≤ -90 MCS 9 ≤ -64 5、天线系统 频率范围 4900～6100MHz 极化方向 垂直/水平 增益 25DBi 6、管理 系统监测 SNMP，Syslog，WebUI，WNMS 配置 WebUI，WNMS， 安全 加密 WEP 加密 64/128bits,WPA,WPA2,802.1x 工作/存储环境 7工作温度 -40～65℃ | 拓达 | 2套 |
| 4 | 储存管理单元 | 总容量：1120TB：SATA接口转速：7200rpm缓存：256MB硬盘类型：工业级专用 | 希捷 | 145块 |
| 5 | 网络接入设备 | 1、以太网端口，交流供额低电压100—240V：50/60HZ 2、下行接口类型：以太网交换机 上行端口速率：千兆 3、网管类型：非网管 下行端口速率：千兆 4、端口数量：16口 5、云管理交换机：不支持云管理 类型：13英寸 6、端口供电功能：非POE供电 适用场景：中小型网络 7、设备支持MAC、802.1XPORTAL认证实现用户策略（VLAN、QOS、ACL)支持完善的DOS类防攻击。 | / | 15台 |
| 6 | 专业对接软件 | - 要求通过移动客户端或手机小程序客户端等视频进行二次开发，实现查看设备视频预览、录像、对讲等功能，随时掌握监控情况 - 开发者账号授权设备权限给子账户，子账户只有使用权限不具有管理功能 - 开发者应用的用户A通过子账户A的权限来操作设备。 - 通过上传音频文件到设备端，设置独有的语音播报服务，构建安全的监控网络 - 必须有充值管理，费用明细 | 自主开发 | 1套 |
| 7 | 监测成像显示单元 | 采用工业级面板，具备丰富的视频输入接口和 适用于视频监控、媒体娱乐等多种行业应用。 LCD 拼接显示单元 采用工业级面板，高可靠性一体化设计，长时间稳定运行 直下式 LED 背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象 窄边设计，支持白平衡调整，画面细腻，色彩丰富 超宽视角，视角可达 178° 内置图像拼接显示功能 支持屏幕防灼，图像翻转，横屏竖屏兼容 支持通电后延时启动功能 先进局部背光控光技术，低功耗，节能省电 金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰. | 高普55 | 2台 |
| 8 | 网络连接线材 | 超五类千兆传输网线，具有一定的抗拉力功能，线芯为全铜芯 线路施工要求必须按照弱点施工标准 | / | 10箱 |
| 9 | 设备连接供电线材 | 2*2.5、100米足米全铜线材线路施工要求必须按照弱点施工标准 | / | 8卷 |