伊犁公路管理局察布查尔分局采购

冷喷标线漆询价函

根据2024年察布查尔公路管理分局养护年度计划安排，需对专用公路的标线进行粉刷，因此需采购冷喷标线漆。

- 询价项目名称：采购冷喷标线漆

- 询价条件及要求：

1、完成Z762线K20-K32+700、S237线K46-K83、路段预计21889平方米的路面标线粉刷。

2、工程技术要求：所有材料验收标准规范必须符合中华人民工国现行条例及规范。

参照GB5768-2009《道路交通标志和标线》、JT/T280-2004《路面标线涂料》、GT/T16311-2005《道路交通标线质量要求和检测方法》

3、采购的标线漆需在报价后三日内将产品样品送至伊犁公路管理局察布查尔分局，否则将视为此次竞价无效。

- 4、冷喷标线技术性能参数：

| - 项目 |  |  | - 普通溶剂型涂料性能 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 厚度 |  |  | - 0.4-0.5mm |  |  |  |  |  |
| - 容器中状态 |  |  | - 应无结块、结皮现象、易于搅匀 |  |  |  |  |  |
| - 粘度 |  |  | - ≧100（涂4杯，S） |  |  |  |  |  |
| - 密度（g/m3) |  |  | - ≧1.2 |  |  |  |  |  |
| - 施工性能 |  |  | - 空气或无空气喷涂（或涂刮）施工性能好 |  |  |  |  |  |
| - 涂膜外观 |  |  | - 干燥后无发皱、泛花、起泡、开裂、粘胎等现象，涂膜颜色和外观应与标准板差异不大。 |  |  |  |  |  |
| - 不粘胎干燥时间（min） |  |  | - ≦15 |  |  |  |  |  |
| - 遮盖率% |  |  | - 白色≧95 黄色≧80 |  |  |  |  |  |
| - 色度性能（45/0) |  |  | - 涂料的色品坐标和亮度因数应符合JG/T280-2004中的范围 |  |  |  |  |  |
| - 耐磨性（mg） |  |  | - ≦40（JM-100橡胶砂轮 |  |  |  |  |  |
| - 耐水性 |  |  | - 在水中浸24小时应无异常 |  |  |  |  |  |
| - 耐碱性 |  |  | - 在氢氧化钙泡和溶液中浸24小时无异常 |  |  |  |  |  |
| - 附着性（划圈法） |  |  | - ≦4 |  |  |  |  |  |
| - 柔韧性（mm) |  |  | - 5 |  |  |  |  |  |
| - 固体含量（%） |  |  | - ≧60 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 询价单位：察布查尔公路管理分局 |  |  | 供应商名称： |  |  |  |  |
|  | 询价时间：2024年2月29日 |  |  | 供应商法人签字（盖章） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 供应商联系电话： |  |  |  |  |
|  | 询价物品明细 | 冷喷标线漆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 物品报价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 询价物品 | 规格（品牌+大小） |  |  | 数量（KG） | 单价（元） | 总价（元） |  |
|  | 冷喷标线漆 | 符合询价文件中各项规范要求 |  |  | 15760 |  |  |  |
|  | 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 目 |  |  | 技 术 要 求 |  |  |  |  |
|  | 厚度 |  |  | 0.4-0.5mm |  |  |  |  |
|  | 容器中状态 |  |  | 应无结块、结皮现象、易于搅匀 |  |  |  |  |
|  | 粘度 |  |  | ≧100（涂4杯，S） |  |  |  |  |
|  | 密度（g/m3) |  |  | ≧1.2 |  |  |  |  |
|  | 施工性能 |  |  | 空气或无空气喷涂（或涂刮）施工性能好 |  |  |  |  |
|  | 涂膜外观 |  |  | 干燥后无发皱、泛花、起泡、开裂、粘胎等现象，涂膜颜色和外观应与标准板差异不大。 |  |  |  |  |
|  | 不粘胎干燥时间（min） |  |  | ≦15 |  |  |  |  |
|  | 遮盖率% |  |  | 白色≧95 黄色≧80 |  |  |  |  |
|  | 色度性能（45/0) |  |  | 涂料的色品坐标和亮度因数应符合JG/T280-2004中的范围 |  |  |  |  |
|  | 耐磨性（mg） |  |  | ≦40（JM-100橡胶砂轮 |  |  |  |  |
|  | 耐水性 |  |  | 在水中浸24小时应无异常 |  |  |  |  |
|  | 耐碱性 |  |  | 在氢氧化钙泡和溶液中浸24小时无异常 |  |  |  |  |
|  | 附着性（划圈法） |  |  | ≦4 |  |  |  |  |
|  | 柔韧性（mm) |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 固体含量（%） |  |  | ≧60 |  |  |  |  |