乌鲁木齐某单位购买监控项目附件

- 网络硬盘录像机参数：NVR816-64-HDS3/i ；

- 数量1台 ；质保期 3年。

- 硬盘名称:希捷酷鹰 ；硬盘类型：监控级硬盘 ；接口：SATA接口 ；转速：5400rpm；容量：8TB（ST8000VX010）；硬盘尺寸：3.5英寸 ；  缓存：256MB ；数量：16块 ； 质保期 3年。

- 室外红外防爆网络枪击摄像机:22台

- 参数：(1)传感器类型：1/2.8英寸CMOS；≥200万筒型网络摄像机，分辨率≥1920×1080；镜头：2.8-12mm；水平视场角：98-35°；最小照度：彩色≤0.002lx，黑白≤0.0005lx；红外照射距离≥30米；宽动态范围：120dB；背光补偿，三码流；(2)内置麦克风，可实现拾音功能；(3)支持人脸抓拍；智能分析功能（支持同时开启2种以上）：越界侦测、区域入侵侦测、场景变更侦测、人脸侦测、虚焦侦测、音频异常侦测、物品遗留侦测、物品拾取侦测、人员聚集侦测、徘徊侦测、快速移动侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等；(4)存储：支持Micro SD卡断网本地存储及断网续传,支持存储卡健康状态监测或非法拔出时发出报警；视频压缩标准：H.264/H.265；(5)接口协议：ONVIF,GB28181；(6)1对音频输入/输出外部接口；1对报警输入输出接口；(7)防护等级：支持IP66及以上；防暴：≥ IK10 ；(8)电源：支持POE/DC12V；含安装支架。质保期：3年

- 室内广角半球防爆网络摄像机:3台

- 参数：≥300万像素逐行扫描CMOS,最高分辨率可达2048×1536 @ 30fps；宽动态范围≥120dB,最小照度：彩色:≤0.005Lux @(F1.2,AGC ON) , 0.007Lux @(F1.4,AGC ON) 0 Lux with IR；镜头：≤2.0mm，支持水平视角≥135°，垂直视角≥98°；红外照射距离≥15米；智能分析功能（同时可开启2种以上）:越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,音频异常侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；视频压缩标准：H.264/H.265；视频存储码流：2M;存储：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡断网本地存储及断网续传,存储卡故障或非法拔出时发出报警；NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181；内置麦克风，可实现拾音功能；≥1对3.5mm音频输入（Line in）/输出外部接口；≥1个报警输入接口；≥1个报警输出接口；防护：≥IP66，防暴：≥ IK10；电源：支持POE/DC12V；质保期：3年

- 汇聚交换机（4光48电）：1 台

- 集中供电：12V/30A  2台

- 42U机柜 ： 1台

- 科士达-UPS机头（3KW)

- 纽贝尔4门控制器: 1台

- 纽贝尔门禁读卡器：4台

- 磁力锁: 4 把

- 豪恩报警主机：1 台

- 豪恩报警模块: 20 个

- PVC线槽 ：10CM*5（国标）

- PVC线槽  ：4CM（国标）

- 线材(网线) 超五类(国标）： 6箱

- 线材(电源线)  ：2*2.5（国标）200 米

- 线材(电源线) ：2*1.0(国标） 415 米

- 配件 ：一 批

- 备注：

- 上传营业执照

- 报价单加盖公章上传。

- 为保证设备与平台完全兼容，报价前请到单位现场勘察。无单位现场勘察证明，参与竞价公司为不合格。

- 此报价包含运输费，普通增值发票等一切费用。

- 以上设备乌鲁木齐市具有售后维修服务站。

- 竞价成功后3天完成。

- 10月17日上午10：00同一实地勘察，过时不候。