14座电动车技术参数表

| 电气系统 | - 控制器 | - 72V交流水冷电控（提供专利证书） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 电池 | - 免维护电池6V/200AH*12只 |  |  |
|  | - 电动机 | - 7.5KW水冷系统电机（提供专利证书） |  |  |
|  | - 充电机 | - 车载充电器,72V/25A |  |  |
| 车身配置 | - 前挡及雨刷 | - 夹胶玻璃配雨刮器 |  |  |
|  | - 顶棚 | - 铝合金框架+ABS板材 |  |  |
|  | - 座椅 | - 高回弹整体汽车座椅 |  |  |
|  | - 地板 | - 汽车专用防滑地板革 |  |  |
|  | - 车身 | - 高强度碳钢焊接钢架和钣金冲压成型 |  |  |
|  | - 灯光及信号 | - LED灯具（含远/近光灯、转向灯、倒车灯、行车灯、刹车灯、安全警示灯等）、倒车蜂鸣器 |  |  |
|  | - 仪表台 | - 液晶屏组合仪表包含：里程表、电流表、电量表、电压表、车速 |  |  |
|  | - 方向系统 | - 循环球方向机+电动助力（主动回正功能提供专利证书） |  |  |
|  | - 制动系统 | - 刹车助力，液压双管路制动，前后鼓式车轮制动器，驻车制动为机械式 |  |  |
|  | - 前悬挂系统 | - 前悬挂麦弗逊独立悬挂 |  |  |
|  | - 后悬挂系统 | - 后悬挂为多片钢板弹簧，筒式液压减震器 |  |  |
|  | - 轮胎规格 | - 165/70R13 |  |  |
|  | 方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘（自动锁止功能，提供专利证书） |  |  |
| 技术参数 | - 长*宽*高（mm） | - 5180×1510×2050 | - 整车重量(kg) | - 1350 |
|  | - 额定乘员（人） | - 14 | - 货箱尺寸（mm） | - / |
|  | - 最高速度(km/h) | - 30 | - 货箱载重(kg) | - / |
|  | - 续驶里程(km) | - ≤80 | - 轴距 | - 2760mm |
|  | - 最大爬坡(满载) | - 10% | - 轮距 | - 前1340/后1310mm |
|  | - 驻坡性能（空载） | - 15% | - 最小离地间隙（mm） | - 105 |
|  | - 最小转弯半径 | - 6M | - 制动距离 | - ≤6M |

14座半封闭电动巡逻车图片展示