| 产品名称 | 型号规格 | 参数 | 售后 | 单位 | 数量 | 含税含运费单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生椅子 | 康能座椅 | 1、椅架：折叠椅架，选用国标Φ28mm×1.5mm厚圆钢管，经激光裁切，OTC自动焊接Φ19mm*2mm厚支撑横梁；过酸洗做高温静电喷涂，漆面做磨砂处理。 2、组合靠背：背支撑以尼龙+纤经热注塑成U字造型，U形内空最宽处350mm(±5mm),U形外宽最宽处450mm(±5mm) ，中间内空320mm(±5mm),中间量厚度25mm,顶部厚度23mm, 背支撑件底部厚度43mm；背胶板材质选用高强度、高弹性、高韧性PP环保工程塑料制作而成，背胶板顶部胶厚4.8mm,背胶板面设有13个Φ13mm的透气圆孔；组合靠背有倾仰功能；背胶板采用人体工学护腰设计，胶板面中间有内凹式弧面设计更贴合腰部，背胶板可分散腰部重量；背胶板面中部以下与U形支撑件形成悬空设计可缓冲腰部压力，改变椎间受力；整体设计更舒适护腰。 3、靠背连接件：抛光铝合金材质后仰结构件，回弹机构使用4mm扭力弹簧，加粗的弹簧有效增加腰部支撑及保证靠背回弹力度，同时延长使用寿命。 4、扶手：全新PP+纤材质热注塑一次成型，;扶手面底部有十字加强筋增加强度。 5、坐垫：由全新PP+纤注塑成型的坐壳+压制木板承托高密高回弹海绵，饰以优质透气弹力座布 6、椅架支撑横梁间连接两条汽车专用刹车钢丝作限位结构（钢丝为2.0mm直径304不锈钢材质，钢丝采用两头压铸锌合金材质圆环工艺，保证钢丝强度，不易脱落），坐壳底部有凹槽设计，坐壳打开后直接卡入支撑横梁，与钢丝起到限位功能，椅子更结构耐用，更稳定。 7、脚塞：尼龙+纤注塑成型，PU静音万向脚轮 | 质保三年 | 张 | 172 | 247 | 42484 |