酒精测试仪参数

1外观及机械结构：仪器各部件表面应光洁、平整，不应有明显的机械损伤和镀层破坏，显示应清晰，无缺损现象;各控制件应安装牢固、操作灵活。

2电压下限越值报警功能：当供电电压低于仪器规定的电压下限值时，仪器应能发出报警信号。

3破窗锥检查：仪器底部应装有破窗锥。

4磁铁检查：仪器底部应装有磁铁，可用于吸附。

5报警功能：当测量结果显示气体浓度超过报警阈值时，仪器应能以声、光、文字等方式发出报警。

6测试结果存储功能：仪器应具有测试结果的实时存储、查询等功能，存储内容包括日期、时间、测试结果等。

7预热时间：仪器的预热时间应小于等于5s。

8分辨力：仪器在测试模式下的分辨力应大于等于1mg/100mL。

9测量范围：仪器的测量范围应为0mg/100mL～180mg/100mL。

10低温试验：≤5℃±2℃，持续时间2h，试验期间功能应正常。

11高温试验：≥40℃±2℃，持续时间2h，试验期间功能应正常。

12自由跌落(带包装)：0.8m，垂直跌落4次，试验后外观应完整，功能应正常。

13 最大允许误差：乙醇标准气体浓度：201mg/m3根据计算得血液酒精含量（BAC）：39.60mg/100mL实测均值：29.4mg/100mL相对误差：-25.76%

以上全部参数须提供由公安部出具的检测报告证明。中标后提供原件备查。

台式液体检测仪参数

设备尺寸	小于等于460mm*330mm*180mm

设备重量	小于等于4kg

探测模块	仪器应具有两个功能模块，一个检测非金属材质容器内液体，另一个检测金属材质容器内液体；每个功能模块都应有一个专用检测台；两个功能模块应能同时工作，互不影响。

探测方式	仪器应采用非接触式采样，在不打开容器的条件下实现液态物品检查。

自动计数功能	仪器具备自动计数功能，并对接受检查的每一件液态物品及报警液态物品分别进行计数，且金属检测和非金属检测分开计数

报警复位功能	仪器在发生报警后应能手动或自动复位，以便进行下一次报警

可探测容器种类	可检测玻璃、塑料、纸质、陶瓷、铁质、铝制的容器液体

最小液体检测量	塑料/玻璃/陶瓷中液体容量为50ml ，金属容器中液体容量为50ml

设备启动时间	仪器启动时间应小于1.5S

检测时间	非金属容器探测时间≤1S，金属容器探测时间≤4S

报警声音	报警音量≥85dB（A）

可探测液探种类	设备能够探测液态炸药和易燃、易腐蚀性等液态危险品，包括汽油、煤油、柴油、苯、乙醇、油漆、稀料、松香油等至少110种危险液体

误报率	仪器对纯水的误报率小于等于1%。

存储容量	存储数据不小于1000W条，能通过USB、RS232、RJ45、wifi导出，支持联网升级

外壳防护等级  IP50

泄露电流  0.02mA

以上全部参数须提供由公安部出具的检测报告证明。中标后提供原件备查。为方便售后维护，二个产品需为同一品牌。