摄像机需满足以下参数：

高清网络一体化云台摄像机

1、400万像素，支持最大2560x1440@30fps高清画面输出;

2、焦距 f=6.0 mm~240mm，40 倍光学变倍，16 倍数字变倍;

3、支持 3D 定位功能，通过客户端/IE 浏览器可实现点击跟踪和放大;

4、支持巡航扫描、花样扫描等多种扫描方式;

5、支持守望功能，预置点/花样扫描/巡航扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态);

6、水平方向 360°连续旋转，垂直方向+40°~-90°旋转;

7、水平速度为 0.1°~120°/s，垂直速度为0.1°~50°/s;

8、支持比例变倍功能，旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整:

9、自动智能雨刷，保证降水天气实况画面清晰:

10、焦距:6.0mm~240mm，40倍光学变倍;

11、视场角:56.6°~1.8°(广角-望远);

12、激光照射距离:500m;

13、水平范围:水平360°;

14、垂直范围:+40°~-90°

15、支持不小于 1024 个预置位;可按照所设置的预置位完成不小于64条巡航路径。

16、供电和功耗:≤75W;

球机

1、全景镜头:

2、传感器类型:≥1/1.8"CMOS;

3、最高分辨率:3680*1656;

4、最高像素:600万像素;

5、焦距:全景 2.2mm

6、水平视场角一全景 200°士5°

7、垂直视场角一全景 80°

8、细节镜头:

9、传感器类型:≥1/1.8"CMOS;

10、最高分辨率:2688*1520:

11、最高像素:400万;

12、焦距:6~240mm;

13、其他:

14、补光距离≥500m

15、IP66 防护等级

功能:

1、支持单 IP双通道，可同时预览全景和细节实况画面;

2、全景支持 0~30°垂直电动调节，满足更多复杂场景:

3、支持手动拉框放大;

4、支持防抖，有效降低画面抖动，使图像稳定清晰;

5、光学透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级;

6、自适应强光抑制，夜晚摄像机能根据道路上是否有运动车辆，自动调节画面亮度

7、支持雨刷功能，保证降水天气实况画面清晰;