活动直播配置单

为满足高质量播出演出活动需求，提高图像质量，画面更清晰，色彩更丰富，画面更细腻。现根据需要提出以下配置：

| 序号 | 名称 | 用途 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单路编码器 | 将直播信号流接入电教系统 | 广播级的H.264（MPEG-4 part 10）实时视频编码，High profile/Level 4.0 广播级的MPEG2实时编码，Main profile/Level 3.0 输出码率 2-20Mbps 视频分辨率 1920 x 1080 x 60i/50i，1280 x 720 x 60p/50p，720 x 480 x 60i， 720 x 576 x 50i 音频格式 MPEG-1 Layer II MPEG-2 AAC 输出MPEG-2 TS（ASI），IP（UDP/RTP，支持单播、多播和广播） 支持CBR和VBR模式 支持节目名和节目供应商编辑 支持节目号和TS ID编辑 网管接口，便于远程管理 支持OSD台标（128x64） 支持生成CW控制字，对编码器输出的码流可加密。 视频输入接口 CVBS，BNC，75 Ω YPrPb，BNC，75 Ω HDMI，支持内嵌音频 SDI ，BNC, 75 Ω，支持内嵌音频 音频输入接口 XLR，平衡 ASI输出接口 BNC，75 Ω IP输出接口 100/1000Base-T 网管控制接口 10/100自适应 前面板控制：系统参数设置及告警信息 网管控制：通过浏览器对设备的各项参数进行设置 |  |
| 2 | 直播调度对讲系统 | 直播现场控制及调度 | 导播及互动功能，支持对多个输入信号进行实时采集、编码和合流，实现不同信号源的切换、组合和展示，以及实时添加字幕、特效等，同时支持生成高质量的录制文件。 高清视频，高保真音频 多方互动会议，导播台会议，直播连麦会议等多种模式 Simulcast多层编码，SVC分层柔性编码 音频3A算法，AEC回声消除，ANS噪声抑制，AGC自动增益 自适应码率，动态调整音视频质量，实时流畅通话体验 无需专用网络，视频抗丢包率20% ，语音抗丢包率80% 全景360 VR视频，自由视角观看 合流录制，会议录制视频跟随参会者视角 导播导览，支持自由编排会议视频画面布局，并合流后推送直播 RTSP/RTMP网络摄像头流接入现场 *系统须与原电教系统兼容，并出具兼容性证明文件。 |  |
| 3 | 直播调度摄像机 | 直播调度现场摄像 | 1.双路输出：具备双路SDI信号输出功能，支持2路1080P同时输出； 2支持网络接口输出，有效传输距离最高可达150米； 3.传感器类型：1/2.5英寸, CMOS, 有效像素851万； 4.扫描方式：逐行； 5.支持自动对焦； 6.最低照度：0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 7.视频编码标准：H.265 / H.264 / MJEPG； 8视频码流：主码流, 辅码流 （1）主码流分辨率： 1920x1080, 1280x720, 1024x576等； 10.音频压缩标准AAC，音频码率96Kbps, 128Kbps, 256Kbps； 11.支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等； |  |
| 3 | 全指向性麦克风 | 360度拾音，自然声场还原 | 1.类型：电容式 2.指向性：全指向 3.灵敏度：-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz) 4.频率响应：30Hz～18KHz 5.输出阻抗：250Ω平衡输出 6.48V幻象供电 |  |