采购需求及参数

| 序号 | 类别 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、反无人机系统: |  |  |  |
| 1 | 反无人机指控功能 | - ▲1、组网运用：设备能通过有线或无线方式接入平台进行组网，支持通过 4G/5G 无线网络进行通讯； - ▲2、态势显示：能对无人机入侵及打击的整体态势进行显示，能展示防区、设备状态及部署位置、入侵目标、目标轨迹、目标信息、多级防区、系统探测及反制状态等信息。 - ▲3、电子地图：支持在线地图和离线地图功能，能切换高德、百度、谷歌、天地图等地图；支持地图测距、面积测量、地图定位、地图标记点、回到地图中心（初始位置）等功能。 - ▲4、引导打击：平台能获取入侵无人机目标的位置信息（包括经度、纬度、高度、方位角等），并能自动联动控制干扰设备对目标方向进行打击。 - ▲5、报警功能：平台能通过各接入设备监测无人机的活动和位置。在检测到无人机的存在时，获取其位置、速度、方向等信息。系统自动触发告警机制，进行告警提示，并能对其进行跟踪，在地图上显示无人机轨迹；平台能显示报警信息，包括无人机品牌、ID 号、型号、频段、方位、距离、高度、报警时间、实时轨迹等信息；平台具有报警信息记录功能，能对报警信息进行存储、查询及回放，查询时能按站点、按时间段进行检索、 - 回放，并能根据搜索记录导出告警记录。回放的检索响应时间≤1s。 - ▲6、无人值守：平台具有无人值守功能，自动侦测、识别到无人机后能发出警报并自动联动光电设备进行跟踪、干扰诱骗设备进行干扰；无人值守模式下，探测设备应能持续工作，干扰设备或诱骗设备应仅在报警后联动发射干扰信号；平台从无人机探测报警至干扰开启的反应时间≤1s。 - 7、故障提示：接入平台的设备故障时，故障信息能上报平台并显示。 - 数据统计：平台能对时间区段内的无人机入侵数据（频段统计、常见机型、高危事件、警情趋势、入侵时长等信息）进行统计，并能通过热力图、折线图，饼图等方式显示。 - ▲9、扩展功能：具有预留接口并能提供 SDK 开发包，能够与其他平台对接，进行数据交互和管理。 - ▲10、目标融合：具有多源目标融合功能，不同接入平台的设备探测到同一个目标时，平台应能融合为一个目标并在地图显示。 - 11、ADS-B接收：具有 ADS-B 接收功能，能接收并在电子地图上显示周边民航飞机的飞行状态。 - 12、用户管理：服务端具有用户添加与管理功能，能按照组织架构树的形式对系统的用户进行分类和检索。 - 13、具有自主研发软件管控平台,平台能够融合现有周界雷达及微震生命探测仪、无人机管控系统,实现一平台管控多个子系统。 | 1 |
| 2 | 频谱探测设备 | ▲1、探测频率范围20MHz-6GHz； ▲2、测向精度：≤2°（均方根）； ▲3、探测能力：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，设备的探测距离≥3km； ▲4、探测覆盖角度： 水平方位：360°、俯仰方位：-90°~ 90°； ▲5、阵列天线数：≥16个； 6、最大探测高度≥1000m，最低探测高度为0m(1km处)； ▲7、探测灵敏度：≤-110dBm ； 8、探测响应时间：≤2s； ▲9、自动校准，指北精度≤2° ▲10、同时监测无人机目标数：不小于200个； 11、无人机定位精度：在无明显雨、雪、雾天气环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，设备对主流无人机的定位精度≤10m。 12、设备能侦测并显示主流无人机的经纬度坐标、飞行高度、速度、方向、机型、SN码(序列号)、起飞点位置等信息，并能在电子地图上显示飞行轨迹。 12、遥控器定位精度：在无明显雨、雪、雾天气环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，设备对主流无人机遥控器的定位精度应≤10m。 13、定位功能：具有TDOA多站组网时差定位功能，可由2台或2台以上频谱探测设备组网定位无人机位置，并显示经纬度、距离、高度等信息。 14、多站定位精度：多站TDOA时差定位模式下(需3台及以上频谱探测设备配合)，定位精度满足:站内（无人机位于各站点连线围成的区域内）定位误差≤30m；站外（无人机位于各站点连线围成的区域外）定位误差≤100m。 ▲15、机型识别：具有无人机识别库，可识别目标无人机品牌、型号；能探测非无人机识别库内的无人机目标并可将其添加至识别库内，对识别库进行更新； ▲16、目标速度：能持续探测移动速度≥30m/s的无人机； ▲17、跳频跟踪：设备能识别主流无人机序列号。当目标无人机切换工作频点后，设备仍能将其识别为同一架次无人机； ▲18、虚警率：虚警率≤1 架次（持续探测 24 小时）； - 探测识别成功率：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，协议解析模块的探测识别成功率≥99%。（探测识别成功率=探测识别成功次数/总探测识别次数x100%）。 ▲20、解调功能：能对 BPSK、QPSK、8PSK、I6QAM、GMSK、FM、AM 等调制方式的无线信号进行解调； 21、报警刷新率：1Hz ； 22、供电方式：AC110~240V或移动电源供电； ▲23、满足GB8702-2014《电磁环境控制限值》中关于电场强度的要求； | 1 |
|  | 3、全频干扰设备 | 1、定向干扰设备实现全方位管控； ▲2、工作频段：能在45MHz~6GHz范围内设置干扰信道，信道设置数≥20个 ； 3、干扰距离：≥3km，干通比：不小于10：1； ▲4、干扰角度：水平方向360°，俯仰方向：-90°~+90°； 5、干扰生效时间：≤3s ▲6、各频段发射功率：≥40dBm； ▲7、干扰响应时间：≤3s； - 云台规格：旋转速度：水平0.02°～60°/s；俯仰0.02°～30°；旋转角度：水平0～360°连续旋转；俯仰+75°～-15°。 ▲9、云台定位精度：≤0.1°； 10、供电方式：支持AC110V~220V或直流供电。 ▲11、电磁辐射：按照GB8702-2014《电磁环境控制限值》中限值和评价方法的规定进行。距离设备正后方300mm处，发射频率范围在30MHz~3000MHZ时，环境电场强度的方均根值≤12V/m。 ▲12、尺寸（不含云台）：≤350mm×490mm×280mm； 13、重量：≤10kg（不含云台）。 |  |
| 注： - ▲为重要指标项，指标须提供的检测报告具有 CNAS、CMA、CAL三种及以上认证标志的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家和供应商公章，原件备查。投标人须在技术指标响应偏离表中须明确▲条款指标项在检测报告中对应检测项页码及序号，如检测报告造假，废除投标人投标资格并保留追究其虚假应标责任的权利； - 投标人必须提供近三年（截止开标时间）所投标产品的（合同必须体现无人机预警、无人机监测、无人机防御、无人机管控、无人机反制等与针对无人机监测反制相关的名称）的国内销售业绩。以提供的所投标产品销售合同复印件为准，最多提供5份合同 （3）项目预中标公示后5日内需提供满足参数的整机产品来实地演示测验性能及硬件构造及数量是否合格,样机不符合招标要求以及未按时提供设备进行测试的都视作供应商产品性能不符，采购方有权作废标处理并保留追究供应商虚假应标责任的权利。 （4）必须提供针对该项目的投标产品生产厂家的授权书原件(原件需加盖水印,水印内容包括项目名称及编号)。 |  |  |  |