慧瀛HY-800G高灵敏豪华型金属探测门（安检门）

门体采用特殊合成材质制造，采用合金横梁式代替易变型的机箱式门头，把主板和显示屏集成在特制模具内，融合于合金横梁上。① 采用防水丝印技术，解决不干胶脱落，发黄和变形等问题；② 线材采用隐藏式设计，避免线材外漏等安全隐患；③ 模块化设计、拆装方便、门体稳固、便于升级维护；④ 具有防水、防火、防腐、耐用等特点。适用于管制刀具和枪支等危险品的安全检查。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 具备功能 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 主机 | 采用合金横梁式代替易变型的机箱式门头，把主板和显示屏集成在特制模具内，融合于合金横梁上，门头更简洁美观，模块化设计，拆装方便，门体稳固，便于升级维护。 |
| 包装 | 合金横梁式与门板一体式包装，降低运输损伤，避免批量时主机和门板混用。 |
| 设计 | 线材隐藏在安检门内部，减少安全隐患的发生 |
| 灵敏度 | 每个探测区域具备0-7999级灵敏程序可以任意调节（支持定制最高为0-9999），为满足客户所探测不同的违禁物品，可根据实际使用情况预先设定金属物品的可能部位及体积、重量、大小进行适当的灵敏度调节，排除皮带扣、钥匙、首饰、硬币等物品的误报，标配出厂可测一角硬币，支持定制检测一枚大头针。 |
| 探测高度 | 在高于安检门底部2厘米以上都可进行金属检测，防止脚底漏检 |
| 探测模式 | 6、12、18个相互重叠的金属探测区域，采用当前数字脉冲技术，交互式发射和接收，分成多个防护区，能准确判出每个区域的可疑物体具体位置.； |
| 抛物探测 | 具有智能飞物探测功能，防止未通过安检人员远程抛投（传递）违禁物品。 |
| 分类功能 | 智能分辩，具有检测所有金属、铁磁物、非铁磁物功能。 |
| 小金属排除功能 | 可设置小金属自动排除功能，有效减少误报，提高安检通过率。 |
| 中文液晶显示屏 | 7寸液晶电容屏，触控操作菜单，直观的指导操作，运行参数设置更加容易。 |
| 抗干扰功能 | 工作频率7000Hz-8999Hz，可识别周边环境干扰频率做出相应调整，有效降低设备调整难度。 |
| 场所快捷设备功能 | 内置应用场所快捷设置，可设置不同灵敏度，方便用户快速设置； |
| 自检 | 具有开机自动故障诊断功能 |
| 人员进出统计 | 具具有红外计数，进出人员数量统计增加减少功能、可以精准判断各出入口设置的合理性，通过人数可记录999999次，精确100%。 |
| 报警位置可视化显示 | 发现可疑物品时，安检门发出报警声的同时四侧LED门柱灯区位灯条亮起，视角可达360°清晰明亮，也可通过面板部位可以看到报警区位，可以更加准确直观看到违禁物品藏匿位置。 |
| 通过和报警统计功能 | 可记录999999次，双侧对射红外可以自动检测到通过人数和报警人数，精确100%。 |
| 防震抗干扰设计 | 防震设计，可在人多拥挤情况下正常运行，碰撞门板不会产生误报。 |
| 声光报警显示 | 当发现可疑物体时，安检门会发出报警声，同时面板部位可以看到报警区位。 |
| 可24小时工作 | 全自动线圈缠绕及主机的贴片生产能更精确的达到探测效果，具有连续工作特点。 |
| 密码保护设置 | 具有密码保护功能，有输入密码才能修改，非操作人员无法修改。 |
| 铃声音量可调 | 报警铃声9种可选，并每种可进行0-8级音量调节，声光同时报警。 |
| 防火防水防腐设计 | 采用防火板，外加防水材料，门体上下带有防水脚套，并且内有合金支柱，不变形、防水、防火、防腐等功能。 |
| 完全符合国家标准 | 符合当前所采用的国家安全标准，采用弱磁场发射技术，对心脏起博器佩带者、孕妇、录像带等无害。 |

技术参数：

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 工作温度 | -20℃ +55℃ |
| --- | --- |
| 电源 | AC220V f：50HZ |
| 整机重量 | 约72kg |
| 功耗 | P≤<12.7w |
| 发射频率 | 多个工作频率可供选择 |
| 通过率 | 大于100人次/分钟 |
| 符合标准 | GB15210-2018 |
| 通道尺寸 | 1990mm(高) ×700mm（宽）×580mm(深)可定制 |
| 外型尺寸 | 2220mm(高) ×833mm(宽)×580mm(深)可定制 |
| 主机包装尺寸 | 355mm（长）×175mm(宽)×125mm(厚) |
| 门板包装尺寸 | 2290mm(长) ×630mm(宽)×200mm(厚) |

-----------------------------------------------------------------------------------------