招标文件

供应商符合以下条件。供应商须提供产品彩页。注册证，偏离表，厂家资质，供应商资质，产品参数。

1-供应商能够提供农四师医共体单位试剂中标通知书或合同。

2-供应商在伊犁本地由厂家设立的售后团队（必须要有厂家授权委托书）

3-中标后三日内可交货。

4-设备生产日期应在2024年下半年。

5-供应商须出具生产厂家给供应商开具的委托书。（证实所供产品为原装正品。）

迈瑞BC-5385 CRP全自动五分类血液细胞分析仪技术参数

- 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

- 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

- 检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）

- 研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等

- ▲检测模式：具有CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP等5种及以上全血检测模式

- 样本添加：可随时添加样本

- ▲进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓，有效降低生物污染风险

- 进样器容量：≥40个

- 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

- 样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl

- 检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时

- 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

- ▲线性范围：WBC：0~400×109/L，PLT：0～5000×109/L，HGB：0-250g/L

- CRP线性范围：0.3~300mg/L

- ▲CRP试剂包装规格按人份数注册（附注册证）

- ▲全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）

- 操作系统：全中文操作分析报告软件

- 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧

- 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件

- ▲投标厂家的仪器的血球质控品、校准品均获得FDA认证，保证其溯源性和准确性得到更严格的法规验证

- ▲所投血球产品在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理