102团分院定制安装户外电子显示屏

施工及设备参数具体要求

一、施工单位要求：

1、施工单位必须具备相应的设备、配套设施及软件销售的资质，并具有施工相关资质，施工人员必须具备相关操作资质；

2、中标的施工单位需和医院签订正规合同等相关文书；

3、施工单位必须和医院签订安全生产等相关责任书后才能施工；

4、施工前需进行必要的围挡，设立醒目的标识标牌，在保证安全及避免粉尘扩散的前提下进行施工；

5、施工活动必须在正常工作时间内开展，避免下班时间施工及夜间施工影响患者休息及治疗，避免因施工给医院造成不必要的矛盾纠纷；

二、设备参数及安装要求：

1、主屏：采用知名品牌户外2.5全彩模块组装而成，单块模组32cm×16cm,单元板分辨率（Dots）128×64，像素密度（Dots/㎡）160000，亮度（CD/㎡）≥400，刷新率≥3840Hz，模组总面积23.65平方米（不含外边框尺寸、整体模组长6.72米，高3.52米），主屏外周需配套安装相关边框（单边边框宽度不超过10cm），安装边框后整体面积大于等于25平方米，整体厚度小于等于30cm，做防雨防水防雷设计，预留散热空隙，安装排气风扇（全铜电机，数量不少于10个），美观的同时便于设备散热；

2、配套设备：包含工作站设备（电脑等），显示屏所需全部模组、模组电源及接收卡，品牌视频处理器1台，品牌功放主机1台，品牌防雨立柱音箱2个，配电柜1个，主线缆+主网线1套；备用显示模组5块，备用模组电源2台，备用接收卡1张。

3、安装位置：门诊楼四楼墙外。

4、投标方须前往现场查看，参标设备参数符合甲方设备参数正偏离，投标时附有现场勘察证明。

5、投标方需提供信用中国相关证明材料，未提供及有失信记录的无竞标资格；

6、施工前先进性材料验收，验收合格后开始施工操作；

7、施工期间需要使用的所有工具及辅助配件（如：螺丝、电焊条等）均由施工方提供，所有电线接头处均采用防水胶布缠绕包覆后外包热缩管工艺；

8、施工后负责清理施工区域所有垃圾杂物，并负责所有施工区域的卫生清洁工作，包含建筑垃圾清运；

9、施工方：施工方必须是有设备安装工程施工资质的相关单位，从业人员必须具备相关资格，在确保安全设施齐全及相关责任书签署完毕后可以施工。

10、施工方施工的材料必须符合国家标准及行业标准，必须提供材料相关合格证明。

三、验收结算及售后：

1、所有施工项目均包含主体材料、辅助施工材料费用，包含设备运输费、登高车费、人工安装调试费、设备维保、税金和其他所有费用，包含垃圾清运费用及清洁卫生；

2、工期必须在30日内完成；

3、安装完成后试用30天，验收合格无质量问题支付货款；

4、质保期大于等于一年；

5、中标方在保质期内免费维护，若发生运行不正常，负责排查原因，并进行维修，保障运行正常。