煎药机参数

用途：电煎微压循环包装煎药机主要用于中草药熬煎和药液的包装．便于携带和保存，方便患者服用。

工作原理：

采用现代微电脑智能控制技术，把经过水充分浸泡的中草药放入煎药容器内加热煮沸，在常压或微压状态下，使有效药物成分充分提取。在达到预定的温度和时间后，自动完成中药汤剂的制作。

结构特点：

采用微电脑数字化智能控温、触摸式按键，操作简易。产品系微压煎药机，主要由药品用玻璃锅体、锅盖、多孔桶、密封件、连接件、电热盘、底座、温度时间控制箱、包装机总成、管路、机身外罩及阀门等附件组成。

性能简介:可同时煎两种不同药，水开后大、中、小火候可任意转换；煎药过程中具有先煎后下；药煎好后，可自动报警；具有防干烧功能。具有定时设定控制功能，控制精度更高。包装温度、包装量自动显示。封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。药液加热控制及浓缩功能。

技术参数：

1.外壳采用不锈钢材质，无任何电镀，喷漆等技术掩盖，符合药品，食品卫生规范

2．数字化总线控制，数字化显示，设计先进，性能稳定。煎药和包装自动操作

3．煎药包装一体化，玻璃缸锅体，一目了然

4，加热煎煮、大、中、小四个火候任意调节转换，节能降耗

5.微压煎煮，无药味挥发，具有先煎后下功能

6.同时可煎三个不同的处方。煎药防干烧功能.

※7、具有气动回流煎煮，定时循环搅拌功能

8.具有定时设定控制功能，控制精度更高

9．一次煎药量(付)	12*3

10．煎药锅容量(ml)	20000*3

11．煎药功率( W)	1600*3

12.包装功率：800W

13.电压：AC220V

14.包装量：70-260ML以不高于5ML为变量可调

15.包装横封温度、纵封温度、包装量自动显示

16.封合温度数字化控制，可以设定自动恒定

17.包装平均速度不小于8袋/分

18. 厂家具有ISO9001：2000质量管理体系认证，

19．整机重量（㎏）	130

20．外形尺寸(㎜) （长×宽×高）1300×550×1230

安装与调试:

必须提供上门售后服务保障，包含落地服务，并按采购人要求配送至指定地点、区域，供货商承担此部分费用

必须专业技术服务人进行现场安装调试、现场培训、现场验收等。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电煎微压循环两煎包装机 |  |  | 含 主 机 内 |
| 2 | 随机工具 | 扳手3把（大、中、小）；内六角3把（大、中、小）；螺丝刀2把（十字和一字）。 | 1套 |  |
| 3 | 麻布袋 |  | 10个 |  |
| 4 | 包装卷 |  | 1/组 |  |
| 5 | 说明书 |  | 1本 |  |
| 6 | 排水管 |  | 2根 |  |
| 7 | 电源开关 |  | 1个 |  |
| 8 | 手套 |  | 1双 |  |
| 9 | 合格证 |  | 1张 |  |
| 10 | 维修卡 |  | 1张 |  |
| 11 | 保修卡 |  | 1张 |  |