移动环保公共卫生间配置报价单

- 产品供货规格及配置

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 颜色 | 包邮单价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动厕所 | 台 | 1 | 6.2*2.5*2.9（米） |  |  |  | 卫生间需要接水电，挖硬化地坪、拉电线需要现场勘察，需要安装到位 |

| 一、规格型号 | 移动环保卫生间 |
| --- | --- |
| 二、主体材料 | 镀锌方管焊接 |
| 三、房顶 | 防水处理沥青瓦 |
| 四、室内吊顶 | 豪华PVC板吊顶 |
| 五、底座 | 镀锌方管焊接 |
| 六、地面 | 灰色瓷砖+防水竹胶板 |
| 七、外墙 | 外墙金属雕花板 |
| 八、内墙 | 树脂晶华板 |
| 九、门窗 | 塑钢推拉窗 铝合金门 |
| 十、蹲便器 | 陶瓷蹲便器 直排冲水式 |
| 十、洗手区 | 单盆洗手盆 |
| 十二、管路 | PPR进水管20 110排水管 |
| 十三、配电系统 | 开关，插座，漏电保护器 |
| 十四、照明 | LED灯 |
| 十五、售后 | 1年免费维修（人为和自然灾害引起的故障或破坏除外） |
| 十六、使用年限 | 15年 |

厕所具体技术参数

| 序号 | 名称 | 详细技术配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | 直排冲水 |
| 2 | 总体要求 | - 供电方式：AC 220 V，50 Hz (2)电气控制方式：智能化自动控制 （3）式样：参考设计图片，最终样式按照使用单位要求制作。 |
| 3 | 厕所主体 | 整个公厕钢材材质采用框架镀锌方管结构，整体结构构件选材符合经防腐处理，吊装或铲装移动时，可保证产品牢固性。 |
| 4 | 吊装使用 | - 公厕顶部设有吊点，方便吊装移动，重复使用。 |
| 5 | 室内 | 厕内地面及踏步平台采用清洗方便、美观大方、坚固耐用的防滑瓷砖，作为饰面材料，其耐久性能好，历久如新、坚实耐用；表面强度高，耐划痕性、抗压性能优秀；除污、抗污性优秀，容易清洁保养；防腐、防水、美观、耐用。 |
| 6 | 墙体 | 墙体共分为三层： ①外墙是经特殊工艺处理过的彩色浮雕金属保温雕花板（颜色、花纹可选）保温层厚度不小于16mm，或者生态防腐木，做到色彩稳定、冲水喷洗即可除尘，不褪色、不剥落；抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀，不宜老化；具有韧性、不易损坏，隔音隔热性能强，抗外力冲击不易碎裂破损，自熄阻燃达到难燃标椎、安全性高； ②第二层为镀锌管焊接成龙骨框架 ③第三层内墙为新型环保材料树脂晶华板，美观大方，整洁易打理 |
| 7 | 顶部设计 | 结构选材和结构设计合理，满足防水和保温隔热的要求，屋面采用防腐、防晒、耐腐蚀镀锌钢板铺设。保证厕间的室内外通风，夏季厕间内温度不得高于室外温度。同时屋顶造型体现现代气息并与公厕整体相协调。室内屋顶采用高档PVC扣板制作安装。 |
| 8 | 通风系统 | 排风扇隐蔽式安装在后墙体内，保持厕所内部空气流动。实现厕内干净、卫生、整洁、无异味。为广大使用者营造一个舒适、卫生的如厕环境。 |
| 9 | 厕所配置 | 排风扇、陶瓷蹲便器、抽水箱、陶瓷洗手盆水龙头、镜子、衣帽钩；漏电保护开关、照明灯具、插座、公共卫生间标识牌、厕所内部水电设施齐全。 |
| 10 | 厕门 | 采用厕所外门铝合金门 |
| 11 | 厕所粪便处理方式 | 厕所粪便处理方式为直排冲水式，直接排放至市政排污管道或化粪池，排污孔直径110mm,进水孔直径20mm。 |
| 12 | 控制箱 | 采用优质电控箱，所有电路汇总于此。电控箱置于管理间内，做到防水、防潮、防火，保证电路正常运作。箱内设置优质漏电控制开关，保证用电安全。 |
| 报价单位 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |

`附件1：图纸参考图