型号

| 海康威视DS-K56QS-JGG |  |  |
| --- | --- | --- |

产品特性

屏幕参数：10.1寸LCD触摸屏，屏幕分辨率1280*800；

系统参数：处理器主频4核，2.0GHz；内存4GB，闪存16GB；

摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；

外接摄像头：支持外接USB摄像头热插拔，可选择切换使用外接摄像头

认证方式：人证1:1认证方式，同时支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号）

存储容量：本地支持10万人脸库、50万张卡，50万条事件记录；

人脸比对：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；

人证比对：

设备支持传统人证（身份证：包含新旧版外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证内人脸小图进行比对，比对时间≤1s/人；

设备支持配置身份证+人脸的认证方式，即将现场抓拍人脸照片与身份证内人脸小图比对成功后；

设备自带证件抓拍摄像头对护照的OCR信息提取）并进行护照照片与抓拍人脸照片比对；

设备可搭配TS-700C社保卡阅读器获取社保卡内容信息，并进行社保卡照片与抓拍人脸照片比对；

证件照抓拍比对：支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与独立证件抓拍摄像头抓拍的证件人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人, 并支持抓拍照片抠图存储；

人脸/刷卡比对功能：

支持现场抓拍图片与本地人脸库进行1:N比对， 1：N比对时间≤0.2s/人；

设备支持配置单独人脸/刷卡，或人脸+指纹、人脸+刷卡等组合验证方式；

口罩检测功能：

可支持带口罩识别人脸，并完成人证比对等验证方式；

提醒戴口罩：未带口罩人员权限认证后会进行设备提醒；

必须带口罩：只有带口罩人员才支持完成权限认证；

自定义功能：

设备支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可分别配置是否显示；

支持主题配置，可配置普通模式或广告模式，广告模式支持通过web端配置下发图片、视频等广告内容（支持8个文件），并支持配置播放时间。

健康码功能：支持配置健康码功能开启，可通过ISC/云眸社区/测温云平台对接到省健康码数据库，通过人证、扫码等方式获取健康码、疫苗、核酸、行程情况等信息并显示到设备上；

知情确认：知情确认支持配置开启，使用者拟定后可通过web配置下发，支持配置知情确认同意书最低阅读时长，同时单屏设备上支持手写签名功能。

视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；

认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；

黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；

事件上传：在线状态下将设备认证结果、温度信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。

单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；

WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。

服务：软硬件产品质保2年，包含质保期内设备、软件对接费、安装、调试。

技术参数

| 操作系统 | Android 11 |
| --- | --- |
| 处理器主频 | 4核，2.0GHz |
| 内存 | 4GB |
| 闪存 | 16GB |
| 人证比对时间 | ≤1s/人 |
| 面部识别距离 | 0.3m～2m |
| 存储容量 | 10万张人脸、50万张卡、50万条事件记录 |
| 广告信息 | 8张图片，1个文本信息，1段视频文件（MP4格式，最大400M） |
| 显示屏 | 10.1英寸触摸屏（单屏型号） |
|  | 屏幕比例：16:9 |
|  | 分辨率：1280*800 |
| 通讯方式 | LAN*1、 Wifi*1（-W型号） |
| 物理接口 | RS485*1（预留）、RS232*1（预留）、USB*3、I/O*2（预留报警*1/门锁*1）、HDMI*1 |
| 网络协议 | ISAPI/ISUP5.0/萤石协议 |
| 摄像头 | 200万高清宽动态双目摄像头 |
| 证件抓拍摄像头 | 500万 |
| 设备电源 | DC12V/2A (标配电源适配器） |
| 相对湿度 | 10%至90%(在不凝结水滴状态下) |
| 工作温度 | -10℃～50℃ |
| 使用环境 | 室内 |
| 设备尺寸 | 249.9mm*184.8mm*304.6mm |

需满足以下参数要求：

1、须经公安机关检测认证取得资质

2、具备支持(二代/三代)居民身份证、IC卡(社保卡)、港澳台通行证、港澳台居民居住证、护照等法定有效身份证件信息的读取

3、支持人证1:1认证方式，同时支持人脸/刷卡、人脸+刷卡等人证核验方式

4、支持活体人脸识别、刷脸比对、实人认证功能

5、配备摄像头，至少支持动态单目或双目摄像头，像素200万

6、通讯方式:有线以太网

7、输出/入端口:USB2.0*2、HDMI*1