特种车辆技术参数和服务要求

一、技术服务方案要求：

注意：标记“★”的技术参数必须满足，否则将导致无效报价。

★1、本次采购车辆是特种专业技术巡逻车，应符合工信部对改装车的相关规定，并取得改装车辆的整车出厂合格证，技术参数需满足参数配置表内容，格式详见下表：《投标产品详细技术参数配置表》。

2、车辆需按采购人要求改装，外观喷涂符合警用车辆外观制式涂装规范 。

3、售后服务：包含但不限于车辆上牌、维修、养护、信息咨询（不含保险）等相关内容。

4. 响应的服务:技术工作人员需要提供 2 小时以内响应，并到达现场进行处理的服务（必要时应加急响应）；投标单位应设有 24 小时专人值班的服务电话，并提供联系方式。

★5、车辆内监控传输系统及专网通信必须接入公安局指挥中心平台内。

6、本次采购的核心产品是车辆底盘，须为别克GL8商旅车。

二、特种技术车辆技术要求：

| 1、车体尺寸mm： | 5300mm＞长＞5000mm； 1900mm＞高＞1700mm； |
| --- | --- |
| 2、轴距mm | 3150mm＞轴距＞2950mm |
| 3、排量ml | 排量≥1998ml |
| 4、发动机 | 2.0T直喷涡轮增压发动机 |
| 5、最大功率（KW） | 功率≥186 |
| 6、燃油种类： | 汽油 |
| 7、排放 | 国6 |
| 8、座位数 | 5-7人 |
| 9、外观 | 飞翼式镀铬进气格栅、自动感应式前大灯、LED尾灯、扰流板带LED高位刹车灯、外后视镜电动调节 |
| 10、内饰 | 驾驶座椅6向调节、副驾驶座椅4向调节、前排座椅头枕4向调节、前排可调节扶手、真皮多功能方向盘 |
| 11、安全 | BFI一体化车身结构、前排双向预紧式安全带、全车三点式安全带、主、副驾安全带未系提醒、前排正面安全气囊、博世ESP9.0电子稳定控制系统、ABS、EBD、TCS、HSA、TPMS、倒车雷达 |
| 12、舒适便利 | 四门电动车窗（带驾驶座一键升降功能）、间歇式无骨雨刷、后挡风玻璃热线式除雾功能、中控门锁及遥控钥匙、发动机远程启动、一键启动、7吋高清触摸屏、双效纳米级防PM2.5空调滤芯、定速巡航 |

巡逻车辆改装要求：（符合大公牌TLH5022TXU1巡逻车改装技术参数）

| 序号 | 功能分类 | 设备名称型号 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 改装部份 | 车体改装 | 1套 | 1、内饰需要拆、装,车体加强及预埋；2、不锈钢穿线弯头等其它辅助配料；3、线束及布置；4、防水处理； |
|  |  | 对外接门（市电小门） | 1套 | 含小门制作，车内饰拆、装，车右侧开孔、防水处理 |
|  |  | 云台支架 | 1个 | 304不锈钢云台支架； |
|  |  | 车窗贴膜 | 1套 | 龙膜V90,正副驾驶座及挡风玻璃除外 |
|  |  | 改装辅助材料 | 1套 | 设备绑带、五金件，含干粉2KG灭火器1个 |
|  |  | 整车涂装及警用标识 | 1套 | 整车面漆及2004式警用外标识 |
| 3 | 专用设备 | 装备柜 | 1组 | 柜体：大小根据车体空间及装备空间制作，金属焊结构，制作工艺复杂：多层横竖隔板,前上部下掀门；带锁，数控加工而成，整体表面进行喷塑处理。 |
|  |  | 柜门防护网 | 1套 | 编织带编织成网状，四周锁边，上端不锈钢压边，方便固定和拆卸；装备柜内地板革铺设 |
|  |  | 电源柜 | 1套 | 冷板数控加工而成，带锁，整体进行喷塑处理；内装UPS、蓄电池组； |
|  |  | 中控箱 | 1套 | 冷板数控加工而成，带锁，整体进行喷塑处理；内装摇杆等； |
|  |  | 辅料 | 1套 | 装备柜内地板革铺设、锁具、安装固定带及锁扣、布袋箱包等。 |
| 4 | 供电部份 | 逆变器/充电器 | 1台 | 额定直流输入电压：12V，额定输出功率 ：1KW，要求具备超载保护、短路保护，电源效率要求>95%，充电电流不小于70A。可提供外接电源 |
|  |  | 蓄电池 | 2节 | 12v,80AH。双重供配电系统 |
|  |  | 蓄电池架 | 1只 | 冷板加工而成，整体表面进行喷塑处理，橡胶减震 |
|  |  | 电源保护控制器 | 1套 | 蓝海自制，电源统一管理及保护 |
|  |  | 逆变器支架及安装 | 1组 | 1.5mm冷板加工而成，整体表面进行喷塑处理 |
|  |  | 30米绕线盘 | 1套 | 30米,1.5m2绕线及绕线盘 |
|  |  | 插座及附件安装 | 1套 | 电源插座、数显电压表、空气开关、漏电保护器、控制继电器等 |
| 5 | 监控传输系统 | 高清车载云台 | 1套 | 海康，DS-MI9504-GA,全网通，4G，天线线束长度为5米； |
|  |  | 车载专用控制键盘（手控器） | 1套 |  |
|  |  | 7寸车载液晶显示屏 | 1个 |  |
|  |  | 海康车载硬盘录像主机 | 1台 |  |
|  |  | 航空音视频线缆 | 1套 |  |
|  |  | 车载网络摄像机（行车记录） | 1套 | 海康，DS-2XM6212FWD-IM(2.8MM),130万 1/2.7"CMOS红外防水ICR日夜型车载网络摄像机； |
|  |  | 车载网络摄像机（车内记录） | 2套 | 海康，DS-2CD6510D-I（O），2.8mm；130 万 1/3"CMOS 。另配线缆； |
|  |  | 2.5英寸硬盘（1T） | 1个 | 希捷 |
| 6 | 警示系统 | 长排警灯 | 1套 | 美行牌TBD265121G，1.2米，杭州产，LED频闪警灯，300W警报喇叭。 |
|  |  | 频闪灯 | 1套 | 美行牌，LTD535.尾部LED圆柱吸顶频闪灯2只,中网2只 |

三、供货要求

合同签订后15个工作日内完成全部车辆交付使用；车辆投入运行后，由采购人组织验收；培训、正常试运行3个月后，经验收合格，正式交付使用，进入维护期。乙方提交的车辆存在缺陷或技术漏洞，甲方有权更换或退货，一切损失由乙方承担。

四、质保（服务）期：要求提供不少于三年或十万公里质保服务。

五、应标报价：有关本项目建设所需的技术方案编写、设备购置费、安装调试、验收、质保期运行维护、技术支持、测试费、售后服务和税金等费用均计入报价。

六、履约保证金

签订合同后3个工作日内，成交供应商须向采购人缴纳2%履约保证金。系统提交全部报告材料并通过验收及服务评价后，质保期满后原额(无息)归还履约保证金。