泰河学校互动触摸一体机及投影仪反向竟价附件清单

1、 投影仪设备清单

| 序号 | 品目名称 | 品牌及型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互动触摸一体机 | 希沃F86EC（详细参数详见配置要求） | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 移动支架 | 国产移动支架 | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 投影仪 | 鸿合HT-S10A（详细参数详见配置要求） | 台 |  | 7 |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

2、互动触摸一体机希沃F86EC技术规格和配置要求：

| 序号 | 设备名称 | 希沃F86EC主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机要求 | 一、整体设计要求 1．内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 2．采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。 3．为便于后期维护及升级，触摸框采用前拆式设计，无需任何工具，即可在不取下一体机的情况下手动拆卸触摸框。 4．整机屏幕采用钢化玻璃，使用1kg或以上质量钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常 5．电源要求：AC 220V±20%，100～240V宽电压。 6．整机经过产品可靠性检验，MTBF大于100000小时. 7．设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。系统采用高清智能双核芯片。 ▲8．整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。（要求提供检测报告） ★9。整机两侧边框无物理快捷按键，防止老师误碰，影响教学活动，方便后期升级维护。 10．任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。 11．当老师外接笔记本时，设备能（自动）识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道，非手动切换方案。 12．自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，节省能耗。 14．▲通过一根USB数据线实现外部电脑与触控一体机之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输，方便老师外接电脑快速连接使用。（要求提供检测报告） 16．支持定时开关机设定，可设置多组定时开机、关机时间，整机自动执行操作。 17．▲去蓝光护眼系统：整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。（要求提供检测报告） 18．黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 19．支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。 二、嵌入式系统参数 1．嵌入式系统版本不低于Android7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 2．▲整机在任意通道下，可调用互动课堂功能：支持手机扫描二维码进行互动答题；教师可发起单选题、多选题、抢答题、判断题等，答题结束可查看答题数据并导出。学生可自行设置姓名，支持课堂抽选功能。提供实时提问功能，学生可通过移动端实时发送提问内容至交互智能平板展示。（要求提供检测报告） 3．支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 4．智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，屏幕会自动降低亮度，停止书写后亮度自动恢复，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 5．▲设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（要求提供检测报告） ★投标时提供希沃原厂叁年质保函! |
| 2 | 电视系统参数 | - 屏体类型：LED背光源86吋液晶屏，显示比例16:9，物理解析3840*2160 - 对比度≥1200：1，可视角度≥178 4. 输入：:≥1路VGA；≥1路AV；≥3路HDMI；≥1路TV ；≥3路 多媒体 USB；≥1路RS232；≥1路RJ45； 5.输出：≥1路耳机；≥1路VGA； |
| 3 | 触控参数 | 1．采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持十点或以上同时书写。 2．书写方式：手指或笔触摸 3．首点响应时间≤8毫秒 4．连续响应时间≤4毫秒 5．触摸有效识别≥5毫米 6．定位精度：±0.5mm 7．为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在90ms以内。 8．红外触摸屏系统通讯端口：USB。 9．触摸框免驱：支持Windows XP、Windows VISTA、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 10．触摸次数：同一位置6000万次以上。 11▲.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度400K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作（提供国家级机构所出具的权威检测报告）。。 |
| 4 | 交互式控制模块系统参数 | ▲1．采用模块化电脑方案，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块（要求提供检测报告） - 处理器：Intel CoreI5 - 3．内存：8G DDR3配置 4．硬盘：256G固态硬盘配置 7．具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于1个电脑USB接口。 8．具有视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上， DP 1个或以上。 9、提供单独电脑模块3C认证 10、提供电脑模块可靠性报告50000小时及以上 |
| 5 | 智能互联白板软件 | 本次投标拒绝使用第三方软件，所投产品软件与硬件需为同一品牌。所投产品的软件功能，必须在同一套软件环境下实现，不接受使用多套软件参加投标。 ▲交互智能平板投标产品的制造商通过CMMI3软件能力成熟度模型集成认证（提供证明文件加盖制造商公章） 1、书写功能：提供硬笔、毛笔、荧光笔、智能笔、激光笔、竹笔。 2、智慧移动授课软件：通过扫描二维码可实现移动终端（Android和IOS均可）的连接；可通过移动终端远程控制电脑，随意打开电脑的文件； 3、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入备注、图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。支持思维导图自定义样式，可选择思维导图连接线的形状及任一节点的颜色。思维导图支持对导图任意相邻节点进行总结，方便老师知识点的总结呈现。 - 软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。 5，快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图（去背景），处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 6，屏幕截图：支持一键进行屏幕截图，支持自定义截图区域，且可选择隐藏备课主窗口，方便老师快速截取屏幕图像。 7，蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。 8，多媒体打点：支持对音频、视频文件进行打点，可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。 9，音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。可设置音频播放到指定页面自动停止。 10，互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 11，智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 12，智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 13，分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 14，边写边擦：在WINDOWS白板软件下支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 15，在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级。 16多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。 |

3、投影仪技术规格和配置要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术规格和配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪 鸿合HT-S10A | 一、技术参数： ▲1、DLP技术，纯激光固态光源； ▲2、亮度≥3300流明(依据国际ISO21118标准)，分辨率：1024*768，对比度≥55000:1。 3、投射80寸4:3画面，投影机到白板板面的距离≤0.8M。 ▲4、具有HDMI，VGA，RS232接口。提供两路USB接口，支持与电子白板智能互连，可通过白板直接对投影机进行开关和信号切换以及对投影机维护升级。 5、具有防尘过滤网和安全锁控。 6、全中文控制面板； 7、整机节能设计，整机功率≤330W，机身重量：≤6kg 8、支持投射图像水平和垂直移动。 二、资质： 1、投标产品整机制造商通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系认证。 2、投标产品整机制造商为《中国质量检验协会团体会员单位》、《全国质量和服务诚信优秀企业》。 3、投标产品整机制造商具备商品售后服务评价认证证书。 4、投标产品整机制造商具备企业知识产权管理体系认证证书。 5、提供所投机型的节能、环保认证证书 6、产品CCC认证 7、产品制造商具有国家科学技术进步二等奖 ▲投标时提供鸿合原厂叁年质保函! |

- ★商务要求：

- 1、所有产品必须经正规渠道供货，原厂最终用户为宁波市北仑区泰河学校，签订合同时并提供详细配置清单。

- 2、 供应商应按产品技术参数要求所提出的各项要求提供设备，并在签订合同时提供相关的资质证明要求，不满足拒签合同。

- 3、供货要求：中标供应商在中标后3个日历天内完成所有供货并安装验收到位，验收以要求品牌、型号、参数为标准，验收或检测不符合参数要求的，整批货物做退换货处理，延误采购进展耽误货物使用，将追究其相关责任。

4、报价包含完成本采购项目（包含但不限于投标货物本体、运输、安装、调试、税金、管理费及工程进场可能存在的总包方水电费、成品保护费、管理费等）的所有费用。

5、质保期（或保修期限）：以原厂质保期为准。在设备保修期内，由于设备质量因素而造成的损坏，均由中标商负责免费维修和更换配件。

6、现场服务：接买方故障通知后，中标商技术工程师应在1.5小时之内到达现场，进行故障排除工作。一般性故障保证在2小时内修复。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），中标商技术工程师在1.5小时内到达现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止。并在签订合同时作出相应的书面服务承诺保证。