岷山学校鸿合交互式触摸一体机及智慧黑板竞价要求

1、 鸿合交互式触摸一体机及智慧黑板清单

| 序号 | 品目名称 | 品牌及型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸交互式触摸一体机 | 鸿合HD-I869RE交互式一体机（具体参数及要求详见技术规格和配置要求） | 台 |  | 7 |  |
| 2 | 教学推拉黑板 | 订制：教学推拉黑板(86寸交互式触摸一体机尺寸定做) | 块 |  | 7 |  |
| 3 | 86寸互动智能黑板 | 鸿合TB-H8+TB-08 | 块 |  | 1 |  |

2、鸿合一体机及智慧黑板技术规格和配置要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术规格和配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鸿合HD-I869RE | - 整体设计要求 - 1.安全性：整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。为防止学生误触，整机需提供不少于3种锁定设备的方式；同时，应提供不少于3种方式进行解锁。 - 2.★屏体正面前置中文标识按键，包含音量加减、触控开关、安卓主页、电脑系统还原等。 - 3.为了方便老师在授课中的使用，屏体正面带有3路前置USB3.0接口（可同时在Windows及Android系统下读取）及1路HDMI高清接口（非转接方式），并且附带中文丝印标识，方便老师快速识别和使用接口。 - 4.★为保证信号不遮挡，整机前置2.4G、5G双频wifi和蓝牙模块。（需提供CMA、CAL、CNAS级别权威机构出具的检测报告） - 5.一键节能，在节能待机状态下可实现节能90%以上。 - 6.黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 - 7.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网； - 8.为方便教师应用，后置输入接口具备≥2路HDMI、≥2路USB-A（其中包含一路双通道接口）、≥1路USB-B、≥1路VGA，≥1路Audio 3.5mm，≥1路RS232，≥1路RJ45、 ≥1路Type-C；后置输出接口具备≥1路Audio 3.5mm。 二、显示屏参数 - 9.★LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸86英寸。 - 10.显示比例16:9，高清4K屏体，分辨率≥3840×2160。 - 11.屏体亮度≥400cd/m2，对比度4000:1，最大可视角度≥178度。（需提供CMA、CAL、CNAS级别权威机构出具的检测报告） - 12.背光采用去蓝光技术，蓝光过滤≥90%,屏幕为高清护眼不闪屏，有效抗蓝光、防眩光. （提供国家级检测中心权威机构出具的技术检测报告） - 13.★产品在显示信号模式下可符合莱茵低蓝光认证的要求。（提供国家级检测中心权威机构出具的技术检测报告） 三、触摸功能参数 - 14.采用红外触控技术，支持十点或以上同时触控及书写。 - 15.为减少在教学过程中的误操作，应确保屏幕红外触摸响应高度≤3mm，最小识别直径≤3mm。（需提供CMA、CAL、CNAS级别权威机构出具的检测报告） - 16.具备书写保障措施：书写区域被手、书本等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作。 四、内嵌操作系统 - 17.★为方便教学，在Windows和Android双系统下，可通过智能交互黑板的悬浮菜单一键切换信号源通道，并可通过两指长按调用悬浮菜单到指定位置。悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行不少于10种应用更换（非信号源切换），在任何信号源下均可通过悬浮菜单实现批注、打开展台等功能。 - 18.在Andriod操作系统下，能对文件进行自动分类，可快速分类查找office文档、音视频、图片、白板课件等文件，可直接在界面中进行多种编辑操作及分享。 - 19.在日常教学中，为了保护师生的视力健康，应提供多种护眼功能供用户选择。 - 20.★为方便教学，教师可通过三指按压显示区域，一步操作达到息屏或唤醒屏幕功能，不接受触摸菜单或物理按键的方式。 - 21.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸系统、内置电脑、光感系统等模块进行检测，并提供故障提示。 - 22.在无操作或无信号输入时,整机自动进入待机节能的功能，待机的时间间隔可自定义，这样既节能环保又能延长机器使用寿命。 - 23.★可自动识别粗细笔记，既能够方便教师板书及批注重点，又可以保留真实书写感。（需提供CMA、CAL、CNAS级别权威机构出具的检测报告） - 24.安卓主页面提供≥4个应用入口，任意应用入口可以根据教学需要自行更换。 - 25.安卓系统下提供硬件系统检测：对系统内存、存储、触控系统、电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示；安卓下具备文件浏览功能和二维码分享等功能。 - 26.★为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品，投标时须提供3C证书复印件。 五、内置电脑模块参数 - 27.★整机架构:为降低电脑模块维护成本，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数为行业通用≤80Pin ,与大屏无单独接线。（需提供CMA、CAL、CNAS级别权威机构出具的检测报告） - 28.CPU:Intel第8代酷睿，I5处理器。 - 29.内存：4G DDR4；硬盘： 128G SSD；具备USB3.0*3、USB2.0*3，HDMI *1，DP接口*1，RJ45*1满足教学拓展需求。 - 30.插拔电脑具有安全使用提醒功能，如电脑未进行安全锁紧机制则电脑无法正常使用。 - 31.提供Windows10专业版操作系统和office2016版办公软件。 六、教学应用软件 一）备授课模式 - 32.★具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于32GB的云盘容量。无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料。 - 33.数学公式编辑器：可插入高级复杂公式，共计125个符号。支持LaTex公式利用代码编辑高级公式等。可快速输入繁分数，支持自动修正数学符号字体。 - 34.★生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，如对洋葱表皮、叶绿体等细胞进行装片，进行粗螺纹、细螺纹进行调试观看细胞。实现显微镜仿真教学，为方便向学生展示，学科工具支持一键全屏播放。（地理工具：地理学科工具提供地球仪功能，模拟实物地球仪可以进行旋转，也可调整地球仪显示类型，如全球气候、国家、地形等；为方便向学生展示，支持一键全屏播放。 - 35.化学工具：需提供化学器械、化学器皿等多种实验素材，如烧杯、酒精灯、铁架台、玻璃棒、砝码、U型管；提供化学元素周期表工具。 - 36.★课堂互动游戏：能够创建知识连线、互动分类、选词填空、趣味竞赛、翻翻卡等不少于5种互动类游戏，并且支持自定义修改。每类互动游戏提供至少12个适用普教K12不同学科、学段风格的模板。（提供不少于5类游戏的12种以上的游戏模板截图）制作互动游戏可设置提示音效，完成游戏后还可复位重新开始游戏。 - 37.知识连线：支持创建知识连线游戏，提供配对项的编辑功能，将相互配对的项拖动连接可自动识别连线是否正确，并且有相应提示，同时可以开启或关闭游戏计时功能。 - 38.互动分类：支持创建互动分类游戏，可对类别或子类别进行编辑，将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示，同时可以开启或关闭游戏计时功能。 - 39.选词填空：支持创建选词填空游戏，可对题干、正确答案及干扰答案进行编辑，将答案拖至题目空白处，即自动识别答案是否正确，并且有相应提示，同时可以开启或关闭游戏计时功能。 - 40.趣味竞赛：支持创建趣味竞赛，可对题目、正确答案、干扰答案及游戏难度进行编辑，且可以邀请至少两位同学同时进行答题，将课堂知识以游戏竞赛的形式展现。 - 41.翻翻卡：支持创建翻翻卡游戏，可以制作多张卡片，并且编辑卡片正反两面的文字和图片内容，同时可设置提示音效。 - 42.PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，支持工具菜单收起与打开，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸、书写批注、黑屏等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 - 43★专用备授课工具 方便老师教学，软件需提供包含中、小学数学、语文、科学、物理和化学等学科的快速备课功能，支持pc端及移动端备课，通过简单的勾选章节（支持预览），一键生成带有文字以及动画效果的幻灯片课件，无需教师后续编辑，支持一键全屏播放。（不得使用第三方软件）。 ① 内置上千个制作完成的动态课件，可直接选用插入到课件中。每个动态课件须支持互动操作，通过拖动滑条、改变参数等方式进行动态演示。 ② 精选各省市高考、统考真题、学校考试真题，以及主流教辅书中的习题组成数学学科题库，题库总量高达20万道。 - 44.为方便老师应用，提供与所投产品相关的微信公众号学习交流及售后平台，老师可通过关注厂家微信公众号在线自主学习产品使用，也可通过公众号在线提问及产品的报修。 二）互动教学模式 - 45.支持移动端与PC端通过智能搜索或扫描二维码方式连接。 - 46.可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克、批注、旋转等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注。 - 47.可实现双向投屏功能：移动端的画面可以上传至PC端；PC端电脑画面也可以同步至移动端，可实现移动端实时控制、随时批注PC端电脑桌面。 - 48.可实现手机直播：当手机与PC端连接，可以同步直播手机摄像头画面至PC端，并且支持一键切换前后置摄像头。 - 49.★当移动端与PC端连接时，移动端可以模拟鼠标操作PC端；还可以远程操作管理PC端电脑，包括切换电脑软件窗口、启动电脑应用，以及重启、锁定或者关闭电脑等。 - 50.可支持至少6个投屏画面同时在大屏上显示，同步显示来自Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面，分屏自动排布。支持一键全屏显示，一键返回。 - 51.上传图片单次可选9张，任意发送端不限上传次数，支持不限量分屏查看。 七、资源 - 52.数字教材资源：配置人民教育出版社数字教材，覆盖K-12各个年级各个学科；教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符。方便教学使用，支持教师个人账号登录并支持在线下载。 - 53.数字教材资源含教材原文、教学素材、教学动画、教学视频、语音点播等；且页面提供点读、笔记、标注等工具。 - 54.数字教材可在交互教学软件中直接打开，且达到放大200%不失真的功能。 - 55.★教学资源库：涵盖幼教、普教、职教等学段，总量高达1000G、50万条。可按学科、年级、版本、章节、栏目进行查询、下载，备课时可直接拖拽至教学活动中。 - 56.★幼教资源库 - 57.提供了丰富的幼教资源内容，涵盖语文、数学、英语、科学、艺术、健康、社会等七大主题内容； - 58.包括图片、文本、视频、音频等多种类型资源，可基本满足幼儿园小班、中班、大班的教学需求； - 59.★普教资源库 - 覆盖小学一年级到高中三年级多种教材版本，可最大限度地满足不同年级、不同学科、不同地域教师的需求；所有资源均采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类包含：教学建议、教案示例、教学课件、多媒体素材、试题与试卷等。 - 60.★职教资源库 - 61.中职资源：覆盖农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、信息技术类、医药卫生类、休闲保健类、财经商贸类、旅游服务类、文化艺术类、体育与健身类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类等类别； - 62.高职资源：覆盖材料与能源、财经、法律、旅游、文化教育、医药卫生、艺术设计传媒等类别。 - 63.HD-I869RE学科试题库：提供丰富的学科试题库，包括同步题库和个人题库，教师可根据题型、难度进行选择，同时可按学科知识点与学科教材目录同步检索；个人题库支持自定义单选、多选、判断、解答等多种类型题目添加，备课时可直接拖拽至教学活动中。 （为保证兼容性及后期升级，要求所有软件与所投产品硬件为同一制造商，拒绝使用第三方软件）。 八、资质证书部分 - 64.投标产品整机制造商需提供《国家科学技术进步奖》三等奖以上的证书，提供证书复印件。 - 65.投标产品整机制造商需具备《知识产权管理体系认证证书》，提供证书复印件。 - 66.★投标产品整机制造商需提供TUV低蓝光证书。提供证书复印件。 - 67.★投标产品整机制造商需提供视觉健康证书，提供证书复印件。 - 68.投标产品整机制造商需具备《售后服务认证证书》提供证书复印件。 - 69.投标产品整机制造商应具备国际电工委员会电子元器件质量评定体系（IECQ）出具的，满足QC080000危害物质过程管理系统要求的合格证书。 - 70.投标产品整机制造商必须通过ISO9001质量体系管理认证、ISO14001环境管理体系认证，18001职业健康管理体系认证，提供认证复印件。 - 71.所投产品应具备CMA、CAL、CNAS级别的国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品平均无故障时间（MTBF）证书（不低于10万小时）。 - 72.整机测试结果符合 GB21520-2008 的能源效率等级 1 级要求。（需提供CMA、CAL、CNAS级别权威机构出具的检测报告） - 73.投标产品整机制造商需具备中国教育装备行业协会会员证书。 - 74.投标产品整机制造商为《全国电教行业质量领先品牌证书》、《全国产品和服务质量诚信示范企业》、《全国质量信得过产品证书》、《全国质量检验稳定合格产品证书》。 - ★中标后提供原厂商针对本项目的原厂三年质保函原件。 |
| 2 | 教学推拉黑板 | 订制：教学推拉黑板(86寸交互式触摸一体机尺寸定做) |
| 3 | 智慧黑板 鸿合TB-H8+TB-08 | 一、整机设计要求 1.整机由一块液晶显示屏以及两块0.35mm厚环保专用黑色磁性金属面板拼接而成的，无推拉式结构。 2.融合黑板、液晶屏、音箱及拔插式电脑等设备，开机时显示屏可进行交互触控显示，关机后整体呈现为同一平面黑板。 3.屏体正面前置中文丝印标识按键，包含音量加减、触控开关、安卓主页、电脑系统还原等。 4.为了方便老师在授课中的使用，屏体正面带有3路前置USB3.0接口（可同时在Windows及Android系统下读取）及1路HDMI高清接口（非转接方式），并且附带中文丝印标识，方便老师快速识别和使用接口。 5.为保证信号不遮挡，整机前置2.4G、5G双频wifi和蓝牙模块，增强信号传输。（需提供CMA、CAL、CNAS级别权威机构出具的检测报告） 6.屏体正面内置2*15W扬声器和笔槽。 7.一键节能，在节能待机状态下可实现节能90%以上。 8.整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时,自动进入待机节能状态，可自定义间隔时间。 9.智能交互黑板具备智能护眼组合功能，可提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。 10.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网； 11.为方便教师应用，后置输入接口具备≥2路HDMI、≥2路USB-A（其中包含一路双通道接口）、≥1路VGA，≥1路Audio 3.5mm，≥1路RS232，≥1路RJ45、≥1路AV、 ≥1路TV RF、≥1路YPbPr、≥1路Type-C；后置输出接口具备≥1路Audio 3.5mm、≥1路USB-B、≥1路 HDMI。 二、显示屏参数 1.整机尺寸不低于4200mm×1150mm×120mm。 2.显示尺寸86英寸,采用LED背光，显示比例16:9，高清4K屏体，分辨率≥3840×2160。 3.智能交互黑板的显示屏采用电容触控技术，支持≥10点同时触控，支持≥10同时笔书写,触摸分辨率为32768*32768。 4.为提高安全性，整机显示屏表面采用 3.2mm 厚度的防眩钢化玻璃，表面硬度≥莫氏 8级，透光率≥90%。 5.整机的显示屏采用的纳米电容银线直径≤0.02mm，触控精度≤0.05mm。 6.整机显示屏的防眩钢化玻璃与液晶屏之间紧密贴合，可杜绝水汽/水雾产生；显示部分任意位置光影折射距离为0mm，可视角度（水平/垂直）≥178°。 7.显示屏具有防光干扰功能，能在强光环境下正常工作。 8.智能黑板通屏支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔、油性笔书写。 三、内嵌操作系统 1.为方便教学，在Windows和Android双系统下，可通过智能交互黑板的悬浮菜单一键切换信号源通道，并可通过两指长按调用悬浮菜单到指定位置。悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行不少于10种应用更换（非信号源切换），在任何信号源下均可通过悬浮菜单实现批注、打开展台等功能。（需提供产品演示，可控） 2.在Andriod操作系统下，能对文件进行自动分类，可快速分类查找office文档、音视频、图片、白板课件等文件，可直接在界面中进行多种编辑操作及分享。 3.在日常教学中，为了保护师生的视力健康，应提供多种护眼功能供用户选择。 4.为方便教学，教师可通过三指按压显示区域，一步操作达到息屏或唤醒屏幕功能，不接受触摸菜单或物理按键的方式。（需提供产品演示，黑板普通） 5.为防止学生误触，整机需提供不少于3种锁定设备的方式；同时，应提供不少于2种方式进行解锁。 6.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸系统、内置电脑、光感系统等模块进行检测，并提供故障提示。 7.在无操作或无信号输入时,整机自动进入待机节能的功能，待机的时间间隔可自定义，这样既节能环保又能延长机器使用寿命。 8.可自动识别粗细笔记，既能够方便教师板书及批注重点，又可以保留真实书写感。（需提供CMA、CAL、CNAS级别权威机构出具的检测报告） 9.安卓主页面提供≥4个应用入口，任意应用入口可以根据教学需要自行更换。（需提供产品演示，可控） 10.安卓系统下提供硬件系统检测：对系统内存、存储、触控系统、电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示；安卓下具备文件浏览功能和二维码分享等功能。 四、传统黑板板块 1.配合显示部分使用，无明显接缝，整体外观干净整洁。 2.正面书写区域支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种笔书写，手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显。 3.书写面平整，涂层均匀，无波浪、龟裂、针孔、气泡、斑痕。 4.表面无任何的残胶、凹印、划伤、折印、脱漆以及脏物。 5.底部具备通屏笔槽设计，可放置触控笔、粉笔等。 6.整体采用轻量化设计方案，抗冲击、不破碎、结实耐用。 五、内置电脑模块参数 1.整机架构:为降低电脑模块维护成本，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数为行业通用≤80Pin ,与大屏无单独接线。（需提供CMA、CAL、CNAS级别权威机构出具的检测报告） 2.CPU:Intel第8代酷睿，I5处理器。 3.内存：8G DDR4；硬盘： 128G SSD；具备USB3.0*3、USB2.0*3，HDMI *1，DP接口*1，RJ45*1满足教学拓展需求。 4.插拔电脑具有安全使用提醒功能，如电脑未进行安全锁紧机制则电脑无法正常使用。 5.提供Windows10专业版操作系统和office2016版办公软件。 六、教学应用软件 一）备授课模式 1.具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于32GB的云盘容量。无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料。（需提供产品演示，可控） 2.数学公式编辑器：可插入高级复杂公式，共计125个符号。支持LaTex公式利用代码编辑高级公式等。可快速输入繁分数，支持自动修正数学符号字体。 3.生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，如对洋葱表皮、叶绿体等细胞进行装片，进行粗螺纹、细螺纹进行调试观看细胞。实现显微镜仿真教学，为方便向学生展示，学科工具支持一键全屏播放。（需提供产品演示，普通） 4.地理工具：地理学科工具提供地球仪功能，模拟实物地球仪可以进行旋转，也可调整地球仪显示类型，如全球气候、国家、地形等；为方便向学生展示，支持一键全屏播放。（需提供产品演示，普通） 5.化学工具：需提供化学器械、化学器皿等多种实验素材，如烧杯、酒精灯、铁架台、玻璃棒、砝码、U型管；提供化学元素周期表工具。（需现场演示，可控） 6.课堂互动游戏：能够创建知识连线、互动分类、选词填空、趣味竞赛、翻翻卡等不少于5种互动类游戏，并且支持自定义修改，每类互动游戏提供至少12个适用普教K12不同学科、学段风格的模板。制作互动游戏可设置提示音效，完成游戏后还可复位重新开始游戏。 1)知识连线：支持创建知识连线游戏，提供配对项的编辑功能，将相互配对的项拖动连接可自动识别连线是否正确，并且有相应提示，同时可以开启或关闭游戏计时功能。 2)互动分类：支持创建互动分类游戏，可对类别或子类别进行编辑，将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示，同时可以开启或关闭游戏计时功能。 3)选词填空：支持创建选词填空游戏，可对题干、正确答案及干扰答案进行编辑，将答案拖至题目空白处，即自动识别答案是否正确，并且有相应提示，同时可以开启或关闭游戏计时功能。 4)趣味竞赛：支持创建趣味竞赛，可对题目、正确答案、干扰答案及游戏难度进行编辑，且可以邀请至少两位同学同时进行答题，将课堂知识以游戏竞赛的形式展现。 5)翻翻卡：支持创建翻翻卡游戏，可以制作多张卡片，并且编辑卡片正反两面的文字和图片内容，同时可设置提示音效。（需提供产品演示，可控） 7.PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，支持工具菜单收起与打开，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸、书写批注、黑屏等功能,支持生成二维码，快速分享课件。（需提供产品演示，普通） 8.方便老师教学，软件需提供快速备课功能，通过简单的勾选章节（支持预览），一键生成带有文字以及动画效果的幻灯片课件，无需教师后续编辑，支持一键全屏播放。（需提供产品演示，可控） 9.为方便老师应用，提供与所投产品相关的微信公众号学习交流及售后平台，老师可通过关注厂家微信公众号在线自主学习产品使用，也可通过公众号在线提问及产品的报修。 二）互动教学模式 1.支持移动端与PC端通过智能搜索或扫描二维码方式连接。 2.可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克、批注、旋转等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注。 3.可实现双向投屏功能：移动端的画面可以上传至PC端；PC端电脑画面也可以同步至移动端，可实现移动端实时控制、随时批注PC端电脑桌面。 4.可实现手机直播：当手机与PC端连接，可以同步直播手机摄像头画面至PC端，并且支持一键切换前后置摄像头。 5.当移动端与PC端连接时，移动端可以模拟鼠标操作PC端；还可以远程操作管理PC端电脑，包括切换电脑软件窗口、启动电脑应用，以及重启、锁定或者关闭电脑等。 七、资源 1.数字教材资源：配置人民教育出版社数字教材，覆盖K-12各个年级各个学科；教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符。 1)方便教学使用，支持教师个人账号登录并支持在线下载。（需提供产品演示，可控） 2)数字教材资源含教材原文、教学素材、教学动画、教学视频、语音点播等；且页面提供点读、笔记、标注等工具。 3)数字教材可在交互教学软件中直接打开，且达到放大200%不失真的功能。 2.教学资源库：涵盖幼教、普教、职教等学段，总量高达1000G、50万条。可按学科、年级、版本、章节、栏目进行查询、下载，备课时可直接拖拽至教学活动中。 1)幼教资源库 ① 提供了丰富的幼教资源内容，涵盖语文、数学、英语、科学、艺术、健康、社会等七大主题内容； ② 包括图片、文本、视频、音频等多种类型资源，可基本满足幼儿园小班、中班、大班的教学需求； 2)普教资源库 ① 覆盖小学一年级到高中三年级多种教材版本，可最大限度地满足不同年级、不同学科、不同地域教师的需求； ② 所有资源均采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类包含：教学建议、教案示例、教学课件、多媒体素材、试题与试卷等。 3)职教资源库 ① 中职资源：覆盖农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、信息技术类、医药卫生类、休闲保健类、财经商贸类、旅游服务类、文化艺术类、体育与健身类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类等类别； ② 高职资源：覆盖材料与能源、财经、法律、旅游、文化教育、医药卫生、艺术设计传媒等类别。 3.学科试题库：提供丰富的学科试题库，包括同步题库和个人题库，教师可根据题型、难度进行选择，同时可按学科知识点与学科教材目录同步检索；个人题库支持自定义单选、多选、判断、解答等多种类型题目添加，备课时可直接拖拽至教学活动中。 （为保证兼容性及后期升级，要求所有软件与所投产品硬件为同一制造商，拒绝使用第三方软件） 八、资质证书部分 1.投标产品整机制造商需提供《国家科学技术进步奖》三等奖以上的证书，提供证书复印件。 2.投标产品整机制造商需具备《知识产权管理体系认证证书》，提供证书复印件并加盖厂商公章。 ★3.投标产品整机制造商需具备《售后服务认证证书》提供证书复印件并加盖厂商公章。 4.投标产品整机制造商应具备国际电工委员会电子元器件质量评定体系（IECQ）出具的，满足QC080000危害物质过程管理系统要求的合格证书。 5.投标产品整机制造商必须通过ISO9001质量体系管理认证、ISO14001环境管理体系认证，18001职业健康管理体系认证，提供认证复印件并加盖厂商公章。 6.所投产品应具备CMA、CAL、CNAS级别的国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品平均无故障时间（MTBF）证书（不低于10万小时）。 7.整机测试结果符合 GB21520-2008 的能源效率等级 1 级要求。（需提供CMA、CAL、CNAS级别权威机构出具的检测报告） 8.投标产品整机制造商需具备中国教育装备行业协会会员证书。 9.投标产品整机制造商为《全国电教行业质量领先品牌证书》、《全国产品和服务质量诚信示范企业》、《全国质量信得过产品证书》、《全国质量检验稳定合格产品证书》。 （为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品，投标时须提供3C证书复印件加盖制造厂商公章。） ★10.供货时提供原厂商质保服务函原件 |

特别声明：

1、 所有产品必须经正规渠道供货，原厂最终用户为宁波市北仑区岷山学校；并须提供详细配置清单。

2、 标书中“★”指标为重要指标，投标人应按本招标要求中所提出的各项要求提供设备,不满足作无效标处理。

3、 质保期（或保修期限）：三年；在设备保修期内，由于设备质量因素而造成的损坏，均由中标商负责免费维修和更换配件。

4、 现场服务：接买方故障通知后，中标商技术工程师应在1.5小时之内到达现场，进行故障排除工作。一般性故障保证在2小时内修复。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），中标商技术工程师在1.5小时内到达现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止。