郭巨学校智慧黑板竞价清单及要求

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 希沃BV86EV 智慧黑板 | 智慧黑板设计 整机采用一体化设计，无明显拼接痕迹，外观简洁。 整机中间区域为LED屏幕，可显示视频内容，进行交互触控操作等。 ▲钢化玻璃厚度≤3mm，钢化玻璃表面硬度≥9H。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 辐射满足国标GB/T9254-2008 Class B等级要求（CCC证书封面没有仅满足CLASS A等级的提示字样），无需采取任何辐射防护措施。 主屏与副屏的板书区域均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔书写。 整机经过产品可靠性检验，MTBF大于80000小时。 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 主要功能 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷 整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、快捷小工具，方便老师组合使用。 整机内置独立AP路由模块，支持不少于40个学生端同时连接到整机自发的AP路由网络，连接到整机AP路由的学生端能同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面，学生端无需连接到外部无线路由器。 整机内置非独立外扩展的摄像头，不低于800万像素，FOV（对角线视场角）≥120度。整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）。 电视系统 屏幕尺寸86英寸或以上，图像分辨率达3840*2160或以上，显示性能满足FHD高清点对点要求。 屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 整机屏幕色域值≥NTSC 90%（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 支持前置和侧置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 图像制式：PAL/SECAM/NTSC。 喇叭：整机具备前置喇叭，保证课堂音视频素材播放效果；输出功率：15瓦x2。 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 触摸系统 ★采用电容触控技术，支持在Windows中进行20点触控，安卓系统中进行10点触控。 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在90ms以内。 触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于4秒，切换后即达到可触摸状态。 触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 嵌入式系统 ▲嵌入式系统版本不低于安卓9.0或采用深度定制教学专用系统，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开 无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手掌擦除（手掌擦除识别面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），支持十种以上图形工具，白板书写内容可导出PDF、iwb、svg等格式。支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。 无PC状态下，嵌入式互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格等。 无PC状态下，支持在嵌入式系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示 7：产品认证： 提供嵌入式安卓系统白板软件著作权证书。 提供教学软件《计算机软件著作权证书》，本次投标拒绝使用第三方软件，所投交互平板产品硬件与软件需为同一品牌。 教学软件具备公安部门出具的信息等级保护二级以上证书。 ▲制造商通过软件集成CMMI5认证，提供认证证书。 ★投标时提供希沃原厂叁年质保函！ 内置电脑 ▲采用模块化电脑方案，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列i5CPU 硬盘：256G或以上SSD固态硬盘 内置双频WiFi：IEEE 802.11ac标准 内置网卡：10M/100M/1000M 内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频；同时支持整机与具有蓝牙功能的手机连接，可接收手机传输的文件，方便老师上课调用手机中的文件。 ▲和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 白板软件 本次投标拒绝使用第三方软件，所投产品软件与硬件需为同一品牌。所投产品的软件功能，必须在同一套软件环境下实现，不接受使用多套软件参加投标。 1、书写功能：提供硬笔、毛笔、荧光笔、智能笔、激光笔、竹笔。 2、智慧移动授课软件：通过扫描二维码可实现移动终端（Android和IOS均可）的连接；可通过移动终端远程控制电脑，随意打开电脑的文件； ▲3、家校互通软件中家长和孩子可即时查看班级公告，查看学生被老师点赞、表扬原因，可以实时接收班级通知，加强家、校联系（提供省级及以上检验中心所出具的检测报告）。 4、软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。 5、边写边擦：在WINDOWS白板软件下支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 6. 多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。 7、思维导图:提供思维导图功能，提供内容节点的上、下、左、右方位快速增删，支持节点内容编辑,支持思维导图逐级、逐个节点展开及收缩，满足不同教学需求。 8．数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 9．支持数学函数图像绘制，包含正比例函数、一次函数、二次函数、反比例函数等，可调节缩放坐标轴，函数图生成后可重新编辑。 10．化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 11、在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级。 | 16 | 台 |

★商务要求：

1、所投产品必须经正规渠道供货，原厂最终用户为宁波市北仑区郭巨学校，签订合同时并提供详细配置清单。

2、 供应商应按产品技术参数要求所提出的各项要求提供设备，并在签订合同时提供相关的资质证明要求，不满足拒签合同。

3、供货要求：中标供应商在中标后7个日历天内完成所有供货并安装验收到位，验收以要求品牌、型号、参数为标准，验收或检测不符合参数要求的，整批货物做退换货处理，延误采购进展耽误货物使用，将追究其相关责任。

4、报价包含完成本采购项目（包含但不限于投标货物本体、运输、安装、调试、税金、管理费及工程进场可能存在的总包方水电费、成品保护费、管理费等）的所有费用。不接受快递件收货

5、质保期（或保修期限）：以原厂质保期为准。在设备保修期内，由于设备质量因素而造成的损坏，均由中标商负责免费维修和更换配件。

6、售后服务：接买方故障通知后，中标方技术工程师应在1.5小时之内到达现场，进行故障排除工作。一般性故障保证在2小时内修复。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），中标方技术工程师在1.5小时内到达现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止。