诉讼服务中心信息发布设备反向竞价要求

- 设备清单

| 序号 |  | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大厅全彩LED显示屏系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩P2.5LED显示屏 |  | 6.76 | 平方米 | 利亚德 | SV2.5K |
| 2 | 控制系统 |  | 1 | 套 | 利亚德 | 75E |
| 3 | LED控制软件 |  | 1 | 套 | 利亚德 | V3.0 |
| 4 | 视频拼接器 |  | 1 | 套 | 利亚德 | M600 |
| 5 | 多媒体智能工作站 |  | 1 | 套 | 升维 | T530 |
| 6 | 框架 |  | 1 | 套 | 利亚德 | 304不锈钢6公分包边定制 |
| 7 | 智能配电柜 |  | 1 | 台 | 利亚德 | 10KW |
| 8 | 综合布线 |  | 1 | 批 | 国产 | 包含YJV5*4电缆、六类网线、空开、音响线等线材、辅材 |
| 9 | 备品备件 |  | 1 | 批 | 利亚德 | \ |
| 10 | 安装运输等 |  | 1 | 项 | 定制 | \ |
| 二、全彩条屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 全彩P2.5LED显示屏 | 5.94 | 平方米 | 利亚德 | SV2.5K |
| 2 |  | 控制系统 | 1 | 套 | 利亚德 | 75E |
| 3 |  | 发送卡 | 1 | 套 | 利亚德 | S2 |
| 4 |  | 数据接口 | 1 | 套 | 定制 | 与叫号机系统做软件接口对接、负责和叫号系统和评价系统对接 |
| 5 |  | 框架 | 1 | 套 | 利亚德 | 嵌入式安装 |
| 6 |  | 综合布线 | 1 | 批 | 国产 | 包含YJV5*4电缆、六类网线、空开、音响线等线材、辅材 |
| 7 |  | 安装调试 | 1 | 台 | 定制 |  |
| 三、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 半球摄像头 | 30 | 台 | 大华DH-IPC-HDBW5233R-ZAS | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；最大分辨率200W；最大红外距离≤50米；宽动态120dB；镜头焦距2.7mm~13.5mm； |
| 2 |  | 半球摄像头 | 7 | 台 | 大华DH-IPC-HDW1230C-A | 采用高性能二百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器 |
| 3 |  | 半球摄像头 | 4 | 台 | 大华DH-IPC-HBDW7238E-A2-UIR | 采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；可输出200万(1920×1080)@30fps |
| 4 |  | 半球摄像头 | 14 | 台 | 利旧 | 利旧，负责线路整改，设备调试 |
| 5 |  | 电源 | 20 | 台 | 大华DH-PFM320 | DC12V/2A电源 |
| 6 |  | 电源 | 4 | 台 | 国产优质 | DC12V102A电源 |
| 7 |  | 拾音器 | 20 | 台 | 大华DH-HSP300 | 灵敏度 -30dB 保护电路 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 电源电压 直流稳压电源DC 12V 颜色 金属银色 外壳材质 AL6063-T5 拾音范围 5-150平方米 输出信号幅度 2.5Vpp/-25dB |
| 8 |  | 64路硬盘录像机 | 1 | 台 | 大华DH-NVR5064-4KS | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统； 2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出； |
| 9 |  | 4T监控盘 | 8 | 块 | ST4000VM000 | 4000G/5900RPM/64M/6Gb/SATA3.0 |
| 10 |  | 24口poe交换机 | 3 | 台 | 大华DH-S4200-24GT2GF-APWR | 24个10/100/1000Mbps Base-T PoE端口 2个1000Mbps Base-X；交换容量52G； |
| 11 |  | 电源线 | 700 | 米 | RVV3*0.75 | RVV3*0.75信号线 |
| 12 |  | 网线 | 13 | 箱 | 安普华顿 | 六类网线 |
| 13 |  | 安装调试及税金 | 1 | 批 | 定制 | 包含二楼三楼原来监控接入 |

二、主要设备性能参数要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内高清全彩LED显示屏 | 1）、LED封装：表贴三合一金线封装，封装品牌（东山，中标后提供原厂授权，加盖原厂公章））； 2）、★像素间距：≤2.5mm； 3）、★像素密度：≥160000点/m2； 4）、屏幕尺寸：1.92米*3.52米； 5）、屏幕分辨：896点*2304点=2064384像数； 6）、单块模组尺寸：128mm *256mm； 7)、★模组重量：0.24KG； 8)、★功耗：峰值≤600W，平均≤200W； 9)、电源适应性：在AC85－264V(50-60HZ)； 10)、箱体平整度：≤1mm； 11)、校正后亮度：≥600/㎡，发光像素点中心距偏差＜3%； 12)、★视角：水平视角＞160度，垂直视角＞140度； 13)、色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内； 14)、★对比度：5000：1； 15)、驱动方式：恒流驱动； 16)、换帧频率50&60HZ； 17)、★刷新率:3000HZ； 18)、寿命典型值:5万； 19)、工作温度范围：-10-40℃； 20)、存储温度范围：-20-60℃； 21)、工作湿度范围：10-80%RH无结霜； 22)、存储湿度范围：10-85%RH无结霜； 23)、屏幕采用防眩光设计并提高大视角对比度，安装全黑黑色面罩； 24)、电源采用冗余设计，电源线支持热插拔，维护便捷；信号采用冗余设计，信号线支持热插拔功能； 25）★屏幕模组PCB板，采用阻燃材料 26）★屏幕具有高低温、高湿度、防盐雾10级及以上 ★提供以上所有带★的参数，具有国家级产品质量监督检验中心出具的产品检测报告（中标后提供报告复印件加盖公章） ★LED显示屏具有电磁兼容性EMC检测认证，TUV认证机构提供的CB认证（中标后提供证书复印件加盖公章） ★LED显示屏具有低蓝光的认证证书（中标后提供证书复印件加盖公章） |
| 2 | 控制系统（含发送接收卡） | 单卡控制面积：全彩：常规256*256，特殊应用可以到1024列 单卡校正区域：256*256像素点 级联控制区域：65536*65536像素点 单网线级联卡数量：最多65536张 网口任意转换：支持，不分输入输出，任意使用 卡与卡之间的同步性：卡与卡之间以纳秒级同步 常规芯片的刷新率：静态：64*64，刷新率可达16000Hz，1/8扫：128*128，刷新率可达10000Hz 串行频率：0.2MHz-41.7MHz 灰度等级：最高65536级灰度 最小OE控制宽度：8纳秒，并按8ns倍数增减 灰度补偿特性：每级灰度独立补偿 ★芯片支持：常规芯片、PWM芯片、灯饰芯片等所有主流LED驱动芯片 扫描类型：静态到1/32扫描之间的任意扫描类型 支持的模组规格：4096像素点以内任意行、任意列 排线方向：支持从左到右、从右到左、从上到下、从下到上走线 数据组数：16组全彩数据 数据对折：支持同向对折，反向对折，同向四折等，可显著提高刷新率 数据交换：支持16组数据任意交换 模组抽点：支持任意抽点 数据串行传输：支持RGB，R8G8B8，R16G16B16等形式的串行 数据扩展：常规16组，扩展20组，D信号时钟扩展32组 主控与卡、卡与卡之间的通信距离：超五类网线≤140M六类网线≤170M光纤线无限制 兼容传输设备：千兆交换机、千兆光纤收发器、千兆光纤交换机 DC供电接口：接线端子 ★具有自主知识产权，与LED显示屏为同一品牌（中标后提供软件著作权相关证书复印件加盖公章）。 |
| 3 | 视频拼接器 | 输入：1*AV、1*VGA、1*DVI、1*HDMI；输出：2*DVI；最大带载像素：2048*1152、2560*816、1536*1536、230万点以内自定输出；功能：图像静止；图像截取；图像放大；部分/全屏显示；EDID管理，定制输入分辨率；内四网口发送卡 可选创意拼接输出卡支持任意角度（0-360）旋转和任意间距创意拼接，支持大小屏、不等间距LED混合拼接，支持任意造型LED拼接。 ★与LED显示屏同一品牌（中标后提供CCC国家强制性认证，加盖原厂公章）。 |
| 4 | 视频监视器 | ★屏幕≥65英寸，屏幕分辨率：超高清4K. 操作系统，安卓7.0，屏幕分辨率;16:9 X1 4K HDR图形处理器，动态比增加技术；HDR动态逐像重塑技术。 |
| 6 | 多媒体智能工作站 | 1、集成一体化设备，工作电压210V/230V, 50/60Hz、采用左右双侧新型散热装置（长时间工作不高于手感温度）、设备运行处于静音状态、1路220V/400W稳压电源输出、设备内置保险管及防浪涌装置双重保护模式、内置电源延时开关安全保障运行稳定及硬件寿命。 2、工控主板、专用多媒体工控四核CPU、主频2GHz 最大睿频2.41GHz、双通道DDR3 内存≥8G 固态硬盘≥256G、输出端：VGA+HDMI（支持双显示屏）、USB口≥4个（2.0、3.0）、内置网络交换机 ≥三个网口(两个百兆，一个千兆)、COM≥1个、高清音频输出≥1路。 3、外壳(370mm*370mm*70mm)采用一次成型优质型材，提高设备整体防潮防腐性；表面采用钢化玻璃，提高设备自身抗震性、耐寒暑性、冲击性；独有的橡胶垫脚可以防止设备受到冲击或振动造成的损坏，外观设计简单美观。 ★4、操作系统采用Windows7(或更高版本)，确保运行软件的稳定性；采用铝板机架，支持每天24小时稳定工作；支持1920*1080高清输出，输出点阵在扩展模式支持3840*1080长条形画面。搭配1920*1080分辨率专用显示器。 ★中标后提供CCC证书、视频自动导播软件著作权证书，录播服务器软件著作权证书、防浪涌检测报告，加盖原厂公章 |
| 7 | 框架 | 屏体主（内）框架为235材质的镀锌钢架结构；四周包边（外装饰）为黑钛金304不锈钢6公分包边，屏体装修部份，必须与整体装修融为一体。 |
| 8 | 窗口半球摄像头 | 具有200W像素； 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器低照效果好，图像清晰度高； 镜头焦距：2.7mm-13.5mm； 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL； 最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx； 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式； 支持三码流同时并发输出，主码流最高1920x1080@30fps，第一辅码流最大704x480 @ 30fps，第二辅码流最大1920x1080@30fps； 需具不小于100dB宽动态； 红外补光距离不小于60米； 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项； 支持8字符叠加功能，叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能； 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域； 支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径，并能通过客户端和IE浏览器对录像文件进行回放； 支持IP地址获取、IP地址搜索功能； 具有黑白名单功能，支持添加10个IP地址。支持MAC地址过滤功能； 具备移动侦测、区域入侵、拌线入侵、物体遗留/消失、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能； 具备人脸侦测、人脸增强、遮挡检测、场景变更侦测、虚焦侦测、故障报警等功能； 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、透雾、断网转存、智能红外、用户管理、用户登录锁定、配置保存等功能； 支持客流统计、客流信息查询功能； 支持热度图功能； 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 支持IP67防护等级； ★具有3路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡插槽；（公安部检测报告体现） 具有1路100/1000M 以太网接口、硬件恢复默认按钮； 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作； 设备工作状态时，网络接口端支持6kV峰值电压； |
| 9 | 拾音器 | 拾音范围5-150平方米\音频传输距离3000米\频率响应20Hz ～ 20KHz\灵敏度-30dB\信噪比82dB（1米40dB音源SPL）52dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa\全方向性\动态范围106 dB（1kHz at Max dB SPL）\最大承受音压120dB SPL（1 KHz,THD 1%）\输出阻抗600 欧姆非平衡\驻极体电容麦克风\30KV Air contact ESD雷击保护、电源极性反接保护\内置前置放大电路，可直接驱动耳机\2条引线：（电源、RCA）\直流稳压电源DC-12V（9V-18V）\电源电流50 mA\工作环境温度-30℃ ～ 70℃\ |
| 10 | 硬盘录像机 | 采用嵌入式Linux系统； 64路16盘位网络硬盘录像机； 最大支持64路网络高清信号接入，最大接入带宽640Mbps； 最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘； 支持RAID 0、1、5、6、10、50、60和JBOD模式，并具有一键RAID5功能； 支持16路1080P或4路4K视频解码显示，可同时正放或倒放16路H.265编码，1080P格式的视频图像； 支持4K分辨率码流接入并解码输出 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件； 支持2路VGA输出，2路HDMI输出 支持1个外置eSATA接口，4个外置USB 接口，2个千兆以太网口，并支持网络容错、双网域应用等工作模式； ★可接入具有点火检测、测温及温差检测报警功能的摄像机，可通过客户端软件以热成像方式显示预览画面，当触发报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件、辅助输出；（公安部检测报告体现） ★可接入具有移动侦侧功能的可视对讲门禁设备，可预览门禁的视频画面，并当移动侦侧触发时可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件；（公安部检测报告体现） ★支持N+M集群管理, 当设备环境中包含多台NVR时，NVR可配置为集群工作，工作组的任意多台设备出现故障，备用组按算法选举最高优先级的设备无缝替换故障设备，恢复正常后，替换设备的视频数据可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N）；（公安部检测报告体现） 支持智能回放功能，支持人脸检测等智能事件的录像回放，可按照通道、开始时间和结束时间选择； ★支持双系统应用，当主系统出现故障时，可通过备用系统恢复出场设置并正常启动；（公安部检测报告体现） 支持登录验证，密码错误5次以上将被锁定； 2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1个220V电源输入接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口 支持秒级回放，可记录并回放设备断网前一秒图像； |
| 11 | 数据接口 | ★定制开发，LED显示系统需要与与原来大厅叫号系统、评价系统做数据对接，保障系统稳定运行。 |
| 9 | 交换机 | 24*RJ45 10/100/1000M（PoE） 2*SFP 1000M（上行） 交换容量52Gbps 包转发率38.688Mpps Port3-24≤30W，总功率≤360W，Port1-2≤ 60W（Hi-PoE） 支持IEEE802.3af/ IEEE802.3at/Hi-PoE 支持PoE功耗管理，PoE上下电，PoE超过过载值掉电，支持绿色PoE 支持STP、RSTP、MSTP 生成树协议 支持手工聚合和静态LACP协议聚合 支持二层特性包括vlan、IGMP Snooping、LLDP、ACL、QoS等 支持Web、SNMP和命令行管理 工作温度-10℃～+55℃ 供电方式AC100~240V |
| 12 | 综合布线 | LED系统电源线：四平方三项五线；信号线：六类8芯网线；监控部分电源线：RVV2*1.5平方 |
| 13 | 辅材 | 屏体连接线、信号线、连接片等 |
| 14 | 备品备件 | 单元模组2块、开关电源2只5V电源线和排线各10根 |
| 15 | 安装运输等 | 运输、安装、调试、培训、服务 |

其他要求：

1、采购货物清单中设备品牌和型号不得出现偏离，所以设备提供三年免费质保服务（中标后提供原厂针对本项目的授权及质保函），服务响应时间需在4小时内响应并修复完毕，否则作无效标处理。

2、带“★”部分为产品主要参数，为必须满足以上技术指标，中标后若无法提供符合要求的检测报告和相关证书（资料须原厂盖章），则为无效标。

3、请提前到现场堪查测量，以上设备报价包含安装、调试、税金等一切费用，中标供应商不得再向业主提出额外付费要求。

4、为保证投标产品功能的真实性，中标供应商签订合同前提供样品至用户单位进行功能演示测试，由采购人组织专家进行评审，无法符合参数条件的均取消中标资格，（如有虚假应标的行为，同时保留对该投标单位追究相关责任）。