产品型号：爱数AnyBackup 6.0 VX800

| 主指标项 | 子指标项 | 指标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品资质 | 自主研发能力 | 具有自主研发能力，国内知名产品，提供软件著作权登记证书 |
|  | 厂商资质证明 | 原厂商需提供软件版本对应的《涉密信息系统产品检测证书》 |
|  |  | 原厂商需提供软件版本对应的公安部认证的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
|  |  | 原厂商需提供软件版本对应的《中国国家信息安全产品认证证书》 |
|  |  | 原厂商需通过ISO14001环境管理体系认证证书； |
| 硬件配置 | ▲硬件配置 | 配备≥1颗64位Intel至强8核处理器，主频≥1.7GHz,配备≥32GB高速缓存。 |
|  | ▲存储配置 | 支持配置8个3.5英寸硬盘，最高存储容量48TB，本次配备≥6块6TB NLSAS磁盘。支持Raid0、1、10、5、50，Raid 2GB Cache，含电池掉电保护功能。本次配置≥2个120GB SSD磁盘用于系统和备份软件自备份，且不占用8个备份磁盘插槽空间。 |
|  | ▲接口配置 | 本次配备≥2个千兆网口，最大可扩展至≥12个千兆网口；支持FC端口扩展，最大可扩展至≥12个8GB FC端口 |
| 保护功能 | ▲平台兼容性 | 备份系统支持Windows/Linux/Unix操作系统，满足对32/64位系统平台及应用支持，满足IT系统复杂性和兼容性需求，同时可以兼容并无缝对接数据中心原有备份设备，可以实现两台备份设备数据互备份，要求提供兼容证明。 |
|  | 备份方式 | 支持LAN-base、LAN-free等多种备份方式 |
|  | 操作系统保护 | 支持对操作系统的在线完全及增量备份，支持原机及异机进行恢复，支持使用U盘，光盘等多种介质方式进行恢复。 |
|  | 海量小文件备份 | 支持Windows和Linux平台下主流文件系统的卷级备份功能，并且数据备份时仅读取有数据的区块，实现海量小文件环境下的快速高效备份。数据还原时同时支持文件和卷级，针对文件级恢复可在软件的恢复界面预览备份卷内的文件系统结构，实现按需恢复，以满足不同恢复场景需求。 |
|  | 数据库应用保护 | ▲支持对SQL Server、Oracle、Sybase、AnyShare、Exchange Server、SAP hana、Lotus Domino、DB2、MySQL、AD等主流应用进行在线备份保护 |
|  |  | 原厂商需要通过Oracle BSP官方授权,提供官方截图 |
|  |  | 支持对Gbase、达梦数据库、神通数据库等国产主流应用进行在线备份保护，提供至少二家对应数据库厂商的兼容性认证证书。 |
|  |  | 支持对Oracle RAC、Exchange Server DAG等主流集群应用进行在线备份保护 |
|  |  | 支持针对Oracle数据库无需额外改动监听配置即可进行备份保护，减少维护和部署复杂度 |
|  |  | 支持以非脚本的向导方式对数据库应用进行保护，减少维护和部署复杂度 |
|  |  | ▲支持以非脚本的方式实现对Oracle数据库的单表级细粒度恢复，且支持在线恢复，不影响恢复过程中对Oracle其它正常数据的在线使用 |
|  |  | 支持Exchange Server的单邮件级细粒度恢复，且支持在线恢复，不影响恢复过程中对Exchang Server其它正常数据的在线使用 |
|  |  | 支持自动发现业务服务器中的数据库数据，可直接探测显示出需要保护的数据库的实例 |
|  | 虚拟化保护 | ▲支持对Vmware vSphere ESX/ESXi、Microsoft Hyper-V、FusionSphere、华三CAS平台、云宏等主流虚拟化应用保护 |
|  |  | 提供与 VMwareReady的官网认证链接，提供网页截图 |
|  |  | 支持对FusionSphere的无代理方式备份保护， |
|  |  | 支持自动发现新增、变更的FusionSphere虚拟机，无需人工干预，可自动将新增、变更的虚拟机纳入到备份作业中，按照既有保护策略进行保护，无需人工干预 |
|  |  | ▲支持对CAS的无代理方式备份保护 |
|  |  | 针对Vmware 虚拟化应用保护时，无需在任意虚拟机中安装任何客户端代理，也无需寻找其它任意备份代理服务器中安装客户端代理 |
|  |  | 支持Vmware虚拟化备份数据，无需恢复过程，可以直接将备份的虚拟机通过挂载的方式即时可用，支持单虚拟机粒度挂载，并支持虚拟机挂载后是否自动开机和联网 |
|  |  | 支持结合VmwareVmotion，可以将备份数据直接迁移回生产存储，无需进行恢复 |
|  |  | ▲支持Vmware虚拟化的单文件级细粒度恢复，当虚拟机中的某些重要文档丢失时，无需恢复整个虚拟机，可直接恢复丢失的文档 |
|  |  | 支持以vstorage API的方式对Vmware虚拟化进行保护，备份过程中支持以CBT的方式只备份变化的虚拟磁盘数据 |
|  | 实时保护 | 支持对SQL Server、Oracle、Sybase、Lotus Domino、DB2、MySQL等主流应用进行在线实时保护，支持无限历史时间点留存 |
|  |  | 支持windows/Linux平台下，实时备份数据无需恢复，可直接通过iscsi或fc协议挂载的即时可用方式使用，极大减少传统恢复方式的时间消耗 |
|  |  | 支持断点续传，当实时任务执行过程中出现异常、断网等情况修复后，可自动从上一次断点处继续增量传输数据，无需重新进行完整数据传输 |
|  | 云容灾保护 | 支持对文件数据实时同步数据至容灾服务器，容灾服务器中的文件数据无需手动干预即可实时可查、可看及进行分析使用。实时同步过程中记录数据变化以用于数据的历史版本恢复，可精确到微秒级别 |
|  |  | ▲支持对MySQL数据实时同步数据至容灾服务器，容灾服务器中的MySQL数据库时刻处于启用状态，无需手动干预即可实时可查、可看及进行分析使用 |
|  | 应用容灾保护 | 支持对x86平台的整机服务器提供P2V的虚拟化容灾保护，可将整机服务器以P2V的方式实时进行容灾保护，当原生产服务器故障时，可进行整机包含系统和应用在内的应用接管。 |
|  |  | 支持对SQL Server、Oracle、Sybase、Lotus Domino、DB2、MySQL等主流应用进行应用容灾保护，支持无限历史时间点留存 |
|  |  | 当生产服务器出现故障时，可通过容灾服务器在线接管生产服务器业务，确保应用连续性； |
|  |  | 在非接管业务期间，容灾服务器可以选择不用开机，以减少额外能耗 |
|  | OpenStack云平台 | ▲支持OpenStack云平台虚拟机级别的备份和恢复支持，支持以虚拟机池为单位保护，能够自动发现虚拟机池内的新增虚拟机并进行自动化备份保护，防止数据漏备。 |
|  | 数据加密 | 支持以AES256位加密算法对备份数据进行加密，确保备份数据无泄密风险 |
|  | 数据压缩 | 支持基于源端的备份数据压缩技术，确保最大限度的减少备份存储空间占用和带宽资源占用 |
|  | 重复数据删除 | ▲支持基于源端的全局重复数据删除功能，所有备份客户端共享同一个全局重复数据删除指纹库，降低传输数据量，减轻带宽压力。本次配置源端重复数据删除功能模块。 |
|  |  | ▲支持自定义重复数据删除切块大小，可以根据不同的应用和备份场景灵活定义，提升重复数据删除效率和备份效率 |
|  |  | 提供多种重删指纹库存储方式，以适应不同场景和不同数据生命周期要求的数据，大幅提高重复数据删除效率。 |
|  | 远程复制 | 支持将本地备份数据可远程复制到异地，当本地发生场地灾难时，依旧可以通过异地的备份数据进行恢复，本次配置远程复制模块授权，需要将本地备份数据传输到宁波市中级人民法院处备份设备中。 |
|  |  | ▲支持1对1及1对多的多种方式远程复制，最大限度的满足多分支机构的异地数据容灾需要 |
|  |  | 支持按照备份任务选择是否将本地备份数据传输到异地，按需选择，降低传输数据量。 |
|  |  | ▲支持断点续传特性，当远程复制过程中出现中断时，恢复正常后可基于上一次断点处进行续传 |
|  |  | ▲支持异地备份数据的安全管理机制，异地备份存储系统需要得到本地授权许可后，才可以浏览、恢复本地传输过去的备份数据，最大限度避免备份数据的泄密可能。 |
|  |  | 支持在多备份节点远程复制时进行重复数据删除，降低网络带宽需求。 |
|  |  | 支持流量限速及固定时段暂停传输，当远程复制链路资源比较紧张时，可通过流量限速和在固定时段内暂停远程复制以减小对正常业务的影响 |
|  | 自备份管理 | 可针对备份存储系统自身的数据进行备份保护，并支持离线导出，当备份存储系统自身发生故障时，可通过备份数据进行还原 |
|  | ▲Anyshare备份 | 支持对文档管理系统Anyshare中数据进行备份保护，提供软件兼容截图 |
|  | 云备份 | 支持D2D2C技术，可以将备份一体机内的备份数据通过对象存储接口同步到公有云中，提升本地备份数据的安全性（提供公有云对象存储的登录认证和管理截图）。 |
|  | 归档备份 | 支持主流磁带库、虚拟带库设备，支持将备份数据通过磁带库进行离线归档保存 |
|  |  | 支持将数据备份到蓝光光盘库。 |
| 可管理性 | 管理方式 | 要求存储管理、存储快照复制管理、备份管理、远程复制管理，容灾管理、用户及权限管理等均在一个管理界面内，中文界面，基于WEB管理模式，易于管理与维护。 |
|  | 访问方式 | ▲支持https方式登录，确保登录安全 |
|  | 权限管理 | ▲具备分权管理功能，可自定义账户和备份客户端绑定。备份与恢复权限可以分开，防止备份人员权力过大导致因为数据被恢复而造成生产数据被覆盖或者盗取。 |
|  | 用户管理 | ▲具备管理员和审计管理员双管理员角色，同时和业务系统嵌入后，保持和备份系统的权限独立。审计管理员则可以进行备份内容审计、备份系统安全性审计和备份行为审计，以保证备份的安全性 |
|  | 告警方式 | 支持以邮件告警的方式，针对于备份存储系统的硬件故障、软件故障等等信息及时通知管理员 |
|  |  | 支持通过原厂商提供的统一管理平台，对备份存储系统的软件故障和日常运行信息进行统一管理 |
|  | 授权模式 | 本次配置Windows、Linux下操作系统、文件和数据库备份和恢复功能，不限制物理服务器、虚拟机数量 本次配置VMware、Hyper-V、H3C、华为虚拟化的备份和恢复功能，不限制物理服务器和虚拟机的数量 本次配置oracle 数据库的备份和恢复功能，不限制物理服务器和虚拟机的数量 本次配置至少24TB的后端裸存储容量授权 以上授权许可所有内容，必须原厂商出具针对本项目的软件授权许可证明函并加盖原厂商公章 |