浙江交通职业技术学院反向竞价采购项目需求表

一、采购内容和数量

| 项目名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 预算总额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电脑更新 | 采购商品及技术参数清单 | 101 | 套 | 454500 |
| 计算机应用基础实训室（一）教学辅助设施改建 | 采购商品及技术参数清单 | 1 | 批 | 195500 |
| 合计 |  |  |  | 650000 |

二、采购商品及技术参数清单

| 序号 | 商品名称 | 品牌、 型号 | 设备主要技术参数 | 数量 | 控制单价(元) | 控制总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 联想启天M428-N099 | 1、要求投标计算机均为商用计算机，能在该品牌官网上查到具体型号。 ★2、处理器：Intel Core i5-9500处理器（6核，主频≥3.0GHz）； ★3、主板（芯片组）：Intel B365系列芯片组； 4、内存：8G DDR4 2666MHz内存，2个内存插槽，最大支持32G内存； 5、显卡：2G独立显卡； ★6、硬盘：256G M.2 SSD固态硬盘； ★7、声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 8、网卡：集成10/100/1000M以太网卡； ★9、显示器：21.5寸窄边框显示器，分辨率1920*1080； 10、键鼠：防水抗菌键盘、抗菌鼠标； 11、接口：10个USB接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； ★12、机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；强力散热风扇；机箱不大于16L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； ★13、电源：110/220V 180W 节能电源； 操作系统：Windows 10中文专业版操作系统 ★14、具备增量传输功能网络同传管理标准 带还原卡： a.具备增量传输功能的还原卡； b.软件可授权学生使用私有的账号在真实操作系统上可创建能保留资料的虚拟系统，操作系统自动分配不同网段的IP地址，并支持IPV6； c.支持WINDOWS系统和Linux系统立即还原和共存，管理员密码找回服务。软件可在保护分区中设置指定的文件夹来存放指定的文件，重启不会还原； d.所有配置必须在原厂预装出厂，保证完整包装不开封。 整机认证：3C认证、整机防雷测试； ★售后服务及质量保证：1、原厂商整机五年保修上门，365天无休，第二个自然日上门服务；以上服务信息原厂400/800售后电话或官网可查。2、提供制造厂商原厂售后服务通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证。3、制造厂商自有设计中心通过工业和信息化部国家级工业设计中心认定（工信部官网可查）4、提供制造厂商国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）5、要求原厂商原包装直发客户，货到时原厂工程师上门验机服务6、签订合同时提供原厂商服务承诺函原件。 | 101套 | 4500 | 454500 |
| 2 | 投影仪（含幕布吊架及安装） | 松下PT-BX630C | 1.LCD板：0.63英寸LCD×3（显示宽高比4：3）； 2.亮度：5200流明，标准分辨率1024×768，对比度：16000:1； 3.灯泡功率：灯泡功率≥225W UHP；灯泡寿命：≥5,000小时（标准模式）； 4.终端接口：HDMI输入：HDMI端子×1；RGB接口：其中两个输入，一个输出；网络端口：RJ-45端子×1，USB鼠标控制：USB(B)×1，控制端口：9针232控制微型D-sub×1个；视频输入端口×1；自动适应WXGA宽屏笔记本分辨率； 5.重量≤3.0KG； 6.投影机位置检测系统，位置锁定功能使投影机在安装之后，角度等发生变化时，投影能被锁定，未经允许移动投影机，将无法使用此机器； 7.有智能节电模式：遥控器上已指定为“智能节电”的快捷按钮，或者智能节电模式下所投射的画面在设定时间内没有变化，投影机灯泡输出将降低为正常模式的30%，画面亮度及电源消耗也随之降低； 8.一体化防盗杆、PIN锁/AWS高效防尘过过滤网系统/投影机定时提醒用户清洗过滤网； 9.USB显示功能：通过USB线连接投影机和PC机，投影机中的软件可自动运行，快速便捷的显示PC中的图像（音视频同步传输），可代替传统的RGB电缆的连接方式； 10.AWS高效防尘过过滤网系统，新型特制的双重静电过滤网，底部前端更换过滤网设计功能，可以对液晶板等光学部件均匀地进行散热，提高液晶板及偏光板等光学损耗部件的使用寿命，使整机的使用寿命延长，过滤网维护周期最大5000小时； 11.包含120寸红叶电动幕布一块，含所有配件的安装和调试。 | 3台 | 9000 | 27000 |
| 3 | 扩音系统 | 迪威龙AV-5300 | 包括：功放，有线话筒，无线话筒、音箱,视频输入分频器等各一。 | 1套 | 3000 | 3000 |
| 4 | 学生桌 | 定制 | 桌子规格：160*60*80CM，面板采用25mm厚成型防火板贴面前边鸭嘴边，三边直边，桌脚采用40*40*1.5mm 方管，侧板、旁板，机箱托采用1.2mm冷轧钢板、铁件采用二氧化碳气保护焊接，打磨圆弧状，经酸洗、磷化、静电喷塑。 要求先出样图核对色板，按照用户需求定制。 | 50套 | 700 | 35000 |
| 5 | 工程安装调试及综合布线 | 定制 | 完成实训室的强弱电建设、超5类网线和RJ45水晶头（正品西蒙、安普或康普）、铝合金钢管或方钢、按客户要求完成内容布置。机房布线完成后按GB50312-2007标准信道要求进行指标测试。 工程布线：要求强电和弱电分开走线，不能交叉，走线槽。强电电源线采用BVR2.5国标纯铜，并做好接地，采用蓝、红、黄绿三色线穿PVC铺设，网线到点位预留90cm以上，对每个点位进行标注；每路空开不得超过管理8台PC电脑+1个公牛6插接线板。 | 1批 | 20000 | 20000 |
| 6 | 教师讲台、椅子 | 定制 | 讲台定制，内有加固筋和固定线槽用的桥架；材料采用优质冷轧钢板，厚度δ≥0.8-1.0 mm; / 尺寸： L×B×H（1320 mm ×740 mm ×900 mm）采用优质纳米网布，高密度回弹海绵填充，饱满舒适，透气性高，具有耐磨特点，精工打造优质五星钢脚，可以升降，经过酸洗磷化，静电喷塑处理。 | 1套 | 800 | 800 |
| 7 | 学生椅 | 定制 | 具体要求据学校教室现场布局情况调整 | 100个 | 150 | 15000 |
| 8 | 空调 | 格力KFR-72LW/(72596)FNAa-A3 | 空调3匹变频,立柜式，白色，包含铜管、安装及所有辅材费用。 | 4台 | 7500 | 30000 |
| 9 | 亚光投影书写两用白板 | 定制 | 尺寸：1.2*2米。具体要求可以学校现有教室方案作为参考调整。 | 1块 | 1200 | 1200 |
| 10 | 二层交换机 | H3C S1224 | 端口描述：24个10/100Base-TX端口，2个千兆Combo口，传输模式：全双工/半双工自适应，背板带宽：32Gbps，包转发率：6.6Mpps，MAC地址表：8K | 5台 | 1000 | 5000 |
| 11 | 服务器机柜 | 亿佳 | 32U,空间能够存放5台交换机和1台服务器，要求与服务器有良好兼容性、散热性、稳定性、安全型等。 | 1个 | 2500 | 2500 |
| 12 | 服务器 | 联想ThinkSystem SR590 | 2U机架式双路服务器，2个Intel至强可扩展处理器 Silver（银牌）4210 8C 2.1GHz；64GB TruDDR4 2666MHz RDIMM内存，16个DDR4 内存插槽；标配3块600GB 10k 2.5寸SAS热拔插硬盘，最大支持8个2.5寸硬盘背板；标配RAID730-8i 1GB缓存 12Gbps PCIe阵列卡，支持RAID0/1/10/5/50；标配主板集成的2个千兆以太网口和1个专用管理口，2个750W热插拔单电源, 无光驱 ，前置1个USB2.0（支持XClarity管理口）；三年7*24*4上门服务&基础安装服务 | 1台 | 33000 | 33000 |
| 13 | 强化地板拆除 | 定制 | 拆除原实训室强化地板，垃圾清运，环境卫生清理等。 | 1批 | 3000 | 3000 |
| 14 | 安装强化地板 | 定制 | 按照实验室实际面积，完成强化地板的安装打孔等。强化地板安装前必须与最终用户确认颜色及厚度等，按要求铺设。 | 170平方 | 100 | 17000 |
| 15 | 墙面修补 | 定制 | 对实训室内墙面修补与粉刷，清洁等 | 1批 | 2000 | 2000 |
| 16 | 文化环境建设 | 定制 | 实训室规章制度、警示标志等 包括：实训室操作规程、安全等三块Pvc宣传板、名人名言等标语贴。 | 1批 | 1000 | 1000 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 650000 |

三、商务要求：

- 报价须知：项目为交钥匙工程，报价含设备、辅材费、包装运输、人工安装布线、调试、人员培训、税费等涉及此项目完成所需的全部费用。不得超出控制价。

- 质保期：质保5年。（自交货验收合格之日起计）。签订合同时提供联想厂商对本项目的授权服务函。

- 质量保证：

  - 所有产品必须保证为原厂原包装全新产品，产品的包装、运输与安装均由中标方负责，如在过程中产品有缺失、损坏或缺陷，学校可要求免费更换。

  - 质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

  - 提供的设备须进行安装调试，调试后保证设备能正常使用。

- 售后服务保障要求：

  - 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

  - 质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

  - 发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在 1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

- 本地化服务要求： 在杭州市区有常驻的售后服务机构。

- 培训：提供设备操作培训及培训资料。

- 交货时间及地点:

  - 交货时间：合同签订后 15 工作日内完成供货、安装、调试。

  - 地点：浙江交通职业技术学院

- 付款方式：

货物自验收合格并正常运行后二十个工作日内，采购人向中标方一次性支付全部货款。