空调采购及安装项目

反向竞价信息

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 | 参考品牌 | 项目要求及技术需求 | 控制价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5匹柜式空调 | 125 |  | 台 | 格力品牌 | 产品名称：清凉湾 品牌:格力 产品型号：RF12WQ/NhA-N2JY01 产品颜色：皓雪白 变频/定频：定频 能效等级：2级 冷暖类型：冷暖 匹数：5匹 制冷量（W）:12200 单冷/冷暖: 冷暖 定频/变频: 定频 制热量（W）:13000 能源消耗效率:3.26(全年能源消耗效率） 制冷功率（W）: 3600 制冷剂: R32 制热功率（W）: 3500 是否电辅加热: 是 电辅加热功率（W）: 3200、 内机噪音 dB(A): 43-52 外机噪音 dB(A):59 适用面积（m³）：55-85 内机质量（Kg）：58 外机质量（Kg）：104 电源规格（PH-V-Hz）：380 内机尺寸（宽*高*深）（mm）：587*1882*394 外机尺寸（宽*高*深）（mm）：1032*1250*412 标准配置：室内机1台、室外机1台、连接铜管及排水管4米、壁挂板1个、护墙套管2个、胶泥2个、遥控器1个（包含电池）、说明书一份、保修卡一份。 含安装铁架(3*3国标角铁支架)、打孔安装 | 1125000.00 |
| 2 | 5匹空调（顶置式） | 33 |  | 台 | 格力品牌 | 【新国标】天井机5匹定频冷暖2级能效 380V电源 品牌: 格力 产品型号：KFR-120TW/(12550S)NhCa-2 功能: 冷暖（PTC电加热） 制冷量（W）: 12000 制热量（W）: 13000 能效等级: 2级 额定电压/频率（V/Hz）: 380V 3N～50Hz 能效比: 3.27 制冷/制热额定功率（W）: 3600/3620 制冷剂: R32 防水等级: IPX4 噪音（室内/室外）dB(A): 49/58 颜色: 亮白 室内机尺寸(宽x高x深)mm: 840x290x840 室外机尺寸(宽x高x深)mm: 950x1250x340 面板尺寸(宽x高x深)mm: 950x52x950 循环风量（m³/h）:2000 标准配置：室内机1台、室外机1台、护墙套管2个、胶泥2个、遥控器1个（包含电池）、说明书一份、保修卡一份。 含安装铁架(需要定制机架)、打孔安装 含整套青岛宏泰铜管（包括高压管、低压管、排水管、护墙套管等所有材料）约900米。 | 346500.00 |
| 3 | 3匹空调（顶置式） | 30 |  | 台 | 格力品牌 | 【新国标】天井机3匹定频冷暖2级能效 品牌: 格力 产品型号：KFR-72TW/(72550)NhCa-2 功能: 冷暖（PTC电加热） 制冷量（W）: 7200 制热量（W）: 7700 能效等级: 2级 额定电压/频率（V/Hz）: 220V～50Hz 能效比: 3.28 制冷/制热额定功率（W）: 2060/2070 制冷剂: R32 防水等级: IPX4 噪音（室内/室外）dB(A): 44/55 颜色: 亮白 室内机尺寸(宽x高x深)mm: 840x200x840 室外机尺寸(宽x高x深)mm: 895x700x340 面板尺寸(宽x高x深)mm: 950x52x950 循环风量（m³/h）: 1280 标准配置：室内机1台、室外机1台、护墙套管2个、胶泥2个、遥控器1个（包含电池）、说明书一份、保修卡一份。 含安装铁架(3*3国标角铁支架)、打孔安装 含整套青岛宏泰铜管（包括高压管、低压管、排水管、护墙套管等所有材料）约350米。 | 300000.00 |
| 4 | 1.5匹挂机空调 | 30 |  | 台 | 格力品牌 | 【新国标】清柔风变频冷暖正1.5匹2级能效挂机空调 皓雪白 品牌: 格力 产品型号：KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 挂机/柜机: 挂机 单冷/冷暖: 冷暖 匹数: 正1.5匹 定频/变频: 变频 能效等级: 2级 适用面积（平方米）: 16-20 能源消耗效率: 4.73(全年能源消耗效率） 制冷量（W）: 3500(150～4310) 制冷功率（W）: 930(75～1550) 制热量(W): 4600(150～5800) 制冷剂: R32 制热功率(W): 1160(90～2130) 是否电辅加热: 是 电辅加热功率（W）: 1000 内机噪音dB（A）: 高风挡35 外机噪音dB（A）: 50 循环风量(m³/h): 710 颜色: 皓雪白 电压/频率（V/Hz）: 220V～/50Hz 内机装箱清单: 室内机*1、遥控器*1、电池*2、说明书*2 内机尺寸（宽x高x深）mm: 825x293x196 外机装箱清单: 室外机*1、连接管部件*1 外机尺寸（宽x高x深）mm : 802x555x350 内机质量（kg）: 9.5 外机质量（kg）: 26 标准配置：室内机1台、室外机1台、连接铜管及排水管4米、壁挂板1个、护墙套管2个、胶泥2个、遥控器1个（包含电池）、说明书1份、保修卡1份。 含安装铁架(3*3国标角铁支架)、打孔安装。 | 79500.00 |
| 5 | 3匹柜机空调 | 5 |  | 台 | 格力品牌 | 【新国标】清凉风变频冷暖3匹2级能效柜机空调 (皓雪白) 品牌: 格力 产品型号：KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01 挂机/柜机: 柜机 制冷量（W）: 7250(900～9000) 单冷/冷暖: 冷暖 匹数: 3匹 制热量（W）: 9610(900～11730) 定频/变频: 变频 能效等级: 2级 适用面积（平方米）: 30-40 能源消耗效率: 4.00(全年能源消耗效率） 制冷功率（W）: 2120(380～3400) 制冷剂: R32 制热功率（W）: 2900(380～3980) 是否电辅加热: 是 电辅加热功率（W）: 2100 电压/频率（V/Hz）: 220V～/50Hz 内机噪音 dB(A): 高风挡42 内机尺寸（宽x高x深）mm: 518x1770x347 外机噪音 dB(A): 56 外机尺寸（宽x高x深）mm : 958x660x402 循环风量m³/h: 1210 内机质量（kg）: 39.5 颜色: 皓雪白 外机质量（kg）: 43 内机装箱清单: 室内机*1、遥控器*1、电池*2、说明书*2 外机装箱清单: 室外机*1、连接管部件*1 标准配置：室内机1台、室外机1台、连接铜管及排水管4米、壁挂板1个、护墙套管2个、胶泥2个、遥控器1个（包含电池）、说明书1份、保修卡1份。 含安装铁架(3*3国标角铁支架)、打孔安装。 | 25000.00 |
| 合计控制总价 |  |  |  |  |  | 壹佰捌拾柒万陆仟元整 | 1876000.00 |
| 一、售后服务及其它要求表（以下要求为必须响应的售后服务及其它要求内容，投标人投标时须一一响应） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点： 交付使用时间：签订合同后，按采购人指定日期起20日内交货并安装完毕。 交货地点：浙江交通技师学院（采购人指定地点）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 质量保证期(保修期）：不少于6年（自最终验收合格之日算）。在质保期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务。 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，按楼栋安装验收合格后一次性付款。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门，免费安装调试，提供必要的零配件或备件供应。 2、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。 3、故障响应时间：中标供应商收到甲方的故障维修通知，成交供应商应在30分钟内电话服务应答，中标供应商收到甲方的故障维修通知4小时内到达现场进行维修，6小时内排除故障，特殊故障第一时间以书面形式通知甲方并制定维修方案及确定故障排除的时间。 4、投标文件中应注明维修质保期及质保范围，提供免费保修年限，上门保修服务及设备质保服务说明，超过免保维修期后，紧急情况下如何处理问题的说明。 5、中标供应商在金华市区须有售后维修服务点。 6、在质量保证期内设备非人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。特殊情况无法修复的质保期内中标供应商无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运行的措施。 7、设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备正常运作， 8、投标时必须提供售后服务方案。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费。 （4）包括安装费用：打孔安装及人工；安装时所需的起重、登高、吊升等机械设备；安装时所需的标配辅材（如原装机架或根据场地需要定制机架、铜管、保温套管、包扎带、电源线、排水管等，保证所有空调的安装和使用），投标人报价须明确空调机标配以外的辅材单价。 （5）送货上门的费用。 （6）各类机型包含原配安装辅材、及调试的费用。 （7）外机必须安装在学院指定位置.如：食堂的33台5匹顶置式空调外机安装需要另外定制机架。 2、备品备件及耗材等要求：中标供应商所供的空调设备在金华市设有售后服务点及零配件仓库。 3、验收条件及标准：货物的包装由供货商负责、货物全新，不得有任何损坏，产品安装完毕后按国家现行相关标准现场验收。 4、实施和安装要求： （1）中标供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定的地点及指定的机型、匹数进行安装。 （2）安装过程中的所有安全保障，由中标供应商完全负责。 （3）按各类机型的安装规范、要求进行安装，确保安全。 5、违约责任按合同要求执行。 6、中标价为包干价，已包含以上所述的全部费用（包括空调采购费、安装调试费及铜管费等全部费用）。由于安装的特殊性和铜管等辅材的使用量的不确定性等因素，各投标人需自行考虑成本风险，如实际过程中有所增加，采购人有权拒绝支付中标价以外的额外费用。 |  |  |  |  |