电梯参数及配置表

## 产品参数方案

| 类型 | 型号 | 规格参数 | 数量 （台） | 预算单价 | 预算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东芝小机房 客梯 | ELCOSMO-E PLUS | 载重：1050kg 速度：1.0m/s 层站：7/7 提升高度：22.8m | 1 | 40万 | 40万 |
| 东芝无机房 客梯 | SPACEL-E PLUS | 载重：1350kg 速度：1.0m/s 层站：5/5 提升高度：19.8m | 1 | 40万 | 40万 |
| 总计：捌拾万元整。 |  |  | 2 |  | 80万 |

## 技术规格表及配置

| 梯号 | L1 | L2 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 小机房乘客电梯 | 无机房乘客电梯 |
| 型号 | ELCOSMO-E PLUS | SPEACAL-E PLUS |
| 台数 | 1 | 1 |
| 载重（KG） | 1050 | 1350 |
| 速度（m/s） | 1.0 | 1.0 |
| 机房形式 | 有 | 无 |
| 拖动方式 | 电脑控制无齿永磁同步电机 | 电脑控制无齿永磁同步电机 |
| 控制方式 | 单控 | 单控 |
| 电源要求 | 三相动力用380伏50赫兹、单相照明用220伏50赫兹（电压正负误差7%以内） | 三相动力用380伏50赫兹、单相照明用220伏50赫兹（电压正负误差7%以内） |
| 基站 | 1F | 1F |
| 层/站/门 | 7/7/7 | 5/5/5 |
| 停站楼层 | ﹣1F～6F | 1F～5F |
| 井道尺寸（mm） | 2200×2200 | 2600×2600 |
| 提升高度（mm） | 22800 | 19800 |
| 顶层高度（mm） | 4600 | 4400 |
| 底坑深度（mm） | 1800 | 1600 |
| 开门方式 | 中分门 | 中分门 |
| 轿厢型号 | SL-P1 | SL-P1 |
| 轿顶材料 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 开门尺寸（mm） | 900×2100 | 1100×2100 |
| 轿门材质 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢尺寸（mm） | 1600×1500 | 2000×1500 |
| 轿厢高度(mm) | 2300 | 2300 |
| 前轿壁材质 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 门楣板材质 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地坎材质 | 铝 | 铝 |
| 操纵箱型号 | POP－G1NL 前侧板一体式多位段码显示（同G1LP7L：POP－G1L 前侧板一体式COP 7英寸段码显示） | POP－G1NL 前侧板一体式多位段码显示（同G1LP7L：POP－G1L 前侧板一体式COP 7英寸段码显示） |
| 操纵箱面板材质、显示及按钮 | GS-7B-B型 圆形平边框，凸文字，附盲文，黑色字符，四周发光白色发纹SUS白色 | GS-7B-B型 圆形平边框，凸文字，附盲文，黑色字符，四周发光白色发纹SUS白色 |
| 轿厢地板 | 2mm地砖(贴附) | 2mm地砖(贴附) |
| 扶手 | 无 | 无 |
| 门安全装置 | 光幕(2D) | 光幕(2D) |
| 电梯空调 | 无 | 无 |
| 电梯监控 | 无 | 无 |
| 层站指示按钮盘型号 | HIB-G1(2)NL多位段码显示 | HIB-G1(2)NL多位段码显示 |
| 层站指示按钮盘仕样 | GS-7B-B型 圆形平边框，凸文字，附盲文，黑色字符，四周发光白色发纹SUS白色 | GS-7B-B型 圆形平边框，凸文字，附盲文，黑色字符，四周发光白色发纹SUS白色 |
| 厅门材质 | 首层发纹不锈钢 其余层钢板喷涂 | 首层发纹不锈钢 其余层钢板喷涂 |
| 门套类型 | 小门套 | 小门套 |
| 门套规格 | 首层发纹不锈钢 其余层钢板喷涂 | 首层发纹不锈钢 其余层钢板喷涂 |
| 外门框 | 加厚不锈钢门套包边，侧框顶框及外框大于等于15cm不锈钢包边，不含地板，门槛高度按装修方要求预留。 | 加厚不锈钢门套包边，侧框顶框及外框大于等于15cm不锈钢包边，不含地板，门槛高度按装修方要求预留。 |
| 商务条款 | - 1、投标总报价含设备费、外门框不锈钢包边费，税票，运输费、安装费、调试费、验收费、一年质保服务费。 2、竞标时须提供由东芝电梯厂家针对本项目出具的授权证明（复印件），东芝电梯厂家售后服务承诺函（复印件），东芝电梯厂家供货保证承诺函（复印件）。原件在中标后签订合同前核查，否则视为虚假应标，并追究相关损失及责任。 |  |
| 供货时间及供货地点 | 供货时间：签订合同后30日内完成安装并验收合格。交货地点：防城港市理工学院。 |  |

## ELCOSMO-E PLUS小机房乘客电梯配置功能表

| （1）候梯厅满载指示 | （2）宽电压接入保护 | （3）电压过高保护 |
| --- | --- | --- |
| （4）电源故障保护 | （5）电器安全回路保护 | （6）主机温度异常检知保护 |
| （7）变频器温度异常检知保护 | （8）曳引机空转保护 | （9）制动器动作检测 |
| （10）制动器冗余保护 | （11）超载示警保护 | （12）上行超速保护 |
| （13）下行超速保护 | （14）终端强制减速保护 | （15）过低速保护 |
| （16）轿厢以外移动保护（UCMP） | （17）轿厢位置自动校正 | （18）非门区轿门开启限制保护 |
| （19）关门保护—光幕保护 | （20）门过载保护功能 | （21）故障自动记忆功能 |
| （22）换向再开门 | （23）开门保持时间自动调整 | （24）故障自动记忆功能 |
| （25）逻辑故障低俗运行保护 | （26）紧急电动救援运行（HRQ） | （27）火灾管制运行A |
| （28）管制运行迫降反馈信号（REH） | （29）检修运行 | （30）门区内自动再平层 |
| （31）上电后自动运行 | （32）上电再平层 | （33）本层再开门 |
| （34）五方通话系统 | （35）称重启动 | （36）埋怨自动通过功能 |
| （37）集选全自动方式 | （38）自动脱离联动/群控 | （39）轿内反向指令自动消除 |
| （40）取消轿内恶作剧功能（>5层站，轿内重量<150kg） | （41）轿内误召唤取消（手动） | （42）运行次数记录 |
| （43）乘场楼层、方向指示 | （44）轿厢内楼层、方向指示 | （45）电梯运行状态显示 |
| （46）层站服务终止显示 | （47）轿内管制运行表示灯 | （48）开门按钮灯（轿内照明自动熄灭时） |
| （49）轿内应急照明 | （50）照明自动关闭功能 | （51）照明手动关闭功能 |
| （52）轿内通风装置自动停止功能 | （53）轿内通风扇手动关闭功能 | （54）驻停功能 |

## SPACEL-E PLUS无机房乘客电梯配置功能表

| （1）候梯厅满载指示 | （2）宽电压接入保护 | （3）电压过高保护 |
| --- | --- | --- |
| （4）电源故障保护 | （5）电器安全回路保护 | （6）主机温度异常检知保护 |
| （7）变频器温度异常检知保护 | （8）曳引机空转保护 | （9）制动器动作检测 |
| （10）制动器冗余保护 | （11）超载示警保护 | （12）上行超速保护 |
| （13）下行超速保护 | （14）终端强制减速保护 | （15）过低速保护 |
| （16）轿厢以外移动保护（UCMP） | （17）轿厢位置自动校正 | （18）非门区轿门开启限制保护 |
| （19）关门保护—光幕保护 | （20）门过载保护功能 | （21）故障自动记忆功能 |
| （22）换向再开门 | （23）开门保持时间自动调整 | （24）故障自动记忆功能 |
| （25）逻辑故障低俗运行保护 | （26）紧急电动救援运行（HRQ） | （27）火灾管制运行A |
| （28）管制运行迫降反馈信号（REH） | （29）检修运行 | （30）门区内自动再平层 |
| （31）上电后自动运行 | （32）上电再平层 | （33）本层再开门 |
| （34）五方通话系统 | （35）称重启动 | （36）埋怨自动通过功能 |
| （37）集选全自动方式 | （38）自动脱离联动/群控 | （39）轿内反向指令自动消除 |
| （40）取消轿内恶作剧功能（>5层站，轿内重量<150kg） | （41）轿内误召唤取消（手动） | （42）运行次数记录 |
| （43）乘场楼层、方向指示 | （44）轿厢内楼层、方向指示 | （45）电梯运行状态显示 |
| （46）层站服务终止显示 | （47）轿内管制运行表示灯 | （48）开门按钮灯（轿内照明自动熄灭时） |
| （49）轿内应急照明 | （50）照明自动关闭功能 | （51）照明手动关闭功能 |
| （52）轿内通风装置自动停止功能 | （53）轿内通风扇手动关闭功能 | （54）驻停功能 |