电气安装与维修实训考核装置技术参数需求一览表（反向竞价）

| 项号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术规格参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气安装与维修实训考核装置 | 亚龙YL-156A型 | 设备总体功能要求 ★电气安装与维修实训考核装置是符合全国职业技能大赛中职组电气安装与维修赛项产品。 1、要求采用钢制网孔板和钢制专用型材组接而成，安装有自锁式脚轮；表面要求喷塑。设备要求配有专用电源台。为方便隐蔽工程施工，要求钢制框架仿建筑隔断用轻钢龙骨的加大宽度设计，带有穿管孔，使用扎带固定线管，在穿出网孔板时可以使用壁疏引出导线穿入明装底盒；要求配套的PVC管弯管器。 2、采用钢制镂空方形樑骨，并能实现两套，四套设备的联合使用。挂板支架设计：可以让挂板安全牢固的安装于设备上面，挂板可随时更换，要求配有机床智能考核设备。 3、设备要求可进行电工安装。如桥架安装、PVC管安装、白炽灯座、日光灯、开关、插座、配电箱、控制箱等，装置还包含有交流异步电动机、直流电动机、步进电机、伺服电机、温度控制器、电偶、PLC、变频器触摸屏等控制与受控对象。 4、仿真功能： 1）、通过虚拟仿真技术与3D建模技术相结合，仿真出所投设备模型及各安装模块三维外型、在电脑上操作完成安装、接线、布线、运行等人机交互操作。 2）、软件界面包括标题栏、软件名称区域、模块按钮区域、相应设备所需安装的元器件区域、元器件安装与连线区域、主相机、相应设备选择区域等3个部分： （1）标题栏：包括最大化、最小化、退出按钮；可完成最小化到任务栏、还原、退出操作； （2）软件名称区域：此处显示软件名称； （3）模块按钮区域至少包括： ①电源配电箱：三相四线电度表、三线隔离开关、三相断路器、指示灯（黄、红、绿）、三相漏电保护开关、单相短路开关、接线排； ②照明配电箱：单相断路开关、接线排； ③电气控制箱：三相断路器、接触器、变频器、时间继电器、热保护继电器、温度控制器、接线排、开关电源、触摸屏、按钮（红、绿）、急停按钮、指示灯（红、绿）； ④电动机模块：三相电动机； ⑤行程开关单元：行程开关、电感式传感器； ⑥总框架：电气控制箱、电源配电箱、照明配电箱、电动机模块、行程开关模块、镗床模块、开关、单相插座、日光灯、金属软管、节能灯、线管（直径20、16）、线槽（40×20、60×40）；桥架（150、600、1500）、垂直等径变向弯通、垂直等径左下弯通、垂直等径下弯通、垂直等径左上弯通； 以上元器件及组成单元均采用所投设备元器件的三维模型。 3）、相应设备所需安装的元器件区域。 4）、元器件安装与连线区域。 5）、相应设备选择区域。 6）、组装帮助信息至少应包括各模块布置图、安装示意图、系统图等。通过该信息可指导学生元器件的安装位置及接线电路。 7）、全屏放大功能。 8）、主相机。 9）、运行设备：按照设备组装步骤完成所有元器件的安装与连线。进入电气控制箱操作界面，可运行设备，包括指示灯、触摸屏实时显示运行数据、电机运行等。 5、信息化考核功能：符合技能鉴定的信息化智能化考核要求 1）、控制系统由主控端系统和终端系统组成，终端通过COM与实训设备相连接，然后再通过LAN与主控端相连接，实现一套主控端控制多套终端。 2）、控制系统的主要特点：系统基于先进的Net平台系统部署，具有良好的开放性、伸缩性和可扩展性；Net化：基于LAN C/S模式，实现主控端控制多套终端，多种化：可以支持多种实训设备同时控制。 3）、主控端的主要功能：终端信息模块：加载信息、替换信息、搜索信息、删除信息，主控端信息模块：信息管理：加载信息、替换信息、搜索信息、删除信息、打印信息、导出信息、方案的设置等。 4）、终端的主要功能：评审模块：接收信息模式、提交信息、返回当前信息，动态模块：时实动态真实电路原理，UC模块：通过LAN UC和RS232UC实现实训设备信息的生成、接收提交。 6、必须根据学校课程安排提供符合教学需求以及所投型号设备为载体编写的配套正版教材，每套设备配置2种各1本正版教材，分别是《电气设备安装与维护项目实训》、《电气安装与维修技术》和1本正版教学实训题集及设备配套的教学指导视频1套。学校课程安排如下： 1）课程：电气设备安装与维护项目实训教学：配用电线路的安装、照明装置的安装、控制电路的安装与调试、常用机床电气控制电路故障的排除、综合实训项目等共计不少于16个教学课程。 2）课程：电气安装与维修技术教学：配用电线路的敷设安装、照明线路的安装与调试、电动机控制线路安装与调试、电气安装与维修综合实训等共计不少于14个教学课程。 3）课程：教学实训题：至少包含实际要求安装位置图。 4）视频：包括电度表的安装、按钮指示灯的安装、电路布线、日光灯安装、节能灯安装、声控开关安装、插座安装、触摸屏安装、电路布线、电机安装、支架安装、驱动器安装、行程开关安装、传感器安装、电路布线等集配套视频。 ★7、智能安全管理系统：通过智能安全管理系统能够可有效保护学生的人身安全和设备安全，当设备电源欠压、过压、漏电或者过载时，智能安全管理系统要求能够准确判断出学生在使用过程中遇到的电源故障类型并实时语音报警，提示设备电源故障原因，避免学生在发生电源故障后，因不明白电源何种故障而导致的盲目危险维修操作。(1)开机自检：装置上电后自动自检，报警指示灯循环点亮，语音跟随播报，检测无故障后合闸。(2)漏电保护：系统发生漏电后，漏电指示灯闪亮，同时系统输出电源断电，并语音提示“漏电保护中”，按复位按钮数秒后，设备复位，保证人身安全。(3)欠压保护：装置输入电源欠压后，系统断电，提示“欠压保护中”，当设备电压恢复正常后，系统延时数十秒重新上电，保证设备电压稳定正常(4)过压保护：装置输入电源过压后，系统断电，提示“欠压保护中”，当装置电压恢复正常后，系统重新上电。(5)过流保护：供电电流大于等于1.5倍额定电流，并持续数秒钟以上系统断电并提示报警，供电电流大于等于4倍额定电流，系统在0.2秒内断电并提示报警。(6)自动重合闸：故障发送跳闸后，一定时间间隔后自动重新合闸通电。(7)声光故障报警：报警发生后，相应指示灯亮，并发出语音报警。（8）监控报警功能：满足GB 14287.2-2014标准条款的6.3号；竞标时提供国家认证许可的质量监督检验部门所出具的检验报告复印件；（9）绝缘电阻：满足GB 14287.2-2014标准条款的6.9号；（10）静电放电抗扰度：满足GB 14287.2-2014标准条款的6.14号；（11）智能安全系统应能提供PC版和安卓版二个版本。 ★8、配套资源库建设平台：1)平台由“院校管理系统”、“老师管理系统”、“班级管理系统”、“课程分配系统”、“数据中心系统”、“考试考核系统”等模块构建组成。用户登录应分为三大登陆管理应用模块；其中院校管理员（老师）为管理后台，学生为学习前台。2)管理后台模块功能要求如下：（1）院系管理: 可以按院系名称和编号添加或删减。（2）老师管理：可以按老师姓名及详细资料添加或删减，由院系（管理员）授权老师管理相应班级；（3）班级管理：含添加或删减学习班级功能，可以看到所有参与学习的班级、班级总人数、所在院系及年级（4）课程分配：含添加或删减课程功能；可以看到学生学习的所有课程名称、课程类别及课时总数量；可以选中课程授权分配给老师。（5）考试管理：可以看到考试的科目与名称、题目数量、数据中心模块，可以新增、批量导入考试题库。（6）数据中心：可以看到所有老师人数、班级人数及学生的学习总人数；以及通过学习课程与考试科目用图形或列表方式表现出各个班级综合学习情况及考试情况，一目了然。竞标时在文件中提供“院校管理系统”、“老师管理系统”、“班级管理系统”、“课程分配系统”、“数据中心系统”、“考试考核系统”等功能的详细功能阐述（阐述文本中须含满足竞标要求彩色功能截图）。 3)建设课程内容具体如下： 课程1：(1)验电器的原理和作用、如何快速判断电路是否带电及缺相；(2)旋具、电工刀、电工用钳实物图和作用、使用方法；(3)其他常用电工工具实物图和作用、使用方法；(4)万用表实物图和作用、使用方法；(5)电流表与电压表实物图和作用、使用方法；(6)兆欧表实物图和作用、使用方法；(7)钳形电流表实物图和作用、使用方法；互动练习：重难点1)如何快速判断电路是否带电及缺相；重难点2)万用表的作用和使用方；重难点3)各种仪表的作用、使用方法； 课程2：（1）低压开关的实物图和作用、测量方法；（2）熔断器的实物图和作用、测量方法；（3）主令电器的实物图和作用、测量方法；（4）接触器的实物图和作用、测量方法；（5）继电器的实物图和作用、测量方法；（6）电磁铁及电磁离合器的实物图和作用、测量方法；（7）如何识别线路图中的元件；互动练习：重难点1）低压开关的的检修；重难点2）接触器的检修；重难点3）如何识别线路图中的元器件； 课程3：（1）三相负载的连接原理讲解。（2）三相负载的实操线路连接演示。（3）单股导线的“一”字和“T”字连接。（4）用电工胶布进行绝缘处理。（5）移动设备使用前的安全检查。（6）三相负载的实操线路故障的检修；互动练习：重难点1）三相负载的连接原理；重难点2）三相负载的实操线路连接技巧；重难点3）单股导线的“一”字和“T”字连接；重难点4)实操线路故障的检修； 课程4：（1）带电流测量的点动控制线路的连接原理讲解。（2）带电流测量的点动控制实操线路的连接演示。（3）带电测量电动机的相电压、线电压、相电流、线电流原理讲解与演示。（4）触电急救的方法。（5）灭火器材的使用。（6）带电流测量的点动控制实操线路故障的检修。互动练习：重难点1)点动控制线路的连接原理；重难点2)点动控制线路的连接技巧；重难点3)实操线路故障的检修； 课程5：（1）两地控制线路的连接原理讲解。（2）两地控制线路的连接演示。（3）用兆欧表（摇表）测量电动机的相间绝缘电阻、相对地绝缘电阻，低压停送电操作。（4）两地控制线路的连接的测量方法（5）两地控制线路的连接实操线路的检修。互动练习：重难点1)两地控制线路的连接原理；重难点2)两地控制线路的连接的测量方法；重难点3)实操线路的检修 课程6：（1）自动顺序控制线路原理讲解。（2）自动顺序控制线路实操连接演示。（3）三相五线制系统模拟接线。（4）自动顺序控制线路的测量方法（5）自动顺序控制实操线路故障的检修。互动练习：重难点1)自动顺序控制线路原理。重难点2)自动顺序控制实操线路连接技巧。重难点3)实操线路故障的检修。 9、维修电工电力拖动仿真软件：可满足学生对电气元件结构、作用、安装、接线、电路分析的多媒体教学和熟悉电气控制线路的虚拟接线实训及应知考核测试功能。 10、该系统每个操作组要求配套一套可移动式工具车和元件柜，便于对元件的保管和安装施工。 ★11、设备必须采用已上市的成熟产品，供应商响应文件报价时必须注明产品型号、生产厂家等，并且中标人如是代理商或经销商参与的，交货时提供产品来源合法有效的供货证明、产品授权书、售后服务承诺书及厂家承诺提供软件升级服务的声明函有效证明。 二、技术参数要求 1、工作电源：三相五线，供电AC 380V/220V ±7.5%，50Hz。 2、工作环境：用绝缘地板（或使用绝缘地毯）。 3、实训设备主网孔板尺寸≥：长（mm）×宽（mm）798×768。 4、实训设备外形尺寸：（单面）≥：长2006mm×宽1003mm×高2410mm。 5、实训设备材料：钢板。钢板厚度≥1.5mm。 6、最大功率消耗≤1.5KW。 三、实训项目要求 1、电表箱的安装 2、配电箱的安装 3、日光灯的安装 4、白炽灯的安装 5、吸顶灯的安装 6、节能灯的安装 7、PVC管的处理与布置 8、PVC管的穿线 9、开关与插座的安装 10、分线盒的安装 11、线路分配设计 12、施工规范的学习与训练 13、安全施工要求学习与训练 14、两地控制一盏灯 15、线槽布线施工训练 16、隐蔽工程施工训练 17、隔离开关的安装 18、配电线路的接线实训 19、电气控制箱的安装 20、电气控制电路安装实训 ① 三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接； ② 接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接； ③ 按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接； ④ 按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接； ⑤ 三相交流异步电动机Y-△（手动切换）启动控制电路的连接； ⑥ 三相交流异步电动机Y-△（时间继电器切换）启动控制电路的连接； ⑦ 定子绕组串联电阻启动控制电路的连接； ⑧ 三相交流异步电动机能耗制动控制电路的连接； ⑨ 三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接； ⑩ 3台电动机的顺序控制电路的连接 ⑪ 电动机的往返行程控制电路的连接； ⑫ 直流电动机的正反转控制； ⑬ 直流电机的调速实验； ⑭ 普通车床控制电路的连接； ⑮ 电动葫芦控制电路的连接； ⑯ 三相交流异步电动机既能点动，又能连续转动的控制电路连接； ⑰ 两地控制电路的连接； ⑱ 按钮切换的双速电动机调速控制电路的连接； ⑲ 时间继电器切换的双速电动机调速控制电路的连接； ⑳ 离心开关配合的反接制动控制电路的连接； 21、变频器面板功能参数设置和操作实训； 22、变频器对电机点动控制、启停控制； 23、电机转速多段控制； 24、工频、变频切换控制； 25、基于模拟量控制的电机开环调速； 26、基于面板操作的电机开环调速； 27、变频器的保护和报警功能实训； 28、基于PLC的变频器开环调速； 29、PLC控制电机顺序启动； 30、PLC控制三相异步电动机Y-△启动电路； 31、触摸屏的参数设置； 32、触摸屏的编程； 33、触摸屏、PLC、变频器的综合实训； 34、两相混合式步进电机的控制； 35、交流伺服电机的控制； 36、CA6140车床电路智能考核实训 37、M7120磨床电路智能考核实训 38、X62W万能铣床智能考核实训 39、T68镗床智能考核实训 四、装置配置要求 1.三相四线有功电度表 DT862-4或更高级别 1只 2.隔离开关 HG1-32/30F或更高级别 1套 3.三相四线漏电开关 DZ47LE-32/3P+N或更高级别 1只 4.按钮标牌框 3只 5.铝合金安装导轨 HR-5600A或更高级别 1条 6.指示灯 AD58B-22D 220V或更高级别 3只 7.配电箱箱体 参考尺寸约：450mm×280mm×520mm±10mm 1只 8.安装螺丝 参考尺寸约：M4×12±10mm 11套 参考尺寸约：M6×25±10mm 4套 2）、照明套件 1.日光灯管 21W 1只 2.节能灯 9W 2只 3.螺口平灯头 E27 2只 4.声控开关 86型（带明装底盒） 1只 5.1插 118型（带明装底盒） 1只 6.2插 118型（带明装底盒） 1只 7.1开 118型（带明装底盒） 1只 8.2开 86型（带明装底盒） 4只 9.4开 86型（带明装底盒） 2只 10.吸顶灯（配节能灯管） 21W 1只 11.触摸开关 86型（带明装底盒） 1只 12.暗装底盒 配86型 6只 13.分线盒面板 配86型 2只 14.塑料圆木 4寸，材料:PVC YM-2 1套 15.明盒 86型 4只 16.明盒 3只 17.沉头螺丝 M6*15 50只 3）、电气控制箱 1.塑壳开关（断路器） NM1-63S/3300 20A或更高级别 1只 2.接触器 CJX2-0910/220V或更高级别 5只 3.辅助触头 F4-22 3只 4.PLC H2U-1616MT-XP或更高级别 1只 5.模拟量模块 H2U-6A-BD或更高级别 1只 6.继电器输出扩展模块 H2U-0016ERN或更高级别 1只 7.变频器 MD280NT0.7GB或更高级别 1只 8.时间继电器 ST3PF-2 30S AC220V或更高级别 1只 9.热继电器 JRS1D-25F（独立安装） 2只 0.4A(调节范围0.25~0.4A) 2只 10.温度控制器 E5CZ-C2MT/E5CC-CX2ASM-800或更高级别 1只 11.接线端子排 TB-1512 2条 12.开关电源 061或更高级别 1只 13.触摸屏 TPC7062K或更高级别 1只 14.安装导轨 C45或更高级别 1条 15.安装螺丝 参考尺寸约：M3×10 34只 参考尺寸约：M4×15 12套 参考尺寸约：M3×15 4套 参考尺寸约：M6×25 5套 16.控制箱箱体 参考尺寸约：720mm×280mm×850mm ±10mm 1只 17.按钮 LA68B-EA35/45或更高级别 10只 急停开关 LA68D-11ZS或更高级别 1只 18.指示灯 AD58B-22D 220V或更高级别 10只 19.标志牌 25只 20.选择开关 SB2-ED33或更高级别 2只 21.SB2-ED25或更高级别 2只 22.数据线 RS232C/RS422通讯电缆 1条 23.USB数据线 1条 24.加热器连接线 参考尺寸约：1.5 m㎡×1500mm ±10mm 2条 4）、电机 1.电机底板 1只 2.开关电源 012(24V/5V/2A/2A) 1只 3.步进电机 驱动器SH-20403或更高级别 1只 4.交流伺服电机 驱动器ASD-B2-0421-B或更高级别 1只 5.护套圈 ￠4 11只 6.接线端子排 JT8-1.5×15 2条 JT8-1.5×5 2条 7.橡胶机脚 4只 8.螺丝 参考尺寸约：M4×15 11套 参考尺寸约：M4×25 14套 9.导线 BVR-1mm㎡ 3米 10.插针 QE-1008红 60只 5）、传感器支架 1.行程开关 YBLX-ME/8104或更高级别 1只 2.电容式传感器 ODR-D05NK或更高级别 1只 3.电感式传感器 OBM-D04NK或更高级别 1只 4.光电式传感器 GH3-N1810NA或更高级别 1只 5.温度传感器（热电阻、热电偶）、Pt100 与温控器配套、K型（约：￠5×50×550±） 各1只 6.护线圈 ￠10 4个 7.接线端子排 JT8-1.5×15 、JT8-1.5×10 各2条 8.导线 BVR-0.75 m㎡ 黄、绿各1.4米以上 6）、线路器材 1.PVC线管 Φ16 2根 2.PVC直通 Φ16 10只 3.杯疏 Φ16 30只 4.扎带 参考尺寸约3×100mm 1包 500只/包 5.M4*20螺丝（带帽） 200只/套 1套 6.PVC平线槽 参考尺寸约：20×10B 2根 参考尺寸约：39×19B 2根 7.绝缘导线 BVR1.5mm㎡ 3盘 BVR0.75mm㎡ 2盘 8.平头线卡(16型管卡) Φ16 30只 9.金属电缆桥架 桥架 1套 10.异型号码管 1.5mm 1米 11.冷压叉子 SVΦ1.5 300只 12.缠绕带 1包 7）、电工工具 1.尖嘴钳 参考尺寸约：125mm 1把 2.剥线钳 1把 3.压线钳 1把 4.钢丝钳 参考尺寸约200mm 1把 5.一字螺丝刀 3寸 1把 6.十字螺丝刀 3寸 1把 7.电笔螺丝刀 1把 8.数字万用表 1只 9.铝合金人字梯 1.5米高 1付 10.平锉刀 参考尺寸约：200mm 1根 11.钢卷尺 3m 1只 12.电工刀 多用105mm 1把 13.钢角尺 参考尺寸约：300mm 1把 14.钢直尺 参考尺寸约：200mm 1把 15.活动扳手 6寸 1把 16.六角扳手 7件套 1套 17.手锯弓(钢架) 1架 18.手锯条 细牙 3条 19.弯管器 用于Φ16 PVC管弯管 1根 20.电源插板 （四插）、线长1.5米 2只 8）、其他 1.电气安装与维修实训考核装置台架（2人组标准配置） 参考尺寸约：2006mm×1003mm×2410mm ±10mm 1套 2.元件存放柜 参考尺寸约：900mm×450mm×2000mm±10mm 1个 3.可移动工具台 参考尺寸约：930mm×740mm×860mm±10mm 1辆 4.电加热器（电热源） 1只 5.考核挂板支架 参考尺寸约：797mm×761mm×21mm±10mm 2只 6. CA6140车床考核挂板 参考尺寸约：760mm×580mm×240mm±10mm 1块 7.T68镗床考核挂板 参考尺寸约：760mm×580mm×240mm±10mm 1块 8.X62W铣床考核挂板 参考尺寸约：760mm×580mm×240mm±10mm 1块 9.M7120磨床考核挂板 参考尺寸约：760mm×580mm×240mm±10mm 1块 10.弱电箱 1）信息箱 1个 2）电话模块 1块 3）有限电视信号模块 1块 4）开关电源模块 1块 5）无线路由器模块 1块 6）一舟单孔插座面板 1只 7）明盒 3只 8）有限电视分配器公制F头 5只 9）有限电视线（射频线） 5米 10）有限电视插头 2只 11）电话机 1台 12）一舟UTP非屏蔽三类网线（三类两对非屏蔽电缆）6米 13）一舟RJ45双用工具（模块压线工具） 1把 14）一舟旋转式剥线器 1把 15）一舟双孔插座面板1只 16）一舟单孔TV面板 1只 17）一舟UTP超五类四对非屏蔽电缆（单股） 6米 18）一舟压线工具 1把 19）一舟电脑网线电缆测线仪 1个 20）一舟电话水晶头 5只 21）水晶头 5只 22）电话插座模块 2只 23）超五类RJ45插座模块 2只 | 4 | 套 | 100000 | 400000 |
| 合 计： |  |  | 人民币400000.00元 |  |  |  |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内故障免费上门维修及更换配件。质保期1年；货物采购需求有单独标明售后要求的，按其执行。要求定期回访，质保期后提供终身维修服务。 |  |  |  |  |
| 售后技术 服务要求 |  |  | 1、免费送货上门，免费安装调试合格，派出有相应资格的技术工程师到达现场负责设备安装调试，直至正常使用。 2、竞标人负责做好中标产品使用的技术培训工作，免费培训2-3名教师达到熟练使用，培训的所有相关费用由竞标人负责。 3、成交供应商必须提供设备安装及测试服务。任何测试须使整个系统完整通过并顺利运行，否则不予验收，由此产生的损失由竞标人承担。 4.竞标人必须在广西设有售后服务点或办事处，以便能及时提供本地化服务，同时设立维护电话， 24小时响应，接到故障通知后，必须在30分钟内响应，24小时内给予修复。设备发生故障时，成交供应商免费进行设备的维护或提供备用设备更换，设备必须保证同型号或相近型号、性能优于原型号的设备，更换过程必须保证系统平滑过渡运行。 5.其余按厂家承诺进行。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、★为确保采购人的合法权益，招标文件要求的成交人必须配合采购人进行测试，采购人将对所提供产品参数的真实性和实际效果进行验证，通过测试方可供货。在测试过程中如发现有虚假应答行为的，采购人将不予签订合同，并通报自治区政采中心和自治区财政厅政府采购监督管理处。 2、★必须符合竞标技术参数的标准，一旦发现与招标参数不符，即使设备已交付使用，采购人有权中止合同，无条件退货，且成交人需赔偿采购人的相关损失。 3、★为保障采购人的合法权益针对参数中要求提供的截图、软件功能以及培训演示，在中标公示后五天内中标人必须向采购人提供相关截图证明、软件功能和培训演示，如未能提供则取消中标人中标资格。由此造成的损失由中标人承担。 4、本项目采购需求中带★号的内容为实质性要求，供应商必须实质性满足，否则报价无效。 |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1、交货时间：自合同签订之日起 15个工作日内 2、交货地点：采购人广西玉林农业学校指定地点 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | ★严格按照招标参数验收，所有参数完全满足并正常使用及验收合格后，一次性付清。 |  |  |  |  |